УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА _______________________

подпись,        расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№_________________________________

от «___»_____________________202_г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория геометрических и механических измерений БЦИСМ

наименование калибровочной лаборатории и/или  организации, в состав которой она  входит

| № п/п | Объекты калибровки (типы инструментов или материалы, подлежащие калибровке или измерению) | Измеряемая величина | Диапазон измерений и дополнительные параметры, где применимо | Расширенная неопределенность измерений | Методы или процедуры калибровки или измерений, место проведения калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пресса гидравлические и испытательные машины одно и многодиапазонные многопоршневые | Сила | 5-2000 кН | Наилучшая* расширенная неопределенность 0,17% | Калибровка прессов гидравлических и испытательных машин от 0,5 до 3 класса в соответствии: ISO 7500 – 1 -2018 (издание 5) Межгосударственный стандарт “Материалы металлические. Калибровка и верификация машин для статических испытаний в условиях одноосного нагружение. Часть 1 . Машины для испытания на растяжение/сжатие. Калибровка и верификация силоизмерительной системы” МК KG -204.1 – 2017 “ Пресса гидравлические и испытательные машины. Методика калибровки” Калибровка на месте нахождения заказчика |
| 2 | Весы неавтоматического действия | масса | от 1 мг до 500 кг | Наилучшая** относительная расширенная неопределенность 3,0 * 10-6 | EURAMET Calibration Guide №18 Version 4.0 (11/2015) (Non-Automatic Weighing Instruments) РМГ 150-2023 Весы неавтоматического действия. Руководство по калибровке (IDT) 2022 г. МК KG-204.02-2020 Весы неавтоматического действия. Методика калибровки |

*Вклад от калибруемого средства измерений не включен в расширенную неопределенность измерений (СМС)

** С учетом вклада наилучшего калибруемого средства измерения

Руководитель Бишкекский ЦИСМ             	                                                                                                                         Руководитель  Лаборатории геометрических и механических измерений

наименование калибровочной лаборатории

________  	 Жансеитов Ш.К.      							                       Камчиева Н.Ш.

подпись      	 расшифровка подписи						                            подпись                            расшифровка подписи

APPROVE

I confirm,

Technical Assessor:

George Navrozidis

KCA Director________________________

signature,              full name

М.P.

Annex to the certificate of accreditation

№____________________________________

from «___»_____________________202____ year.

SCOPE OF ACCREDITATION

Laboratory of geometric and mechanical measurements BCTCM

name of the calibration laboratory and/or organization to which it belongs

| № п/п | Calibration objects (types of instruments or materials to be calibrated or measured) | Measured value | Measuring range and additional parameters, where applicable | Expanded measurement uncertainty | Methods or procedures for calibration or measurements, place of calibration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Hydraulic presses and testing machines single and multi-band multi-piston | force | 5-2000 kN | -the best expanded uncertainty is 0,17 %* | Calibration of hydraulic presses and testing machines from 0.5 to 3 classes accordance with: ISO 7500-1 Edition 5, 2018 The interstate standart “Metallic materials-Calibration and verification of static uniaxial testing machines ” Part 1 “Tension/compression testing machines- Calibration and verification of the force-measururing system ” МК KG -204.1 – 2017 “Hydraulic presses and testing machines. Calibration procedure” Calibration at the customer's location |
| 2 | Non-automatic weighing instruments | mass | 1 mg to 500 kg | the best expanded uncertainty is 3,0 * 10-6 ** | EURAMET Calibration Guide №18 Version 4.0 (11/2015) (Non-Automatic Weighing Instruments) РМГ 150-2023 Scales of non-automatic operation. Calibration Guide (IDT) 2022 MK KG-204.02-2020 Non-automatic scale. Calibration procedure |

* Contribution from measuring  instrument do not include in expanded measurement uncertainty (CMC)

** Taking into account the contribution of the best measuring instrument

Head of the Bishkek Center for Testing Sertification and Metrology                                                                                                              Head of laboratory of geometric and mechanical measurements

Name of organization

________     Janseitov Sh.K.      							                                                   Kamchieva N.Sh

signature     full name								                     	   signature                        full name