| Утверждаю: Директор КЦА при МЭ КР __________________ Ж. Чапаев М.П. «____»_______________201___г. |  |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  ОРГАНА КОНТРОЛЯ

ОсОО  «Экспонента трейд»

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификация) |  | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объекта контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуры контроля испытаний и отбора – образца* | Диапазон измерений, ед. измерения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение технологической карты |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| . | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; |  | Требования к тормозным системам -Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: - общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); - относительная разность тормозных сил колес оси -Стояночный тормоз: - общая удельная тормозная сила - Удельная тормозная сила - Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам -Требования к прицепам с пневматическим тормозным приводом -Требования к сигнализации и контроля тормозных систем -Требования к тормозным шлангам - Требования к АБС (при наличии) | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ 25478-91 Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения методы проверки ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | Визуально Испытания на тормозном стенде СТМ-3000 М.02 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р41.35-99 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.1 ГОСТ Р 51709-2001 п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 | - 0-30 кН 0-40ºС 1-2 Гц 0-100 % 0-100 % - |
| 2. |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода. -Требования к газовым баллонам - Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов - Системы питания и выпуска транспортных средств - Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива - Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ Р 41.52—2005 | Отбор проб с помощью газоанализатора многокомпонентно-го АВТОТЕСТ-02.02.ЛТК | ТР ТС 018/2011 ### ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 | 0-2000млн 0 + 5% 0 + 16% |
| 3 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями: -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 ГОСТ Р 41.52—200 5 | Отбор проб с помощью измерителя дымности отработавших газов модификации: МЕТА-01МП 0.1 ЛТК | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 | 0,0-100,0% 1,6-1,8 м-1 0,05м-1 |
| 4 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Требования к рулевому управлению Рулевое управление: -внешний осмотр; -суммарный люфт - Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма - Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН №37 Правила ЕЭК ООН №99 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Измеритель сумарного люфта Визуально | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | 0 - 50 0 |
| 5 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Двигатель и его системы | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ Р 41.52—2005 | Визуально | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 |  |
| 6 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Удерживающим системам пассивной безопасности; -места крепления ремней безопасности; -техническое состояние; -состояние подушка безопасности; -техническое состояния подголонников; | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ 21015-88 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 18837-89 ГОСТ Р 41.52—2005 | Визуально | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 21015-88 ГОСТ Р 51709-2004 |  |
| 7 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -Требования к указателям поворота и аварийной сигнализации -Требования к сигналам торможения -Требования к задним противотуманным фонарям -Требования к внешней подсветки Требования к светоотража-ющим устройствам | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | Измерения с измерителем параметра света фар ИПФ-01 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | 2020/ от 200 до 125000 кд от 1 до 2 Гц |
| 8 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | ## Требования к обеспечению обзорности: ## - средства обеспечения обзорности Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; -чистота вытирания | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ Р 8769-75 | Визуально, секундомер | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 |  |
| 9 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | Требования к шинам и колесам Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах - Тебования к непригодной к эксплуатации шинам -Требования к маркировке -требования к восстановленным шинам - Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой -Требования к установке на одну ось транспортного средства шин разной размерности - Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес - Наличии местных повреждений шин | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30,№54 | Измерения высоты рисунка протектора шин с помощью штангенциркуля. Измерения давлений шин с помощью манометром | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ЕЭК ООН №30,№54 | от 0 до 150 мм от 0,5 до 7,5 Па |
| 10 |  | Категории колесных транспортных средств: O1; | -Требования кцепным устройствам - Замок сидельного-сцепного устройства -Деформации счепной петли -Ослабление болтовых соединений -Продольный люфт -Требования к размерным характеристикам сцепных устройств - Установка подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 2349-75 Устройства тягово-сцепные системы "крюк-петля" автомобильных и тракторных поездов. Основные параметры и размеры. Технические требования | Визуально | ТР ТС 018/2011 ГОСТ 2349-75 |  |
| 11 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | -Требования к задним и боковым защитным устройствам -Демонтаж или изменения места размещения предусмотренных изготовителем заднего и баковых защитных устройств | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 12 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | комплектности транспортных средств; -наличие аварийной знаки; -наличие аптечки; -наличие противооткатные упорами; -наличие огнетушителей; -Опозновательные знаки; | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН №27 | Визуально | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №27 |  |
| 13 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. -Идентификационный номер -Государственные регистрационные знаки - свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51980-2002 КМС 796:2015 г. | Визуально Линейка | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51980-2002 |  |
| 14 |  | Категории колесных транспортных средств: М1 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3; -Аварийные выходы -Крепление поручней -Установка дополнительных мест - дополнительными элементами конструкции или создание иных препятствий, ограничивающих свободный доступ к аварийным выходам - установка опознавательные знаки для автобусов «Перевозка детей» в соответствии с Правилами дорожного движения государств – членов Таможенного союза. | ТР ТС 018/2011 КМС 796:2015 г. | Визуально | ТР ТС 018/2011 |  |
| 15 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб -Специальные световые и зуковые сигналы -Специальные рисунки и надписи -Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 # КМС 796:2015 г. # ГОСТ Р 50574-2002 | Визуально | ТР ТС 018/2011 # ГОСТ Р 50574-2002 Национальный стандарт КР КМС 796:2015 |  |
| 16 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам -Ослабление крепление специального оборудование, затяжки болтовых соединений, трещины, повреждения деталей крепления. -Требования к Тросам для принудительного закрывания боковых бортов платформы самосвала. -Треобвания к блокировочным системам поворотного устройства. -Потеки и каплепадение из дополнительной топливной системы. - Потеки и потери раствора через неплотности шиберных затворов рабочего сосуда или соединений гидросмесительного устройства и бункера - Отсутствие или неработоспособность механических фиксаторов транспортного (закрытого) положения платформы самосвальных транспортных средств - Отсутствие или неработоспособность приспособлений (крюков, скоб и др.) крепления тента в рабочем положении над платформой бортов и пола платформы | ТР ТС 018/2011 # КМС 796:2015 г. ГОСТ Р55319-2012 | Визуально | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р55319-2012 |  |
| 17 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; O1; | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог -Габаритная ширина транспортного средства -Количество и расположение проблесковых маяков -Элементы конструкции технологического оборудования | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011 # ГОСТ Р 50631-93 Средствы для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности. | Визуально | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 50631-93 |  |
| 18 |  | Категории колесных транспортных средств: N1; O1; | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска -Повреждение и неработоспособность лебедок, зажимов и других механизмов -Провисание тросов крестовой сцепки - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче - Наращивание стоек коника, нарушения крепления стоек коника, | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |
| 19 |  | Категории колесных транспортных средств: N1; | Дополнительные требования к автоэвакуаторам - Разрушение проушин для дополнительной увязки канатами (тросами) перевозимых автомобилей и машин -Опорные устройства и фиксаторы -Разрущение предохранительного бортика | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |
| 20 |  | Категории колесных транспортных средств: N1; O1; | Дополнительные требования к транспортным средствам с грзоподъемными устройствами - Требования к приспособлениям для удержания в транспортном положении колес-тары оборудования на полу платформы внутри кузова специализированного транспортного средства - Требования к выступающим за габарит по длине базового транспортного средства части подъемника | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |
| 21 |  | Категории колесных транспортных средств: N1 O1; | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов -Установка на цистернах задних и баковых защитных устройств - Требования к расстоянию между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства -Установка дополнительных топливных баков -Требования к применению тента - Требования к тормозным системам для прицепов опасных грузов - Требования к комплектности - Требования к окраске, опознавательным цветам и снабжены соответствующими надписями -Требования к изменению и демонтажу | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |
| 22 |  | Категории колесных транспортных средств: O1; | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Требования к запорным устройствам загрузочного люка цистерны загрузочных люков - Повреждения крышек загрузочных люков - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей - Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, заглушек и торцевых уплотнений, потеки и потери перевозимых жидкостей (материалов) через неплотности соединений цистерны и рукавов. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |
| 23 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам - Самопроизвольное открывание дверей после отпирания замка фургона транспортного средства - Отсутствие или повреждения устройств (упоров, ремней, крюков для подвешивания туш, съемных или откидных перегородок и др.) для предотвращения смещения груза при транспортировке - Демонтаж или повреждения съемных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении - Нарушения работоспособности люков или механизмов закрывания люков в крыше фургона -Нарущения работоспосбности механизмов -Отсутствие или повреждение устройств для предотвращение смещения груза. | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |
| 24 |  | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей - Демонтаж или разрушение перегородок, отделяющих отсек для пассажиров от грузового отсека фургона - Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров - Отсутствие или неработоспособность звуковой сигнализации открытых дверей или связи отсека для пассажиров с кабиной транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |

| Приложение к аттестату аккредитации № KG 417/КЦА.ОК.020 от «__14__»________04____________2016_г. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | Категории колесных транспортных средств: N1;O1; | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов - Демонтаж, разрушение или неработоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны (насоса, контрольных приборов, средств управления), а также загрязнение мест присоединения трубопроводов для перекачки продукта - Разрушение теплоизоляции крышек и горловин люков изотермических цистерн с теплоизоляционным покрытием | ТР ТС 018/2011 | Визуально | ТРТС 018/2011 |  |

Примечания:

1. На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

2. Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи директора КЦА.

3. Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ИСО/МЭК 17020 и подписана руководителем организации и

Органа контроля.

* методы испытаний заполняются в конкретном виде, например: механические испытания (на разрыв, сплющивание, изгиб, прочностные характеристики и т.д.) и

по неразрушающему контролю: ВИК, УЗК, рентгенография и др.

** - заполняется для количественных определений