	ОсОО «TЕСТ Строй»


	Область аккредитации
Ф. КЦА - ПА1ООС.Г
	Стр. 2 из 2

	
	
	Изменение
	№
	Дата измен.



	
	Конфиденциально
	Копия №______
	Утвердил изменение
	ФИО

	 Подпись 



         УТВЕРЖДАЮ:
Директор КЦА                    Ахмеджанова А.Т.
подпись, расшифровка подписи













  Приложение к аттестату аккредитации

  №    ____________________________

  от «_____»_________________20___г.
                                                                                                                         до «_____»________________20___ г.
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению контроля строительных материалов  
 деятельность
ОсОО «ТЕСТ Строй»
наименование Органа контроля и организации заявителя 
Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  А
	    №№

     п/п
	Наименование объектов контроля (расшифровка области  и диапазона контроля/ инспекции)
	Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих объекты контроля 
	Определяемые характеристики, где уместно
	Обозначение нормативного документа на правила, методы контроля/инспекции, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляются контроль/ инспекция
	Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно

	
	
	
	
	Метод контроля/

инспекции   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Смеси бетонные 


	ГОСТ 7473-2010 ТУ


	Отбор проб бетонной смеси


	ГОСТ 10181-2014 


	(15 – 40) л



	
	
	
	
	ГОСТ 10181-2014 п.3
	

	
	
	
	Подвижность бетонной смеси
 (осадка конуса)
	ГОСТ 10181-2014 
	(1,0 - 25,0) см



	
	
	
	
	ГОСТ 10181-2014 п.4.2
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые
	ГОСТ 26633-2015 ТУ
	Определение прочности неразрушающим методом контроля - пластической деформации

(молоток Кашкарова)
	ГОСТ 22690-2015


	    (50-400) кгс/см2


	
	
	
	
	ГОСТ 22690-2015 п.7.3

	

	3.
	Грунты  

	ГОСТ 25100-2020

	Отбор проб
	ГОСТ 12071-2014
	(5-50) кг


	
	
	
	Определение плотности грунта методом замещения объема 


	ГОСТ 28514-90


	(1,70 - 2,40) г/см³

	4.
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон


	ГОСТ 9128-2013 ТУ

	 Отбор проб
	ГОСТ 12801-98 п.4  

	(2,5-40) кг

	
	
	
	Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожной одежды


	ГОСТ 12801-98   

	0,95-0,99

	
	
	
	
	ГОСТ 12801-98 п.26.3  


	


. 
Руководитель    ОсОО «ТЕСТ Строй»









  наименование организации-Органа контроля







      


М.П.____________      Иманалиева Д.А.





             подпись              расшифровка подписи


