«Область аккредитации Испытательной лаборатории по проведению технической экспертизы единичных

транспортных средств  (ЕТС)  ОК ОсОО  «Ак-Суу  Техосмотр»,   тип  «А»

с. Маловодное, 19 км автомобильной дороги «Бишкек-Ош» (контейнерное- передвижной пункт)

| №№ п/п | Наименование объектов контроля (расшифровка классификации) | Контролируемые элементы (для ОК неразрушающего контроля также условное обозначение сварного соединения) | Обозначение документа, регулирующего объект контроля | Вид контроля | Обозначение документа на методы и процедуру контроля, испытаний и отбора – образов* | Диапазон измерений, ед. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, N1, | -Проверка геометрических замеров конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 11 | Визуально Измерение линейкой | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 11 | 0.5 мм |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Визуальная проверка наличия озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 12 | Визуально Измерение термометром ТМ 210 | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 12 |  |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 N1, N2, N3 | Визуальная проверка наличие оснащения аппаратурой спутниковой навигации | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 13 | Визуально | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 13 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, М3 N2, N3 | Визуальная проверка наличие оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами) | ТР ТС 018/2011, раздел IV | Визуально | ТР ТС 018/2011, раздел IV | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Испытание блокировки рулевого управления, передаточного механизма и механизма переключение передачи для предотвращения несанкционированного использования (противоугонное устройство) -Визуальная проверка противоугонного устройства -Визуальная проверка противоугонного устройства блокировки рулевого управление. до запуска двигателя работа рулевого управления. -Визуальная проверка противоугонного устройства действующее на привод трансмиссии - Визуальная проверка противоугонного устройства действующее на механизм переключения передач | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1 Приложение 4, пункт 1.1.2 Приложение 4, пункт 1.1.2.1 Приложение 4, пункт 1.1.2.2 Приложение 4, пункт 1.1.3 Приложение 4, пункт 1.1.4 Приложение 4, пункт 1.1.5 Приложение 4, пункт 1.1.6 Приложение 4, пункт 1.1.7 Приложение 4, пункт 1.1.7.1 Приложение 4, пункт 1.1.7.2 Приложение 4, пункт 1.1.8 Приложение 4, пункт 1.1.9 Правила ЕЭК ООН № 18 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1 Правила ЕЭК ООН № 18, | 0…5000Н |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка оснащенности системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства -Визуальная проверка работоспособности автономного от двигателя системы отопления -Визуальная проверка возможность получения травм или порчи имущества при соприкосновении -Визуальная проверка попадания выхлопных газов внутрь транспортного средства через вентиляторы, воздухозаборники системы отопления или открытые окна. -Визуальная проверка попадание в пассажирский салон воздуха для камеры сгорания обогревательного прибора | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2.1 Приложение 4, пункт 1.2.2 Приложение 4, пункт 1.2.3 Приложение 4, пункт 1.2.4 Приложение 4, пункт 1.2.5 Приложение 4, пункт 1.2.6 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 | -Визуальная проверка устройств освещения и световой сигнализации -Испытание адаптивных систем переднего освещения. -Проверка геометрических замеров размещения фар ближнего света. -Проверка геометрических замеров размещение передних противотуманных фар. -Проверка геометрических замеров размещение указателей поворота и аварийной сигнализации -Проверка геометрических замеров размещение сигналов торможения -Проверка геометрических замеров размещение дополнительных сигналов торможение | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3.1 Приложение 4, пункт 1.3.2 Приложение 4, пункт 1.3.3 Приложение 4, пункт 1.3.4 Приложение 4, пункт 1.3.5 Приложение 4, пункт 1.3.6 Приложение 4, пункт 1.3.7 Приложение 4, пункт 1.3.8 Приложение 4, пункт 1.3.9 Приложение 4, пункт 1.3.10 Приложение 4, пункт 1.3.11 Приложение 4, пункт 1.3.12 Приложение 4, пункт 1.3.13 Правила ЕЭК ООН № 48 | Визуально Измерение на Люксметром | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3 Правила ЕЭК ООН № 48 | 0…2000лк 0…2000 кд 0…1500 мм 0...800 мм 0...600 мм 0...2100 мм |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, М3 | Визуальная проверка противопожарной защиты -Визуальная проверка электрооборудования и электропроводки -Визуальная проверка аккумуляторной батареи -Визуальная проверка аптечки первой помощи -Визуальная проверка число выходов -Визуальная проверка расположение выходов -Проверка геометрических замеров минимальных размеров выходов пассажирских транспортных средств категорий М2 и М3 -Визуальная проверка открывания и закрывания служебных дверей -Визуальная проверка работоспособности автоматических служебных дверей. -Визуальная проверка закрывания автоматический служебных дверей. -Проверка геометрических замеров свободному открыванию дверей на угол не менее 100° -Визуальная проверка работоспособности запасных окон -Визуальная проверка работоспособности люков. -Визуальная проверка нанесения надписей -Визуальная проверка обеспечения искусственным внутреннего освещение салона -Визуальная проверка сечения поручней и опор для рук -Проверка геометрических замеров высоты размещения устройств, позволяющих пассажирам передавать водителю сигнал для остановки транспортного средства -Проверка геометрических замеров длины любого поручня - Проверка геометрических замеров свободного пространства между поручнями или опорами для рук и смежной частью потолка или стенок транспортного средства - Проверка геометрических замеров высоты ограждения от пола для сидящего пассажира в случае опрокидывания его в перед. - Проверка геометрических замеров ограждения во внутрь салона | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4.1 Приложение 4, пункт 1.4.2 Приложение 4, пункт 1.4.3 Приложение 4, пункт 1.4.4 Приложение 4, пункт 1.4.5 Приложение 4, пункт 1.4.6 Приложение 4, пункт 1.4.7 Приложение 4, пункт 1.4.7.1 Приложение 4, пункт 1.4.8 Приложение 4, пункт 1.4.9 Приложение 4, пункт 1.4.10 Приложение 4, пункт 1.4.11.3 Приложение 4, пункт 1.4.12 Приложение 4, пункт 1.4.13 Приложение 4, пункт 1.4.14 Приложение 4, пункт 1.4.15 Приложение 4, пункт 1.4.16 Приложение 4, пункт 1.4.17 Приложение 4, пункт 1.4.19 Приложение 4, пункт 1.4.19.1 Приложение 4, пункт 1.4.19.2 Приложение 4, пункт 1.4.20 Приложение 4, пункт 1.4.21 Приложение 4, пункт 1.4.22 Приложение 4, пункт 1.4.23 Правила ЕЭК ООН № 107 | Визуально Люксметром | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4 Правила ЕЭК ООН № 107 | 1500…1600 мм - 0..1000 0…650 мм 0…550 мм 0..1000 0…1200 мм 0…100 мм |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы -Визуальная проверка гидравлической тормозной системы наличием оборудования красным сигнальным индикатором -Визуальная проверка работоспособности органов управления и контроля рабочей тормозной системы -Визуальная проверка оснащенности стояночной тормозной системы не зависящим от органа управления рабочей тормозной системой -Визуальная проверка оснащенности Антиблокировочными тормозными система (АБС). -Визуальная проверка обеспечения возможности проверки износа накладок рабочих тормозов транспортного средства. | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.1.1Приложение 4, пункт 2.1.1.1 Приложение 4, пункт 2.1.1.2 Приложение 4, пункт 2.1.1.3 Приложение 4, пункт 2.1.4 Приложение 4, пункт 2.1.5 Приложение 4, пункт 2.1.6 Приложение 4, пункт 2.1.7 | Визуально Измерение на тормозном стенде с нагрузкой на ось 10000 т. | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.1 ГОСТ 51709-2001 п.4.1, п4.2 | 0.50 Yт 0,25 Yт 490/980 Рп, Н |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка отформованную маркировку хотя бы одним из знаков соответствия «Е», «е» или «DOT» -Визуальная проверка отформованную маркировку обозначения размера шины, индекса несущей способности и индекса категории скорости | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.2.1 Приложение 4, пункт 2.2.1.1 Приложение 4, пункт 2.2.1.2 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.2 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка возможность водителю беспрепятственно видеть дорогу впереди себя, а также иметь обзор справа и слева от транспортного средства. -Визуальная проверка встроенной на постоянной основе в конструкцию систему, способной очищать ветровое стекло от обледенения и запотевания -Визуальная проверка оснащенности хотя бы одним стеклоочистителем и хотя бы одной форсункой стеклоомывателя ветрового стекла -Визуальная проверка щеток стеклоочистителя после выключения | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.3.1 Приложение 4, пункт 2.3.2 Приложение 4, пункт 2.3.3 Приложение 4, пункт 2.3.4 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.3 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка наличие спидометра -Визуальная проверка показания спидометра видимости в любое время суток -Визуальная проверка скорости транспортного средства по показаниям спидометра его фактической скорости | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4.1 Приложение 4, пункт 2.4.2 Приложение 4, пункт 2.4.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7 М1 N1 | -Визуальная проверка рулевого колеса на предмет зацепления и захватывания части одежды или ювелирных украшений водителя при обычном воздействии на него. -Визуальная проверка болтов, используемые для крепления рулевого колеса к ступице, случае если они находятся снаружи -Визуальная проверка непокрытых металлических спиц | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1.1 Приложение 4, пункт 3.1.2 Приложение 4, пункт 3.1.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка оснащенности ремнями безопасности -Визуальная проверка ремней безопасности для различных типов сидений и категорий транспортных средств -Визуальная проверка использования втягивающих устройств -Визуальная проверка каждого пассажирского сиденья, оснащенного подушкой безопасности, предусматривающей знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения -Визуальная проверка транспортных средств имеющих сенсорный механизм, который автоматически определяет наличие детского удерживающего устройства, установленного против направления движения -Визуальная проверка конструкции и установки ремней безопасности -Визуальная проверка устройства, служащего для открывания пряжки - Визуальная проверка пропусков в сварном шве, видимых не проваров - Визуальная проверка болтов и их маркировки, используемые в конструкции мест крепления ремней безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2.1 Приложение 4, пункт 3.2.2 Приложение 4, пункт 3.2.3 Приложение 4, пункт 3.2.4 Приложение 4, пункт 3.2.5 Приложение 4, пункт 3.2.6 Приложение 4, пункт 3.2.7 Приложение 4, пункт 3.2.8 Приложение 4, пункт 3.2.9 Приложение 4, пункт 3.2.10 Приложение 4, пункт 3.2.11 Приложение 4, пункт 3.2.12 Приложение 4, пункт 3.2.13 Приложение 4, пункт 3.2.14 Приложение 4, пункт 3.2.15 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка крепления сидений -Визуальная проверка оборудованных механизмами продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмом перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров) -Визуальная проверка наличия подголовников категорий M1, M2 (технически допустимой максимальной массой не выше 3,5 тонн) и N1 -Проверка геометрических замеров закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства. -Проверка геометрических замеров высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями -Проверка геометрических замеров радиус закругления краев элементов крыши -Проверка геометрических замеров радиуса закруглений контактирующих кромок установленных на крыше компонентов. -Проверка геометрических замеров выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребер крыши сделанных из жесткого материала | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3.1 Приложение 4, пункт 3.3.2 Приложение 4, пункт 3.3.3 Приложение 4, пункт 3.4.1 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3 Правила ЕЭК ООН № 17 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, N2, N3 | -Визуальная проверка всех дверей - возможность надежно фиксироваться замками в закрытом состоянии -Визуальная проверка механизмы замков дверей для входа и выхода водителя и пассажиров -Испытание силы открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях М1, N, L6 и L7 (с кузовом закрытого типа). Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5.1 Приложение 4, пункт 3.5.2 Приложение 4, пункт 3.5.3 Правила ЕЭК ООН № 11 | Визуально Измерение динамометром | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.5 Правила ЕЭК ООН № 11 Визуально | 300 Н |
|  | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, N2, N3 | -Визуальная проверка в наружной зоне элементов конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. -Проверка геометрических замеров выступление более чем на 10 мм эмблем и других декоративных объектов -Визуальная проверка остроконечных или режущих кромок, выступающих за поверхность обода колеса -Визуальная проверка выступление колес за пределы наружного контура кузова в плане, за исключением шин, колпаков колес и гаек крепления колес -Проверка геометрических замеров радиуса закругления кромок -Испытание эмблем и других декоративных объектов с приложением к ним усилия 100 Н -Проверка геометрических замеров расстояние между краем бампера и кузовом -Проверка геометрических замеров радиуса закругления соответствующих защитных элементов лебедки выступающих за переднюю поверхность бампера транспортных средств категории М1, N1, L6 , L7, N2 и N3 --Визуальная проверка открытых концов поворотных ручек, вращающихся параллельно плоскости двери которые должны быть загнуты по направлению к поверхности кузова. -Визуальная проверка стекла окон, открывающиеся наружу по отношению к внешней поверхности транспортного средства -Визуальная проверка закругления кромки подножек и ступенек. -Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке поверхности стекла фары более чем на 30 мм -Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола -Проверка геометрических замеров радиуса кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6.1 Приложение 4, пункт 3.6.2 Приложение 4, пункт 3.6.3 Приложение 4, пункт 3.6.4 Приложение 4, пункт 3.6.5 Приложение 4, пункт 3.6.6 Приложение 4, пункт 3.6.7 Приложение 4, пункт 3.6.8 Приложение 4, пункт 3.6.9 Приложение 4, пункт 3.6.10 Приложение 4, пункт 3.6.11 Приложение 4, пункт 3.6.12 Приложение 4, пункт 3.6.13 Приложение 4, пункт 3.6.14 Приложение 4, пункт 3.6.15 Приложение 4, пункт 3.6.16 Приложение 4, пункт 3.6.17 Приложение 4, пункт 3.6.18 Правила ЕЭК ООН № 26 | Визуально Измерение линейкой Угломером динамометром | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6 Правила ЕЭК ООН № 26 | - - - - 0...100 Н - - - - - - - - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | -Визуальная проверка задних и боковых зашитых устройств -Проверка геометрических замеров ширины заднего зашитого устройства. -Проверка геометрических замеров высоты заднего зашитого устройства. заднего зашитого устройства -Проверка геометрических замеров отстояния заднего защитного устройства от заднего габарита транспортного средства -Проверка геометрических замеров радиуса закруглений кромок заднего защитного устройства -Проверка геометрических замеров расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении. -Проверка геометрических замеров отстояния внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь. -Проверка геометрических замеров отстояния задней части на протяжении не менее 250 мм наружная поверхность бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь -Проверка геометрических замеров расстояния горизонтальных профилей боковых защитных устройств -Проверка геометрических замеров высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств. -Проверка геометрических замеров задней поверхности протектора шины отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от переднего колес если в указанной зоне колеса. -Проверка геометрических замеров расстояния от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.7.1 Приложение 4, пункт 3.7.2 Приложение 4, пункт 3.7.3 Приложение 4, пункт 3.7.4 Приложение 4, пункт 3.7.5 Приложение 4, пункт 3.7.6 Приложение 4, пункт 3.7.7 Приложение 4, пункт 3.7.8 Приложение 4, пункт 3.7.9 Приложение 4, пункт 3.7.10 Приложение 4, пункт 3.7.10.1 Приложение 4, пункт 3.7.10.2 Приложение 4, пункт 3.7.11 Приложение 4, пункт 3.7.11.1 Приложение 4, пункт 3.7.11.2 Приложение 4, пункт 3.7.11.3 Приложение 4, пункт 3.7.12 Приложение 4, пункт 3.7.13 Приложение 4, пункт 3.7.14 Приложение 4, пункт 3.7.15 Правила ЕЭК ООН № 58, 73 | Визуально Измерение Набором радиусных шаблонов | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.7 Правила ЕЭК ООН №№ 58, 73 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка попадание на систему выпуска выхлопных газов топливо, которое может пролиться при наполнении топливного бака (баков) -Визуальная проверка расположение топливного бака -Визуальная проверка наливной горловины топливного бака -Визуальная проверка крепления крышки наливной горловины -Визуальная проверка уплотнение между крышкой и наливной трубой -Визуальная проверка выступающих частей, острых краев -Визуальная проверка защищённости топливного бака | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.8.1 Приложение 4, пункт 3.8.2 Приложение 4, пункт 3.8.3 Приложение 4, пункт 3.8.4 Приложение 4, пункт 3.8.5 Приложение 4, пункт 3.8.6 Приложение 4, пункт 3.8.7 Приложение 4, пункт 3.8.8 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.8 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии. категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1 -Визуальная проверка наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями Визуальная проверка оснащения каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c двигателями с принудительным зажиганием -Визуальная проверка оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями -Измерение концентрации СО,СН,СО2,О2 в двух режимах испытаний: -Измерение дымности дизельных двигателей в одном режиме испытаний: -максимальные обороты -автоматическое вычисление дымности по результатам измерений -Визуальная проверка конструкции системы питания, системы выпуска и систем, обеспечивающих соответствующий уровень выбросов, не были внесены изменения. | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 4.1.1 Приложение 4, пункт 4.1.2 Приложение 4, пункт 4.1.3 Приложение 4, пункт 4.1.4 Приложение 4, пункт 4.1.5 Приложение 4, пункт 4.1.6 | Визуально Измерение газоанлизатором/дымомером | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 4.1 Правила ЕЭК ООН №83-02 (уровень выброса А) Правила ЕЭК ООН №49-01 Правила ЕЭК ООН №83-02 (уровень выброса В. соответственно) Правила ЕЭК ООН №49-02 (уровень выброса А,В) Правила ЕЭК ООН №83-04 (уровень выброса В,С,D соответственно) ГОСТ 51832-2001 Определение удельные выбросы оксида углерода, Углеводородов и оксидов азота с отработавшими газами двигателя при его работе на режимах частоты вращения коленчатого вал и нагрузка 1% максимального режима Определение содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах двигателя при его работе на режимах холодного хода Проверка отсутствия картерных газов в атмосферу при работе двигателя | - - - - 2,0…3,5 %СО,СН,СО2,О2 2,5…3 % 2…7,5 г/кВт×ч - |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка наличие устройством вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Проверка геометрических замеров- максимальной длины одиночного транспортного средства категорий М1, N и О (прицепа), одиночного двухосного транспортного средства категорий М2 и М3, одиночного двухосного транспортного средства категорий М2 и М3, одиночного транспортного средства категорий М2 и М3 с числом осей более двух, автопоезда в составе тягача и прицепа полуприцепа), сочлененного транспортного средства категорий М2 и М3. -Проверка геометрических замеров- линейные размеры максимальной ширины транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств. -Проверка геометрических замеров- линейные размеры максимальной высоты транспортных средств категорий М, N, О | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 1.1 Приложение 5, пункт 1.2 Приложение 5, пункт 1.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 5, пункт 1 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М3 N3 О1, О2, О3, О4 | -Определение весовых ограничений взвешиваний максимальной массы транспортных средств Категории М3, N3 и автопоезда. Испытание вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) в снаряженном состоянии. -Если габаритные размеры транспортного средства превышают значения, в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства делается запись о необходимости оформления специального разрешения для передвижения такого транспортного средства по территории государств - членов Таможенного союза | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 2.1 Приложение 5, пункт 2.2 Приложение 5, пункт 2.3 Приложение 5, пункт 3 Приложение 5, пункт 3.1 Приложение 5, пункт 3.2 | Измерение на весах автомобильных | ТР ТС 018/2011, Приложение 5, пункт 2 | (0-18) тонн (0-25) тонн (0-128) тонн (0-32) тонн (0-28) тонн (0-36) тонн (0-40) тонн 0-490 Н |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Визуальная проверка блокирующего устройство гидросистемы автобетононасоса предотвращающее падение распределительной стрелы и проседание выносных опор -Визуальная проверка загрузочного бункера | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.1.1 Приложение 6, пункт 1.1.2 Приложение 6, пункт 1.1.3 Приложение 6, пункт 1.1.4 Приложение 6, пункт 1.1.5 Приложение 6, пункт 2.1. Приложение 6, пункт 2.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.1 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования к конструкция автобетоносмесителей -Проверка шумовых характеристик -Визуальная проверка цвета сигнальные знаки безопасности -Визуальная проверка наличие ограждение движущих частей -Проверка конструкции рычагов управления и усилия, прилагаемые к ним -Визуальная проверка обеспечение гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу, струя отработавших газов | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.2.1 Приложение 6, пункт 1.2.2 Приложение 6, пункт 1.2.3 Приложение 6, пункт 1.2.4 Приложение 6, пункт 1.2.5 Приложение 6, пункт 1.2.6 Приложение 6, пункт 2.1. Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.3. Приложение 6, пункт 3.3 | Визуально Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.2 | - 30-130дБ |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования к конструкция автогудронатора -Визуальная проверка наличие двух огнетушителей -Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Визуальная проверка надписи «ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!» -Проверка шумовых характеристик | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.3.1 Приложение 6, пункт 1.3.2 Приложение 6, пункт 1.3.2.1 Приложение 6, пункт 1.3.2.2 Приложение 6, пункт 1.3.3. Приложение 6, пункт 2.1 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.3 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования конструкция к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.1.1 Приложение 6, пункт 3.1 | Визуально Измерение анемометром (при необходимости) | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.4 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | - Визуальная проверка автолесовоза устройства (ограждения и т.п.), предотвращающие перемещение транспортируемой древесины на кабину во время движения автопоезда -Визуальная проверка оборудования замками, открывающимися с противоположной стороны разгрузки стройки коников лесовозных автопоездов -Визуальная проверка снабжение инвентарным у вязочным приспособлением для обвязки воза между кониками -Визуальная проверка наличие аутригерами лесовозных автопоездов, оборудованные манипуляторами для погрузки и выгрузки леса -Визуальная проверка тягача лесовозного автопоезда наличие задними выдвижными фарами - Визуальная проверка рабочего места защитным ограждением ног и рук, а также защиту от атмосферных осадков и ветра -Визуальная проверка наличие опознавательных знаков и проблесковых маячков. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.5.1 Приложение 6, пункт 1.5.2 Приложение 6, пункт 1.5.3 Приложение 6, пункт 1.5.4 Приложение 6, пункт 1.5.5 Приложение 6, пункт 1.5.6 Приложение 6, пункт 1.5.7 Приложение 6, пункт 1.5.8 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.5 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2 | -Визуальная определение класс подразделений автомобилей скорой медицинской помощи -Визуальная проверка опознавательных знаков и надписей -Визуальная проверка передних противотуманных фар -Визуальная проверка наличие предпускового подогревателя -Визуальная проверка электрооборудования -Визуальная проверка оснащенности кабины водителя -Визуальная проверка материалов, используемые для отделки панелей салона -Визуальная проверка металлических деталей -Проверка встроенной мебели салона, Безопасным и санитарно- эпидемиологическом отношении -Проверка разрешений к применению в медицинских изделиях материалов обтяжки рабочих кресел, сидений, матраца -Визуальная проверка наличия поручня в кабине водителя расположенного в нижнем углу ветрового стекла или над дверьми -Визуальная проверка наличия перегородки между кабиной водителя и медицинского салона -Визуальная проверка наличия задних и боковых внешними дверями медицинского салона -Визуальная проверка внешних приёмов медицинских салона -Визуальная проверка расположения оборудования для технического обслуживания. -Визуальная проверка риска травматизма внутренней обшивки -Визуальная проверка отслоения и провисания потолочных панелей -Визуальная проверка наличия люка -Визуальная проверка освещённости автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С фильтровентиляционной установкой -Визуальная проверка скорой медицинской помощи классов В и С рабочее кресло в головном конце носилок возможности вращения с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения -Визуальная проверка рабочего кресала трансформируемую спинку и ремня безопасности -Визуальная проверка наличие вытяжки в случае использование в автомобиле скорой медицинской помощи анестезирующих газов и пар. -Визуальная проверка обеспечение средствами пожаротушения. -Визуальная проверка наличие систем кронштейнов. -Визуальная проверка фиксации носилки и кресла-носилки -Визуальная проверка приспособлений для закрепления пациента -Визуальная проверка обеспечение вентиляции, место для газовой установки или газопроводов -Проверка геометрических размеров в кабине водителя минимального расстояние по вертикали между нижней кромкой рулевого колеса и верхней передней кромкой подушки сиденья D, минимального расстояние по горизонтали между нижней кромкой рулевого колеса и спинкой водительского сиденья S, минимального расстояние между внутренней обшивкой крыши и подушкой сиденья водителя по линии, наклоненной на 8° назад относительно вертикали Н1. -Проверка геометрических замеров угла поперечной устойчивости автомобилей скорой медицинской помощи. -Испытание освещение светильников над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность и радиусе 2 м от дверного проема. -Испытание суммарной емкости аккумуляторных батарей А·ч -испытания мощности генератора Вт. -Проверка геометрических размеров в кабине водителя минимального расстояние по вертикали между нижней кромкой рулевого и верхней передний кромкой подушки сиденья D, минимального расстояние между внутренней обшивкой крышки и подушкой сиденья водителя по линии, наклоненной на 8* назад относительно вертикали Н1. -Проверка геометрических размеров дверного приема в перегородке -Проверка геометрических замеров ширины дверного приема в перегородке -Проверка геометрических замеров площади окна. -Испытание перегородки медицинского салона. -Проверка геометрических замеров минимальных размеров приемов дверей -Проверка геометрических замеров угла открывание заднего распашного двери состоящего из двух створок. -Проверка геометрических замеров минимальной высоты размеров задний двери в открытом положении. -Проверка геометрических замеров расстояние между серединой ручек носилок и уровнем дороги при погрузке или выгрузке пациента, лежащего на носилках. -Проверка геометрических замеров максимальной высоты пола медицинского салона, если на него устанавливаются носилки, или платформы для носилок над уровнем дороги при нагрузке автомобиля, соответствующим снаряженном состоянию, плюс закрепленное оборудование. -Проверка геометрических замеров закруглений краев открытых поверхностей полок медицинского салона. -Проверка геометрических замеров на уровня локтю ширины свободного пространства закрепленных кресел-носилок. -Проверка геометрических замеров кресл-носилок сиденья до потолка. -Проверка геометрических замеров выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления потолочных панелей. -Испытания усилие открывания(закрывания) крышки люка. -Испытание температуры дополнительной теплоизоляции пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи -Проверка геометрических замеров длины, ширины и высоты внутреннюю поверхность салон до перегородки на уровне носилок от задней части и поверхности пола. -Проверка геометрических замеров ширины сидений. -Испытание температуры воздуха в медицинском салоне. -Измерение освещенности в медицинском салоне -Визуальная проверка соответствие газовых баллонов требованиям безопасности подтверждающим документом, выдаваемым компетентными органами государств-член Таможенного союза -Визуальная проверка расположение кислородных баллонов -Визуальная проверка основных носилок -Визуальная проверка встроенной мебели -Визуальная проверка фиксирование в открытом и закрытом положениях выдвижных ящиков -Проверка полноту комплектации автомобилей медицинским оборудования установленным медицинским требованиям , подтверждёнными заключением, выдаваемым компетентными органами государств – член Таможенного союза. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.6.1 Приложение 6, пункт 1.6.2 Приложение 6, пункт 1.6.3 Приложение 6, пункт 1.6.4 Приложение 6, пункт 1.6.5 Приложение 6, пункт 1.6.6 Приложение 6, пункт 1.6.7 Приложение 6, пункт 1.6.8 Приложение 6, пункт 1.6.8.4 (таблица 1.6.1) Приложение 6, пункт 1.6.9 Приложение 6, пункт 1.6.10 Приложение 6, пункт 1.6.11 Приложение 6, пункт 1.6.12 (таблица 1.6.2) Приложение 6, пункт 1.6.13 Приложение 6, пункт 1.6.14 Приложение 6, пункт 1.6.14.2 Приложение 6, пункт 1.6.14.3 Приложение 6, пункт 1.6.14.4 Приложение 6, пункт 1.6.15 Приложение 6, пункт 1.6.16 (таблица 1.6.3) Приложение 6, пункт 1.6.17 Приложение 6, пункт 1.6. 17.3 Приложение 6, пункт 1.6.18 Приложение 6, пункт 1.6.19 Приложение 6, пункт 1.6.20 Приложение 6, пункт 1.6.21 Приложение 6, пункт 1.6.22 Приложение 6, пункт 1.6.23 Приложение 6, пункт 1.6.24 Приложение 6, пункт 1.6.25 Приложение 6, пункт 1.6.26 Приложение 6, пункт 1.6.27 Приложение 6, пункт 1.6.28 Приложение 6, пункт 1.6.29 Приложение 6, пункт 1.6.30 Приложение 6, пункт 1.6.31 Приложение 6, пункт 1.6.32 Приложение 6, пункт 1.6.33 Приложение 6, пункт 1.6.34 Приложение 6, пункт 1.6.35 Приложение 6, пункт 1.6.36 Приложение 6, пункт 1.6.37 Приложение 6, пункт 1.6.38 Приложение 6, пункт 1.6.39 Приложение 6, пункт 1.6.40 Приложение 6, пункт 1.6.41 Приложение 6, пункт 1.6.42 Приложение 6, пункт 1.6.43 Приложение 6, пункт 1.6.44 Приложение 6, пункт 1.6.45 Приложение 6, пункт 1.6.46 Приложение 6, пункт 1.6.47 Приложение 6, пункт 1.6.48 Приложение 6, пункт 1.6.49 Приложение 6, пункт 1.6.50 Приложение 6, пункт 1.6.51 Правил ЕЭК ООН № 43 Приложение 6, пункт 1.6.26 (таблица 1.6.5) Приложение 6, пункт 1.6.31 (таблица 1.6.6) Приложение 6, пункт 1.6.36 Приложение 6, пункт 1.6.37 (таблица 1.6.8) Приложение 6, пункт 1.6.39 (таблица 1.6.9) Правил ЕЭК ООН № 21, пункт 5,2 Правил ЕЭК ООН № 21, пункт 5,4 | Визуально Измерение угломером Измерение линейкой Анемометром Люксметром | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.6 Правил ЕЭК ООН № 29 (испытание С0 Правил ЕЭК ООН № 21, пункт 5.2,5.4 Правил ЕЭК ООН № 43 | - 0-30 лк 130А·ч 110А·ч 54А·ч 700 Вт 1200 Вт 1500 Вт - 0-200кгс - - - - - - - 120Н 0-200С - 0-200С 300лк |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Проверка гидрооборудование автосамосвала | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.7.1 Приложение 6, пункт 2.2.13 Приложение 6, пункт 2.2.14 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.7 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Проверка конструкции автоцементовоза -Визуальная проверка документов подтверждающих соответствие цистерн авто цементовозов и загрузочных люков, рассчитанных на работу под давлением свыше 0,07Мпа -Визуальная проверка лестниц и ограждений площадкой для обслуживания загрузочных люков цистерны -Визуальная проверка лестниц и ограждений площадкой для обслуживания загрузочных люков цистерны -Визуальная проверка устройств для сбрасывания давления в цистерне, сблокированным с запорным устройством, не позволяющим открытие загрузочного люка при наличии давления в цистерны -Визуальная проверка предохранительных клапанов в системе пневморазгрузки -Визуальная проверка кранов для экстренного прекращения разгрузки; -Визуальная проверка указателей давления в цистерне -Визуальная проверка загрузочных люком, позволяющим проведение ремонтных работ в цистерне -Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Проверка шумовых характеристик -Проверка усилия на органах управления пневморазгрузки | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.8.1 Приложение 6, пункт 1.8.2 Приложение 6, пункт 1.8.4 Приложение 6, пункт 1.8.5 Приложение 6, пункт 1.8.6 Приложение 6, пункт 2.1 Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | Визуально Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.8 |  |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | -Визуальная проверка автоэвакуаторов наличием проблесковыми маячками оранжевого цвета. -Проверка гидрооборудование | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.9.1 Приложение 6, пункт 1.9.2 Приложение 6, пункт 2.2. Правила ЕЭК ООН № 65-00 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.9 |  |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка окраски медицинских комплексов -Визуальная проверка медицинских комплексов, смонтированных на грузовых автомобилях, полуприцепах, прицепах, в автобусах с капотом, а также в обитаемых контейнерах медицинского назначения цвета и размеры элементов, применяемые в цвета графических схемах, а также содержание информационных надписей -Визуальная проверка установки дополнительных внешних звуковых и световых сигналов на медицинские комплексы | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.10.1 Приложение 6, пункт 1.10.1.1 Приложение 6, пункт 1.10.1.2 Приложение 6, пункт 1.10.2 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.10 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Проверка геометрических замеров угла поперечной статической устойчивости пожарного автомобиля -Визуальная проверка компоновки и крепление пожарного оборудования на крыше пожарного автомобиля -Визуальная проверка подключение системы управление насосной установки к ресиверам тормозной системы базового шасси -Визуальная проверка размещениеручных лестниц, всасывающих рукавов и.т.п. -Визуальная проверка наличие подножками и поручнями, если высота низа проема двери салона более 400мм от уровня опорной поверхности -Проверка геометрических замеров высоты ограждение по периметру площадки на крыше и открытых платформ, предназначенные для работы -Проверка геометрических замеров ширины, глубины, расстояние лестницы для подъема на крышу или площадку. -Визуальная проверка наличие системой отвода отработавших газов из рабочей зоны оператора -Визуальная проверка кабины экипажа -Проверка геометрических замеров ширины рабочего пространство для водителя и ширины сидений для каждого сидящего рядом с водителем. -Проверка геометрических замеров расстояние между перегородкой и сиденьями второго ряда. -Испытания уровня звука. -Визуальная проверка возможности попадания пенообразователя в водопроводную сеть при работе пожарного автомобиля от гидранта -Испытания сопротивление изоляции силового электрооборудования пожарного автомобиля при оделных разобщенных силовых цепях номинальным напряжением 230 и 400 в между собой и по отношению к корпусу. -Испытания элементов ограждения люльки (поручни) на выдерживание концентрированную нагрузку в различных направлениях. -Проверка геометрических замеров высоты ячеистого ограждение по периметру -Проверка органов управления -Визуальная проверка наличие противотуманными фарами и фарами-искателями в передней и задней частях автомобиля. -Визуальная проверка цвет графических схем пожарного автомобиля, специальным световым и звуковым сигалами -Проверка электрооборудования -Визуальная проверка наличие заземления -Испытания заземляющего устройства -Визуальная проверка наличие средствами индивидуальной защиты личного состава от поражения электрическим током -Визуальная проверка пожарной безопасности -Визуальная проверка изолированности поверхности трубопроводов и агрегатов пожарного автомобиля - Визуальная проверка наличия световозвращающих элементов или другими сигнальными устройствами, указывающими габариты пожарного автомобиля -Визуальная проверка наличия на комбинации приборов у водителя световых индикаторов, сигнализирующие об открытых дверях, установке выносных опор, поднятии осветительных мачт и других условиях, препятствующих движению пожарного автомобиля. -Визуальная проверка расположения поперечных волнолом (перегородки, губчатый заполнитель и т.п.), обеспечивающие гашение колебаний жидкости при движении автомобиля. Установка продольного волнолома обязательна -Визуальная проверка наличие двумя противооткатными упорами. -Проверка осветительной мачты -Проверка безопасности к пожарным автомобилям, оборудованным стрелой или комплектом колен (авто лестница, автоподъемник пожарной коленчатый, пожарный понеподъемник) | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.11.1 Приложение 6, пункт 1.11.2 Приложение 6, пункт 1.11.3 Приложение 6, пункт 1.11.4 Приложение 6, пункт 1.11.5 Приложение 6, пункт 1.11.6 Приложение 6, пункт 1.11.7 Приложение 6, пункт 1.11.8 Приложение 6, пункт 1.11.9 Приложение 6, пункт 1.11.9.1 Приложение 6, пункт 1.11.9.7 Приложение 6, пункт 1.11.10 Приложение 6, пункт 1.11.11 Приложение 6, пункт 1.11.12 Приложение 6, пункт 1.11.13 Приложение 6, пункт 1.11.14 Приложение 6, пункт 1.11.15 Приложение 6, пункт 1.11.15.9 Приложение 6, пункт 1.11.16 Приложение 6, пункт 1.11.17 Приложение 6, пункт 1.11.18 Приложение 6, пункт 1.11.19 Приложение 6, пункт 1.11.20 Приложение 6, пункт 1.11.21 Приложение 6, пункт 1.11.22 Приложение 6, пункт 1.11.23 Приложение 6, пункт 1.11.24 Приложение 6, пункт 1.11.25 Приложение 6, пункт 1.11.25.9 Приложение 6, пункт 1.11.25.10 Правило ЕЭК ООН №29 Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.4 | Визуально Измерение линейкой | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.11 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L3, L4, L5 М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Проверка транспортных средств для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.12.1 Приложение 6, пункт 2.4 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.12 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка составных частей спецоборудования (в том числе провода, кабели, соединительная арматура, трубопроводы и т.п.) -Визуальная проверка оснащение упорами для их фиксации в поднятом положении и (или) устройствами, исключающими их самопроизвольное опрокидывание и резкого опускание поднимающиеся и опрокидывающиеся частей -Визуальная проверка расположение пульт управления -Визуальная проверка обеспечивали захват грузов, исключающий их самопроизвольное смещение или опрокидывание грузозахватных устройств -Визуальная проверка блокировка органов управления, воздействие на которые одновременно или не в установленной ситуации или повреждению оборудования -Испытание усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования. -Проверка геометрических замеров элементов конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства более чем на 0,4м слева и (или) справа от внешнего края габаритных огней, Или выступающие за габаритную длину транспортного средства более чем на 1,0м спереди и (или) сзади, окрашиваются полосами -Испытания шумовых характеристик -Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технического оборудования -Визуальная проверка размещение технологических надписей -Визуальная проверка обозначение символами, указывающими назначение органа. -Визуальная проверка установка таблички данных -Визуальная проверка наличие опознавательных знаков ограничения скорости в соответствии с положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения -Определение геометрических замеров увеличение размера по высоте установке фар ближнего света -Определение геометрических замеров увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота -Визуальная проверка машин, предназначенные для выполнения уборочных работ на дорогах, оборудуются специальными световыми сигналами (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета -Визуальная проверка наличие дополнительных фар -Визуальная проверка гидравлического оборудования | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.13.1 Приложение 6, пункт 1.13.2 Приложение 6, пункт 1.13.3 Приложение 6, пункт 1.13.4 Приложение 6, пункт 1.13.5 Приложение 6, пункт 1.13.6 Приложение 6, пункт 1.13.7 (таблица1.13.1) Приложение 6, пункт 1.13.8 Приложение 6, пункт 1.13.9 Приложение 6, пункт 1.13.10 Приложение 6, пункт 1.13.11 Приложение 6, пункт 1.13.12 Приложение 6, пункт 1.13.13 Приложение 6, пункт 1.13.14 Приложение 6, пункт 1.13.15 Приложение 6, пункт 1.13.16 Приложение 6, пункт 1.13.17 Приложение 6, пункт 1.13.18 Приложение 6, пункт 1.13.19 Приложение 6, пункт 3.1 Приложение 6, пункт 3.3 | Визуально Измерение рулеткой | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.13 Правила ЕЭК ООН №3 Правила ЕЭК ООН №104 Правила ЕЭК ООН №48 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | -Визуальная проверка механических передач (цепные, карданные, зубчатые и др.), муфты, шкивы и другие вращающиеся и движущиеся элементы оборудования -Визуальная проверка ограждения оборудования, подлежащего частому осмотру -Определение геометрических замеров при использовании в качестве ограждения металлической сетки в оправе диаметром проволоки сетки не менее 2,0 мм -Проверка геометрических замеров диаметра проволоки сетки ограждения металлической сетки в оправе -Проверка геометрических размеров отверстий металлической сетки, решетки и т.п . - Визуальная проверка наличие конструкции систем управления установок на транспортной базе для ремонта нефтяных и газовых скважин -Испытание уровня звука сигнала в рабочей зоне в системе управления - Визуальная проверка сигнальные цвета и знаки безопасности | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.14.1 Приложение 6, пункт 1.14.2 Приложение 6, пункт 1.14.3 Приложение 6, пункт 1.14.4 (таблица 1.14.1) Приложение 6, пункт 1.14.5 Приложение 6, пункт 1.14.6 Приложение 6, пункт 1.14.7 | Визуально Измерение шаблоном Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.14 | - 92-112 дБ |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Визуальная проверка защиты пассажирских помещений транспортного средства на бронестойкость, включая составляющие его элементы (кузов, двери, бойницы) - Визуальная проверка класс защиты броневых стекол - Визуальная проверка класс защиты помещений для перевозки ценных грузов на бронестойкость - Визуальная проверка наличие бойниц для ведения эффективного оборонительного огня при стрельбе из табельного оружия - Визуальная проверка наличие допольнительными запорами дверей, открывающимися только изнутри - Визуальная проверка размещение аккумуляторной батареи и его защиты - Визуальная проверка наличие аптечку, огнетушителя, знака аварийной остановки -Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью более чем 10 мм -Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью -Определения геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны платфонов освещения и.т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши более чем на 20 мм -Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов на крыше салона - Визуальная проверка надежность закрепления груз, перевозимый в пассажирском помещении - Визуальная проверка транспортных средств, имеющие изолированные от кабины (салона) отсеки для размещения экипажа - Визуальная проверка наличие люка транспортных средств категории N2 и N3 -Определение геометрических замеров проема люк - Визуальная проверка аварийного выключателя обеспечивающим отключение массовой клеммы аккумулятора с рабочего места водителя - Визуальная проверка топливного бака предусматривающее броневую защиту с классом защити не ниже, чем у пассажирского помещения - Визуальная проверка обзорности с места водителя - Визуальная проверка наличие регулировку из внутри наружного зеркала - Визуальная проверка приминение двигателей, исползующих в качестве топлива сжатый или сжиженый газ, а также бензогазовую смесь - Визуальная проверка установкой пожаротушения с дистанционным проводом включения с места водителя - Визуальная проверка установки датчика пожаротушения - Визуальная проверка материалов использованные в конструкции. | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.15.1 Приложение 6, пункт 1.15.2 Приложение 6, пункт 1.15.3 Приложение 6, пункт 1.15.4 Приложение 6, пункт 1.15.5 Приложение 6, пункт 1.15.6 Приложение 6, пункт 1.15.7 Приложение 6, пункт 1.15.8 Приложение 6, пункт 1.15.9 Приложение 6, пункт 1.15.10 Приложение 6, пункт 1.15.11 Приложение 6, пункт 1.15.12 Приложение 6, пункт 1.15.13 Приложение 6, пункт 1.15.14 Приложение 6, пункт 1.15.15 Приложение 6, пункт 1.15.16 Приложение 6, пункт 1.15.17 Приложение 6, пункт 1.15.18 Приложение 6, пункт 2.3. Приложение 6, пункт 3.3. | Визуально Измерение радиусными шаблонами | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.15 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств . М2, М3 | Визуальная проверка общих требований - Визуальная проверка наличие устройством ограничением скорости - Визуальная проверка наличие установленных опознавательных знаков «Перевозка детей» - Визуальная проверка окраски - Визуальная проверка планировки - Визуальная проверка наличие электро-обогрева для элементов всех наружных устройств непрямого обзора, установленных на автобусе - Визуальная проверка предусмотренной периодичность осмотра, регулировок и техническое обслуживание механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса - Визуальная проверка сидений -Проверка геометрических замеров всех сидений -Проверка геометрических замеров высоты и толщины надписей спереди и сзади по оси симметрии автобуса. -Испытания статическую нагрузку перегородка багажного отсека. -Проверка геометрических замеров ширины подушек одноместного сиденья. (2F) -Проверка геометрических замеров ширины свободного пространства (G) одноместного сиденья, измеренная в каждую сторону от средней вертикальной плоскости места для сиденья по горизонтали вдоль спинки сиденья на высоте от 20 до 60 см над несжатой подушкой сиденья. - Поверка геометрических замеров глубину подушек. -Проверка геометрических замеров высоты подушки сиденья в несжатом состоянии относительно уровня пола (I), на котором расположены ноги сидящего ребенка. -Испытания на прочность сиденья для перевозки детей. -Проверка геометрических замеров высоты первой ступеньки от уровня дороги и высоты последующих ступенек -Проверка геометрических замеров глубину ступенек -Проверка геометрических замеров высоты расположение поручней или ручек -Проверка геометрических замеров глубины расположения (по горизонтали) поручней или ручек для ребенка, стоящего на дороге, по отношению к внешнему краю первой ступеньки | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.16.1 Приложение 6, пункт 1.16.1.4 Приложение 6, пункт 1.16.1.5 Приложение 6, пункт 1.16.2 Приложение 6, пункт 1.16.2.11 Приложение 6, пункт 1.16.12 Приложение 6, пункт 1.16.3 Приложение 6, пункт 1.16.3.2 Приложение 6, пункт 1.16.3.3 Приложение 6, пункт 1.16.3.5 Приложение 6, пункт 1.16.3.6 Приложение 6, пункт 1.16.3.10 Приложение 6, пункт 1.16.4 Приложение 6, пункт 1.16.4.5.1 Приложение 6, пункт 1.16.4.5.2 Приложение 6, пункт 1.16.4.5.3 Приложение 6, пункт 1.16.4.6.3 Приложение 6, пункт 1.16.4.6.4 Приложение 6, пункт 1.16.4.6.5 | Визуально Измерение динамометром | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.16 Правила ЕЭК ООН №36,52 или 107 Правила ЕЭК ООН №17 | - - - - - - - - 200н - - - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка транспортных средств для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска -Визуальная проверка специальных приспособлений для надежного закрепления перевозимого груза -Визуальная проверка исправности тягового каната, соединяющих тягач с роспуском при движении с грузом -Визуальная проверка предохранительных щитов, установленных с задней стороны кабины | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.17.1 Приложение 6, пункт 1.17.2 Приложение 6, пункт 1.17.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.17 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | - Автоцистерны не должны устанавливаться на транспортных средствах с двигателем, работающем на газе -Визуальная проверка конструкции автоцистерны на обеспечение безопасности работы обслуживающего персонала -Визуальная проверка расположение оборудование и органы управление системы, Предназначены для заправки техники фильтрованным нефтепродуктом с одновременным измерением выданного объема -Проверка защиты от накопления статистического электричества -Проверка геометрических замеров длины заземляющего тросом со штырем-струбциной на конце для заглубления землю или подсоединения к заземляющими контуру. -Испытание сопротивление отдельных участка цепи. -Испытания сопротивления заземляющего устройство автоцистерны, (прицеп полуприцепа) - цистерны совместно с контуром заземления -Испытания массы съемной крышки люка-Лаза -Проверка геометрических замеров по высоте и по ширине авиатопливозаправщиков. -Проверка геометрических замеров радиуса поворота авиатопливозаправщиков. -Визуальная проверка наличие двух порошковых огнетушителя -Визуальная проверка оснащенности модульной установкой пожаротушения Двигателя базового автомобиля, оборудованной дистанционным управлением привода запуска -Визуальная проверка предусмотренных мест для размещения двух знаков «Опасность», знака «Ограничение скорости», мигающего фонаря красного цвета или знака аварийного остановка, кошмы, емкости для песка массой не менее 25кг -Визуальная проверка наличие надписи «ОГНЕОПАСНО» -Визуальная проверка наличие проблесковым маячком оранжевого цвета на автоцистерне -Визуальная проверка электропроводки, находящаяся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием, а также соприкасающаяся с ними -Визуальная проверка электрооборудование, устанавливаемое в отсеке технологического оборудования и органов управления -Визуальная проверка наличие таблички с предупреждающей надписью; «При наполнении (опорожнении) топливом цистерны -Визуальная проверка конструкции автоцистерны, прицепа (полуприцепа) –цистерны должна предусматривать на случай Опрокидывания защиту ее оборудования от повреждения, при котором может произойти поступление нефтепродукта или его паров в окружающую среду. -Визуальная проверка наличие донных клапанов -Визуальная проверка узлов ограничителя наполнения, расположения внутри цистерны -Визуальная проверка дыхательных устройств -Определение геометрических замеров диаметр условного прохода Dу, мм -Визуальная проверка конструкции узла уплотнения обеспечивающее герметичность крышек при избыточном давление, при котором цистерну испытывает на прочность. -Испытания массы съемной крышки люка-лаза -Визуальная проверка конструкции -Проверка геометрических замеров расстояние между кабиной водителя авиа топливозаправщика и передней стенкой технического отсека (при его расположении между цистерной и кабиной) | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.18.1 Приложение 6, пункт 1.18.2 Приложение 6, пункт 1.18.3 Приложение 6, пункт 1.18.4 Приложение 6, пункт 1.18.4.2 Приложение 6, пункт 1.18.4.3 Приложение 6, пункт 1.18.4.4 Приложение 6, пункт 1.18.5 Приложение 6, пункт 1.18.6 Приложение 6, пункт 1.18.7 Приложение 6, пункт 1.18.8 Приложение 6, пункт 1.18.9 Приложение 6, пункт 1.18.10 Приложение 6, пункт 1.18.11 Приложение 6, пункт 1.18.12 Приложение 6, пункт 1.18.13 Приложение 6, пункт 1.18.14 Приложение 6, пункт 1.18.15 Приложение 6, пункт 1.18.16 Приложение 6, пункт 1.18.17 Приложение 6, пункт 1.18.18 Приложение 6, пункт Приложение 6, пункт 1.18.19 Приложение 6, пункт 1.18.20.1 Приложение 6, пункт 1.18.20.7 Приложение 6, пункт 2.5 | Визуально Измерение на мультиметре | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.18 | - 10Ом - 100 Ом 30-70кг 300н |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка цистерна на наличие одного или нескольких люков -Визуальная проверка соответствие цистерн, работающих под давление свыше 70 кПа (0,7кгс/см2), требованиям безопасности -Визуальная проверка защищенности электрических проводов, относящиеся собственно к цистернам, и места их соединения -Визуальная проверка обеспечение удобную безопасную санитарную обработку внутренних и наружных поверхностей без пребывания людей внутри цистерн -Проверка герметических замеров высоты поручни от уровня площадки. -Испытание усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек. - предохранительного и обратного клапанов на воздуховодах цистерн, заполняемых с помощью вакуума -Визуальная проверка питание цепей управления средств автоматики цистерны -Визуальная проверка применение устранение, предотвращающих накопление электростатических зарядов -Визуальная проверка материалов (полимерные, синтетические, стали, сплавы и друге), предназначенные для использования в контакте с пищевыми продуктами и средствами -Визуальная проверка толщины стенок изометрических цистерн требованиям Соглашение в Женеве 1 сентября 1970г -Визуальная проверка документов подтверждающие изометрические свойства | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.19.1 Приложение 6, пункт 1.19.2 Приложение 6, пункт 1.19.3 Приложение 6, пункт 1.19.4 Приложение 6, пункт 1.19.5 Приложение 6, пункт 1.19.6 Приложение 6, пункт 1.19.7 Приложение 6, пункт 1.19.8 Приложение 6, пункт 1.19.9 Приложение 6, пункт 1.19.10 Приложение 6, пункт 1.19.11 Приложение 6, пункт 1.19.12 Приложение 6, пункт 1.19.13 | Визуально Измерение на мультиметре | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.19 | - 98-147н |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 О3, О4 | - Визуальная проверка документов выданным органом государственного контроля (надзора) государства - члена Таможенного союзаосоответствие сосудов автоцистерн требованиям безопасности -Визуальная проверка доступности для ручного управления и удобны для работы в процессе эксплуатации и всех органов управления автоцистерны -Визуальная проверка вентилей на открывание и закрывание -Визуальная проверка исключение возможности самопроизвольного включения управления под действием транспортной тряски органов управления -Визуальная проверка наличие установленных заглушена штуцера при транспортирования и хранении газа -Визуальная проверка запорной арматуры наличием защитными кожухами, обеспечивающими возможность пломбирования их на время транспортирования и хранения газа в автоцистернах -Визуальная проверка каждого сосуда на наличие установленного не менее двух предохранительных клапанов для предотвращение повышения давления в сосуда более установленного нормы -Визуальная проверка трубопроводов слива и налива наличием устройства для сброса давления из рукавов перед их отсоединением в продувочную свечу -Визуальная проверка наличие предусмотренных противооткатные упоры под колеса, а также фиксаторы рабочего положения опорных устройств. -Визуальная проверка наличие установленного Установленного предохранительного цепи или троса на передней опоре автоцистерн -Визуальная проверка обеспечение электробезопасности -Визуальная проверка конструкцию автоцистерна -Визуальная проверка окраски эмалью серебристого света -Визуальная проверка документа на соответствие отличительной окраски арматуры требованиям безопасности выданным государственным органом по экологическому и технологическому надзору. -Визуальная проверка наличие на обеих сторонах сосуда от шва переднего днища до шва заднего днища нанесены отличительные полосы красного цвета -Определение геометрических замеров отличительные полосы -Визуальная проверка наличие надписи черного цвета «ПРОПАН-ОГНЕОПАСНО» -Визуальная проверка наличие надписи на заднем днище сосуда «ОГНЕОПАСНО». | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.20.1 Приложение 6, пункт 1.20.2 Приложение 6, пункт 1.20.3 Приложение 6, пункт 1.20.4 Приложение 6, пункт 1.20.5 Приложение 6, пункт 1.20.6 Приложение 6, пункт 1.20.7 Приложение 6, пункт 1.20.8 Приложение 6, пункт 1.20.9 Приложение 6, пункт 1.20.10 Приложение 6, пункт 1.20.11 Приложение 6, пункт 1.20.12 Приложение 6, пункт 1.20.13 Приложение 6, пункт 1.20.14 Приложение 6, пункт 1.20.15 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.20 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка салона -Визуальная проверка наличие аварийные выходы через аварийно-вентиляционный люк в помещении конвоя и аварийный люк в общее камере (при количестве посадочных мест 6 и более) категории М2 и М3 -Проверка геометрических замеров приема люков. -Проверка геометрических замеров установки аварийного люка на статическое усилие, направленное вертикально вверх -Визуальная проверка открывание аварийно вентиляционного люка -Визуальная проверка открывание аварийного люка -Визуальная проверка откидывание наружу на петлях при открывании люков -Визуальная проверка наличие нанесенных символов надписей, поясняющие порядок открывание. Открывание люков должно осуществляться без применения инструмента -Визуальная проверка наличие предусмотренных пломбирование аварийных люков -Проверка геометрических замеров обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категории М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси -Визуальная проверка на комплектность -Визуальная проверка наличие огнетушителей -Визуальная проверка наличие аптечки -Визуальная проверка наличие противооткатных упорам -Визуальная проверка наличие знака аварийной остановки | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.21.1 Приложение 6, пункт 1.21.2 Приложение 6, пункт 1.21.2.1 Приложение 6, пункт 1.21.2.3 Приложение 6, пункт 1.21.2.4 Приложение 6, пункт 1.21.2.5 Приложение 6, пункт 1.21.2.6 Приложение 6, пункт 1.21.2.7 Приложение 6, пункт 1.21.2.8 Приложение 6, пункт 1.21.3 Приложение 6, пункт 1.21.4 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.21 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Визуальная проверка наличие устройств безопасности - Визуальная проверка наличие устройством против перегрузки подъемника - Визуальная проверка наличие следящей системой ориентации люльки в вертикальном положении - Визуальная проверка ограничителем зоны обслуживания при необходимости ограничения по прочности или устойчивости - Визуальная проверка наличие системой блокировки подъема и поворота стрелы при невыставленном на опорах подъемнике - Визуальная проверка наличие устройством блокировки подъема опор при рабочем положении стрелы - Визуальная проверка наличие системой аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы или двигателя автомобиля - Визуальная проверка наличие устройством, предохраняющим выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения во время движения подъемника - Визуальная проверка указателем угла наклона подъемника -Проверка герметических замеров высоты перил люльки подъемников - Визуальная проверка системой аварийной остановки двигателя и кнопкой звукового сигнала с управления с каждого пульта - Визуальная проверка наличие анемометром (для подъемников с высотой подъема 36м) - Визуальная проверка гирооборудование - Визуальная проверка выступающих за габариты по длине базового транспортного средства части подъемника (передняя и задняя част стрелы, люлька и др.) на наличие световых приборов и предохранительную окраску -Определение геометрических замеров высоты перил люльки подъемников -Определение геометрических замеров высоты обшивки -Испытание уровня звука - Визуальная проверка наличие указанного знака грузоподъемность люльки в кг | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.22.1 Приложение 6, пункт 1.22.2 Приложение 6, пункт 1.22.3 Приложение 6, пункт 1.22.4 Приложение 6, пункт 1.22.5 Приложение 6, пункт 1.22.6 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.1 Приложение 6, пункт 3.3 | Визуально Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.22 | - 98дБ |
|  | Категории единичных транспортных средств .N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка на вода пыленепроницаемость фургонам для перевозки пищевых продуктов -Визуальная проверка конструкции кузова фургона и материалы, используемые для его изготовления на возможность обеспечение легкой и безопасной санитарной обработки -Визуальная проверка наличие ступеньками и поручнями для обеспечения безопасного подъема обслуживающего персонала внутрь кузова- фургона. Опорная поверхность ступенек должна исключать скольжение. -Визуальная проверка материалов (полимерные, синтетические, стали, сплавы и другие), предназначенные для использования в контакте с пищевыми продуктами и средами -Визуальная проверка возможности подержания температуры воздуха внутри фургона (в том числе, повышенной или пониженной по сравнению с температурой внешней среды ) и общего коэффициента теплопередачи на основании положений Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС) -Испытания коэффициента теплопередачи термоизолирующих стенок фургона | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23.1 Приложение 6, пункт 1.23.2 Приложение 6, пункт 1.23.3 Приложение 6, пункт 1.23.4 Приложение 6, пункт 1.23.5 Приложение 6, пункт 1.23.6 Приложение 6, пункт 1.23.7 | Визуально | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 СПС | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным -Визуальная проверка наличие окраски в контрастный цвет по сравнению с фондом окружающий среды -Визуальная проверка сигнальных цвет и знаков безопасности элементов конструкции машин, которые могут представлять опасность при работе, обслуживание или транспортирование -Визуальная проверка наличие нанесённых необходимыми предупредительными надписями на машинах, работы которых без принятие специальных мер безопасности может привести к возникновению аварийной ситуации или представлять опасность для работающих -Визуальная проверка наличие устройствами безопасности и блокировки , Предохраняющими их от перегрузок и исключающими несовместимое одновременное движение механизмов -Визуальная проверка конструкции машин на возможность исключать самопроизвольное ослабление или разъединения креплений сборочных единиц и деталей, а также исключат перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации. -Визуальная проверка сборочных единиц и деталей машин, которые могут самопроизвольно перемещаться при погрузке, транспортировании и выгрузке -Визуальная проверка наличие укомплектованности эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуации при транспортировании, монтаже (демонтаже) и эксплуатации | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.1.1 Приложение 6, пункт 2.1.1.2 Приложение 6, пункт 2.1.1.3 Приложение 6, пункт 2.1.1.4 Приложение 6, пункт 2.1.1.5 Приложение 6, пункт 2.1.1.6 Приложение 6, пункт 2.1.1.7 Приложение 6, пункт 2.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1. | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка осуществление запуска двигателя -Визуальная проверка наличие устройства для экстренной остановки при аварийной ситуации двигателя -Визуальная проверка доступа посторонних лиц к силовым агрегатам машин -Визуальная проверка наличие устройства, которое может быть открыто только с помощью инструмента или ключа -Визуальная проверка наличие устройства отпирания изнутри кабины оператора -Визуальная проверка систему устройства отпирания изнутри кабины оператора -Визуальная проверка систему двигателя на возможность обеспечивать гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу. -Визуальная проверка наличие предусмотренного устройство, позволяющее отключать рабочие органы от двигателя, возможность самопроизвольного включения и выключения -Визуальная проверка закрывания специальными защитными устройствами (кожухами) для машин которых возникает опасность выброса обрабатываемого материала -Визуальная проверка гидроприводов и других гидравлических устройств -Визуальная проверка расположения деталей -Визуальная проверка конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.2.1 Приложение 6, пункт 2.1.2.2 Приложение 6, пункт 2.1.2.3 Приложение 6, пункт 2.1.2.4 Приложение 6, пункт 2.1.2.5 Приложение 6, пункт 2.1.2.6 Приложение 6, пункт 2.1.2.7 Приложение 6, пункт 2.1.2.8 Приложение 6, пункт 2.1.2.9 Приложение 6, пункт 3.1 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.2 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка органов управления. - Определения геометрических замеров расстояние от рукояток рычагов у правления (во всех положениях) до элементов рабочего места и между рукоятками рычагов, приводимых в движение кистью -Определения геометрических замеров размеры, форма и угол наклона опорной поверхности педали, угол разворота от продольной оси сиденья опорных площадок- педалей. приводимых в действие стопой ноги -Определения геометрических замеров ширины педалей, 40 если усилие нажатия на педаль не более 60 Н. 60. если усилие нажатия на педаль более 60 И -Определения геометрических замеров просвета между расположенными рядом педалями 20, если усилие нажатия на педаль не более 60 Н;50, если усилие нажатия на педаль более 60 Н. -Испытания усилия органов управления, на органах управления рабочим оборудованием, используемым в каждом рабочем цикле, для рычагов, маховиков управления и штурвалов для педалей. -Испытания усилия органов управления, используемых не более пяти раз в смену для рычагов, маховиков управления и штурвалов для педалей -Испытания усилия органов управления, на маховиках ручного привода арматуры трубопроводов в момент запирания запорного органа -Визуальная проверка возвращение в нейтральное положение сразу после прекращения оператором воздействия органов управления, если только управление машиной или ее рабочим оборудованием не требует иного. -Визуальная проверка блокировки органов управления, воздействие на которые одновременно или не в установленной последовательности может приводить к аварийной ситуации или повреждению машины -Визуальная проверка конструкцию органов управления на их самопроизвольное включение -Определения геометрических замеров толщины материалов | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.3.1 ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.3.2 Приложение 6, пункт 2.1.3.3 Приложение 6, пункт 2.1.3.4 Приложение 6, пункт 2.1.3.5 Приложение 6, пункт 2.1.3.6 Приложение 6, пункт 2.1.3.7 | Визуально Измерение динамометром | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.3 | - - - 60 Н 200Н 120Н 300Н 450 Н - |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | -Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию -Визуальная проверка наличие сиденьем со спинкой постоянное рабочее место оператора самоходных машин -Определения геометрических замеров ширины, глубины и высоты сиденья -Визуальная проверка обеспечивания регулировки в продольном и вертикальном направлениях, а также изменение угла наклона спинки конструкции сиденья -Определения геометрических замеров поворот сиденья для машин с реверсивным постом управления -Визуальная проверка с рабочего места оператора обеспечение возможности наблюдения рабочего оборудования в его основных технологических и транспортных положениях, а также рабочей зоны машины. -Визуальная проверка расположение панели контрольных приборов -Визуальная проверка наличия наклона упор пола передней части рабочей площадки (кабины), если на машине не предусмотрены педали управления -Определения геометрических замеров угла опорной площадки для ног -Визуальная проверка наличия замками, запирающиеся на ключ, и фиксатор для удержания их в крайнем открытом положении двери кабин машин -Визуальная проверка люков при их наличии -Визуальная проверка световых проемов не менее чем с трех сторон -Визуальная проверка остекление кабины -Визуальная проверка фиксирование открывающихся окон -Визуальная проверка окон во время работы -Визуальная проверка наличия у ветрового стекла кабин солнцезащитного щитка и стеклоочиститель с автономным приводом. -Визуальная проверка наличия зеркал заднего вида -Визуальная проверка наличия оборудование плафонами внутреннего освещения с автономным включением в кабине машины -Испытание освещенности на уровне пульта управления и панели приборов от внутреннего освещения кабины -Визуальная проверка наличия аптечки первой помощи | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.1.4.1 Приложение 6. пункт 2.1.4.2 Приложение 6. пункт 2.1.4.3 Приложение 6. пункт 2.1.4.4 Приложение 6. пункт 2.1.4.5 Приложение 6. пункт 2.1.4.6 Приложение 6. пункт 2.1.4.7 Приложение 6. пункт 2.1.4.8 11риложение 6. пункт 2.1.4.9 Приложение 6, пункт 2.1.4.10 Приложение 6. пункт 2.1.4.11 Приложение 6. пункт 2.1.4.12 Приложение 6, пункт 2.1.4.13 Приложение 6, пункт 2.1.4.14 Приложение 6. пункт 2.1.4.15 Приложение 6. пункт 2.1.4.16 Приложение 6, пункт 2.1.4.17 Правила ЕЭК ООН 43 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.4 Правила ЕЭК ООН 43 |  |
|  | Категории единичных транспортных средств М1, М2, М3 N1, N2, N3 | - Визуальная проверка микроклимата в кабинах машин - -Визуальная проверка кабину машин на наличия теплоизоляцию и наличия средствами нормализации микроклимата в теплое и холодное время года - Визуальная проверка вентиляции, отопления и кондиционирования обитаемых помещений | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.1.5.1 Приложение 6. пункт 2.1.5.2 Приложение 3. пункт 6 | Визуально | ТР ТС 018/201 1 Приложение 6, пункт 2.1.5 Правила ЕЭК ООН 107 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | -Визуальная проверка наличия дополнительной изоляции от механических повреждений в электропроводках в местах перехода через острые углы и кромки деталей, а также шарнирных соединениях -Визуальная проверка исключение возможности повреждения ее изоляции -Визуальная проверка устройства для отключения аккумуляторной батареи системы электрооборудования -Визуальная проверка обеспечивания освещенность рабочих органов и рабочей зоны на расстоянии 20 м -Визуальная проверка наличия специальных световых сигналов (проблесковыми маячками) желтого или оранжевого цвета -Визуальная проверка наличия звуковой сигнализация, включаемая с рабочего места оператора | Приложение 6, пункт 2.1.6.1 Приложение 6, пункт 2.1.6.2 Приложение 6, пункт 2.1.6.3 Приложение 6. пункт 2.1.6.4 Приложение 6. пункт 2.1.6.5 Приложение 6. пункт 2.1.6.6 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.6 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | -Визуальная проверка элементов шумо- и теплоизоляции, внутренняя обивка и пол кабины - Визуальная проверка наличия устройства для крепления огнетушителя | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.7.1 Приложение 6. пункт 2.1.7.2 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.1.7 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка органов управления и системы специализированных кузовов -Визуальная проверка блокировки органов управление воздействие на которые одновременно или не в установленной очередности может приводить к аварийной ситуации -Визуальная проверка исключение возможности органов управления перемещения из установленного положения вследствие вибрации машины - Визуальная проверка органов управления после прекращения воздействия на них -Визуальная проверка расположение органов управления и контрольно-сигнальные устройства специализированных кузовов -Визуальная проверка аварийных органов управления -Визуальная проверка применение предупреждающих или аварийных световых и (или) акустических сигналов -Визуальная проверка расположение приборов освещения -Испытания ограждения на выдерживания усилия сосредоточенного усилия -Визуальная проверка расположения органов управления внутри кабины -Визуальная проверка расположения поста управления -Испытания шумовых характеристик -Визуальная проверка гидравлического привода на наличия масляного бака (бак гидравлической жидкости), оснащенный заправочным отверстием с фильтром, клапаном, выравнивающим давление воздуха, указателем уровня, магнитным фильтром. -Визуальная проверка баков, в которых при работе может возникать избыточное давление, превышающее 0.07 МПа оснащения предохранительным клапаном, а также устройством, исключающим возможность открывания заправочного или очистительного отверстий бака при наличии в нем избыточного давления -Визуальная проверка предохранительных клапанов и выходные патрубки пневмосистемы на расположение так. чтобы выходящий из них ВОЗДУХ ни прямо, ни отраженно не был направлен на оператора -Визуальная проверка воздушных баллонов и узлов пневмосистемы -Визуальная проверка использование пневмосистемы тормозов автомобиля для привода вспомогательного оборудования -Визуальная проверка гидроцилиндров одностороннего действия, в которых перемещение вверх осуществляется за счет давления в системе, а перемещение вниз под действием массы поднятого элемента -Визуальная проверка использования гидроцилиндров двустороннего действия -Визуальная проверка пневматического оборудования | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.2.1 Приложение 6. пункт 2.2.2 Приложение 6. пункт 2.2.3 Приложение 6, пункт 2.2.4 Приложение 6, пункт 2.2.5 Приложение 6, пункт 2.2.6 Приложение 6, пункт 2.2.7 Приложение 6. пункт 2.2.8 Приложение 6. пункт 2.2.9 Приложение 6, пункт 2.2.10 Приложение 6, пункт 2.2.11 Приложение 6. пункт 2.2.12 Приложение 6. пункт 2.2.13 Приложение 6. пункт 2.2.14 Приложение 6. пункт 2.2.15 Приложение 6. пункт 2.2.16 Приложение 6, пункт 2.2.17 Приложение 6. пункт 2.2.18 Приложение 6. пункт 2.2.19 Приложение 6. пункт 2.2.20 Приложение 6. пункт 3.3 | Визуально Измерение динамометром Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.2 | - - - - - - - - 1000Н - - 98 Дб - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | -Визуальная проверка сигнальные цвета, знаков безопасности и сигнальных разметок -Визуальная проверка предотвращения опасных ситуаций -Визуальная проверка обозначение видов опасности, опасных мест и возможных опасных ситуации сигнальными цветами, -Визуальная проверка окрашивание узлов и элементов оборудования, машин, механизмов и т.п. лакокрасочными материалами сигнальных цветов и нанесение на них сигнальной разметки -Визуальная проверка применение -л сигнальных свет | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.3.1 Приложение 6. пункт 2.3.2 Приложение 6. пункт 2.3.2.1 Приложение 6. пункт 2.3.3 Приложение 6. пункт 2.3.4 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.3 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 | -Визуальная проверка в части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и звуковым сигналам оперативных служб, министерств, ведомств и организаций -Визуальная проверка цветографических схем -Визуальная проверка состава цветографических схем -Визуальная проверка специальных световых и звуковых сигналов -Визуальная проверка оснащение специальными световыми и звуковыми сигналами оперативных и специальных служб -Визуальная проверка установки проблескового маячка -Визуальная проверка угол видимости специального светового сигнала в горизонтальной плоскости, проходящей через центр источника излучения света -Визуальная проверка установки излучателей звука специальных звуковых сигналов -Визуальная проверка установки блоков управления устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов в салоне (кабине) транспортного средства -Испытание всех режимов звучания звукового сигнального прибора максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала -Визуальная проверка световых сигналов -Визуальная проверка соответствия проблесковых маячков -Визуальная проверка специальных звуковых сигналов -Визуальная проверка спектрального состава специального звукового сигнала -Испытание частотных диапазон гармонических составляющих звукового сигнала -Проверка на время продолжительности цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала -Испытание максимального уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси. перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.4.1 Приложение 6. пункт 2.4.2 Приложение 6.пункт 2.4.3 Приложение 6,пункт 2.4.3 Приложение 6.пункт 2.4.3 | Визуально Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.4 Правила ЕЭК ООН №2) Правила ЕЭК ООН № 28 (часть 1). Правила ЕЭК ООН № 28 (часть 2). Правила ЕЭК ООН № 65-00 | - - - 98 Дб - 115 Дб 150 Гц 2000Гц 0.5…6с 110 дБ А и не более 125 дБ А |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | -Визуальная проверка транспортных средств для перевозки опасных грузов -Проверка конструкции транспортных средств для перевозки опасных грузов -Испытание типового образца подтверждение требований к конструкции и оборудованию транспортного средства, предусмотренных Главой 9.3.-9.8. Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенному в Женеве 30 сентября 1957 г | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.5.1 Приложение 6, пункт 2.5.2 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 2.5 Правила ЕЭК ООН № 105-04 ДОПОГ | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка наличия устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния. -Проверка максимального и номинального давления -Проверка на герметичность неподвижных сопряжений, наружных стенок, сварных и резьбовых соединения гидроустройств -Визуальная проверка применяемых конструкционных материалов и покрытий -Визуальная проверка при возникновении опасной ситуации автоматического происхождение полного отключение гидропривода (гидросистемы) от источника энергии -Визуальная проверка установки гидрозамков или других фиксирующих устройств для фиксирования в заданном положении выходных звеньев гидродвигателей -Визуальная проверка преднамеренных или непреднамеренных механических движениях с участием гидроустройств -Визуальная проверка наличия предусмотренной блокировки для предотвращения опасного поведения машины (агрегата) -Визуальная проверка наличия схемных блокировок, исключающие появление опасных факторов в случае отключения одного из источников энергии (одного из насосов) или разновременного их включения -Визуальная проверка вызывание опасности при снижении параметров питающей гидросистему энергии, при включении и отключении энергосбережения -Визуальная проверка конструкции на наличия предусмотренной исключение самопроизвольного включения гидропривода, гидросистемы или гидроустройства под действием собственной массы их элементов или вибрации, или ускорений, вызванных и связанных с функционированием гидроприводов (гидросистем) в составе машины (агрегата). -Визуальная проверка расположения управляемых вручную гидроустройства -Визуальная проверка наличия предусмотренной блокировки или других мер безопасности (блокировочные устройства), если несколько гидроустройств с автоматическим или ручным управлением соединены между собой, и если отказ одного из них может вызвать опасность - Визуальная проверка блокировочных устройств -Визуальная проверка конструкции гидроустройства на наличия исключения самопроизвольного или преднамеренного изменения положения деталей крепления и соединений элементов регулирования и настройки при транспортировании и эксплуатации. -Визуальная проверка конструкции гидроустройства на наличия предусмотренной обеспечение надежной фиксации и возможность пломбирования или запирания регулирующих элементов встроенным замком для предотвращения постороннего вмешательства или случайного включения. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.1.1 Приложение 6. пу нкт 3.1.2 Приложение 6, пункт 3.1.3 Приложение 6. пункт 3.1.4 Приложение 6, пункт 3.1.5 Приложение 6, пункт 3.1.6 Приложение 6. пункт 3.1.7 Приложение 6, пункт 3.1.8 Приложение 6, пункт 3.1.9 11риложение 6, пункт 3.1.10 Приложение 6. пункт 3.1.11 Приложение 6. пункт 3.1.12 Приложение 6, пункт 3.1.13 Приложение 6. пункт 3.1.14 Приложение 6, пункт 3.1.15 Приложение 6, пункт 3.1.16 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.1 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка производственного оборудование на обеспечивание безопасности работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией. -Визуальная проверка наличия укомплектованности эксплуатационной документацией, содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. -Визуальная проверка выполнения требований безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации. -Визуальная проверка материалов конструкции производственного оборудования на опасное и вредное воздействие на организм человека во всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации. -Визуальная проверка наличия исключения предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. -Визуальная проверка конструкцию производственного оборудования и его отдельных частей на наличия исключение возможности их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа). -Визуальная проверка конструкцию производственного оборудования на возможность исключать падение или выбрасывание предметов, представляющих опасность для работающих, а также выбросов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей. -Визуальная проверка движущихся частей производственного оборудования на наличия ограждения -Визуальная проверка конструкцию зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов на наличия исключения возможности возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энергии. -Визуальная проверка элементов конструкции произвола венного оборудования на наличия острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих -Визуальная проверка защищенности ограждениями частей производственного оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительные клапан , кабели и др). -Визуальная проверка исключение самопроизвольного ослабление или разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также исключение перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации. -Визуальная проверка производственного оборудование на пожаровзрывобезопасность в предусмотренных условиях эксплуатации -Визуальная проверка конструкцию производственного оборудования на наличия устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. -Визуальная проверка производственного оборудование, действующее с помощью неэлектрической энергии -Визуальная проверка конструкцию производственного оборудования и (или) его размещение на возможность исключение контакта его горючих частей с пожаровзрывоопасными веществами, если такой контакт может явиться причиной пожара или взрыва -Визуальная проверка конструкции на возможность исключение опасности, вызываемую разбрызгиванием горячих обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации материалов и веществ. -Визуальная проверка обеспечивание безопасности при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствие эргономическим требованиям Конструкция рабочего места -Визуальная проверка системы управления -Визуальная проверка системы управления производственным оборудованием на наличия средств экстренного торможения и аварийного останова (выключения), если их использование может уменьшить или предотвратить опасность. -Визуальная проверка центрального пульта управления технологическим комплексом на наличия сигнализацией, мнемосхемой или другими средствами отображения информации о нарушениях обычного функционирования технологического комплекса, средствами аварийного останова (выключения) а также отдельными единицами комплекса. -Визуальная проверка командного устройства системы управления (далее - органы управления) -Визуальная проверка пуска производственного оборудования в работу, а также повторный пуск после останова независимо от его причины на возможность только путем манипулирования органом управления пуском. -Визуальная проверка органа управления аварийным остановом после включения на возможность оставаться в положении, соответствующем останову, до тех пор. пока он не будет возвращен работающим в исходное положение. -Визуальная проверка при наличии в системе управления переключателя режимов функционирования производственного оборудования каждое положение переключателя на соответствие только одному режиму и надежному фиксированию -Визуальная проверка полного или частичного прекрашение энергоснабжения и последующего его восстановление -Визуальная проверка конструкции средств защиты -Визуальная проверка средств защиты на выполнение своего назначение непрерывно процессе функционирования производственного оборудования или при возникновении опасной ситуации. -Визуальная проверка действие средств защиты - Форма, размеры, прочность и жесткость защитного ограждения, его расположение относительно ограждаемых частей производственного оборудования должны исключать воздействие на работающего ограждаемых частей и возможных выбросов. -Визуальная проверка конструкцию защитного ограждения -Визуальная проверка расположения сигнальных устройств -Визуальная проверка частей производственного оборудования, представляющие опасность, на окраску и сигнальные цвета и обозначение -Визуальная проверка конструкцию производственного оборудования и его частей на наличия обеспечения возможности надежного их закрепления на транспортном средстве или в упаковочной таре. -Визуальная проверка конструкции на наличие устройства для перемещения, или удобную форму захвата рукой. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.2.1 Приложение 6. пункт 3.2.2 Приложение 6, пункт 3.2.3 Приложение 6. пункт 3.2.4 Приложение 6, пункт 3.2.5 Приложение 6, пункт 3.2.6 Приложение 6, пункт 3.2.7 Приложение 6, пункт 3.2.8 Приложение 6. пункт 3.2.9 Приложение 6. пункт 3.2.10 Приложение 6, пункт 3.2.1 1 Приложение 6. пункт 3.1.12 Приложение 6. пункт 3.1.13 Приложение 6. пункт 3.2.14 Приложение 6. пункт 3.2.15 Приложение 6. пункт 3.2.16 Приложение 6. пункт 3.1.17 Приложение 6, пункт 3.2.18 Приложение 6, пункт 3.2.19 Приложение 6, пункт 3.2.20 Приложение 6, пункт 3.2.21 Приложение 6. пункт 3.2.22 Приложение 6, пункт 3.2.23 Приложение 6, пункт 3.2.24 Приложение 6, пункт 3.2.25 Приложение 6. пункт 3.2.26 Приложение 6. пункт 3.2.27 Приложение 6. пункт 3.2.28 Приложение 6, пункт 3.2.29 Приложение 6, пункт 3.2.30 Приложение 6, пункт 3.2.31 Приложение 6, пункт 3.2.32 Приложение 6, пункт 3.2.33 Приложение 6. пункт 3.2.34 Приложение 6, пункт 3.2.35 Приложение 6, пункт 3.2.36 Приложение 6. пункт 3.2.37 Приложение 6. пункт 3.2.38 Приложение 6. пункт 3.2.39 Приложение 6, пункт 3.2.40 Приложение 6. пункт 3.2.41 Приложение 6. пункт 3.2.42 Приложение 6. пункт 2.3 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.2 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка характера подразделения спектра шума -Визуальная проверка подразделения шума по временным характеристикам -Визуальное проверка подразделений непостоянного звука -Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах -Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами -Измерения допускаемых уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на рабочих местах - Измерения широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума -Визуальная проверка сопроводительной документации шумовых характеристик машин или предельных значений шумовых характеристик указанных в паспорте на них. руководстве (инструкции) по эксплуатации. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.3.1 Приложение 6, пункт 3.3.1.1 Приложение 6. пункт 3.3.1.2 Приложение 6, пункт 3.3.1.3 Приложение 6, пункт 3.3.2 Приложение 6. пункт 3.3.2.1 Приложение 6, пункт 3.3.2.2 Приложение 6, пункт 3.3.2.2.1 Приложение 6. пункт 3.3.2.2.2 Приложение 6. пункт 3.3.2.3 | Визуально Измерение шумомером | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.3 | - 113дБ |
|  | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | -Проверка количество клапанов, их размеров и пропускную способность (так. чтобы в сос\де не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0.05 МПа (0,5 кг/см2) для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15% - для сосудов с давлением свыше 0.3 до 6.0 МПа (от 3 до 60 кгс/см2) и на 10% - для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа 60 кгс/см2). - Визуальная проверка конструкцию и материалы элементов клапанов и их вспомогательных устройств на обеспечивание надежности функционирования клапана в рабочих условиях. - Визуальная проверка конструкцию клапанов на обеспечивание свободного перемещение подвижных элементов клапана и исключать возможность их выброса - Визуальная проверка конструкцию клапанов и их вспомогательных устройств на наличия исключения возможности произвольного изменения их регулировки - Визуальная проверка конструкцию клапанов на исключение возможности возникновения недопустимых ударов при открывании и закрывании. - Визуальная проверка расположение клапанов - Визуальная проверка мест установки клапанов исключающих образование застойных зон. - Визуальная проверка установки запорной арматуры между сосудом и клапаном, а также за клапаном за исключением сосудов с пожаро- и взрывоопасными веществами и веществами 1-го и 2-го классов опасности, а также для сосудов, работающих при криогенных температурах - Визуальная проверка рабочей и резервных клапанов на пропускную способность, обеспечивающую полную защиту сосуда от превышения давления свыше допустимого - Визуальная проверка наличия установленного отключающая арматура с блокирующим устройством, исключающим возможность одновременного закрытия запорной арматуры на рабочем и резервном клапанах - Визуальная проверка клапанов на не допущение использовать для регулирования давления в сосуде или группе сосудов. - Визуальная проверка установки рычажно-грузовых клапанов - Визуальная проверка конструкцию грузового и пружинного клапана на наличия предусмотренного устройство для проверки исправности действия клапана в рабочем состоянии путем принудительного открывания его во время работы сосуда - Визуальная проверка пружины клапанов на защищенность от недопустимого нагрева (охлаждения) и непосредственного воздействия рабочей среды, если она оказывает вредное воздействие на материал пружины - Визуальная проверка клапанов и их вспомогательных устройств на сконструированность так. чтобы при отказе любого управляемого или регулирующего органа или при прекращении подачи энергии на клапан управления была сохранена функция защиты сосуда от превышения давления путем дублирования или иных мер; - Визуальная проверка конструкцию клапана на наличия предусмотренного возможности управления им вручную или Дистанционно; - Визуальная проверка клапанов, приводимые в действие с помощью электроэнергии на снабженность двумя независимыми друг от друга источниками питания - Определения геометрических замеров диаметра условного прохода если органом управления является импульсный клапан -Определения геометрических замеров внутреннего диаметра импульсных линий (подводящих и отводящих) - Визуальная проверка рабочую среду, применяемая для управления клапанами, на подвергание замерзанию, коксованию, полимеризации и оказывать коррозионное воздействие на материал клапана. -Проверка конструкцию клапанов на закрывание при давлении не менее 95% давления - Визуальная проверка клапана на наличия снабженности не менее чем двумя независимо действующими цепями управления, которые должны быть сконструированы так, чтобы при отказе одной из цепей управления другая цепь обеспечивала надежную работу клапана. - Клапаны следует устанавливать на патрубках или трубопроводах, непосредственно присоединенных к сосуду. -Визуальная проверка падение давления перед клапаном в подводящем трубопроводе при наибольшей пропускай способности - Визуальная проверка трубопровод клапанов на наличия обеспеченного необходимыми компенсациями температурных удлинений. - Визуальная проверка подводящих трубопроводов на их выполненность с уклоном по всей длине в сторону сосуда. - Визуальная проверка присоединительных трубопровод клапанов на наличия защищенности замерзания в них рабочей среды. Визуальная проверка не допущения отбор рабочей среды из патрубков на которых установлены клапаны | ТР ТС 018/2011 Приложение 6. пункт 3.4.1 Приложение 6, пункт 3.4.2 Приложение 6. пункт 3.4.3 Приложение 6. пункт 3.4.4 Приложение 6, пункт 3.4.5 Приложение 6. пункт 3.4.6 Приложение 6, пункт 3.4.7 Приложение 6, пункт 3.4.8 Приложение 6, пункт 3.4.9 Приложение 6, пункт 3.4.10 пункт 3.4.1 1 пункт 3.4.12 пункт 3.4.13 пункт 3.4.14 пункт 3.4.15 пункт 3.4.16 пункт 3.4.17 пункт 3.4.18 пункт 3.4.19 пункт 3.4.20 пункт 3.4.21 пункт 3.4.22 Приложение 6, пункт 3.4.23 Приложение 6. пункт 3.4.24 Приложение 6, пункт 3.4.25 Приложение 6, пункт 3.4.26 Приложение 6, пункт 3.4.27 Приложение 6. пункт 3.4.28 Приложение 6. пункт 3.4.29 Приложение 6, пункт 3.4.30 Приложение 6, пункт 3.4.31 Приложение 6, пункт 3.4.32 Приложение 6. пункт 3.4.33 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.4 | - |
|  | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, М2, М3 N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Визуальная проверка Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам -Визуальная проверка категорий М и N на наличия предусмотренных мест установки одного переднего и одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров -Визуальная проверка категорий L и О на наличия предусмотренных мест установки одного заднего государственного регистрационного знака установленных размеров | ТР ТС 018/2011 Приложение 7 . пункт 4.1 Приложение 7, пункт 4.2 Приложение 7, пункт 4.3 Приложение 7, пункт 4.3.1 Приложение 7 , пункт 4.3.2 Приложение 7. пункт 4.3.3 Приложение 7, пункт 4.3.4 | Визуально | ТР ТС 018/2011 Приложение 7 . пункт 4 | - |