ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технического  осмотра транспортных средств

ОсОО «Бишкек Техосмотр»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  А

Основная  точка: месторасположение Чуйский обл. Аламудунский район ул. Алма-Атинская №б/н (Объездная)

| № п/п | Наименование типов транспортных средств (шасси), единичных транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория | Контролируемые элементы (для контроля колесных транспортных средств ) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства (шасси), единичные транспортные средства и компоненты транспортных средств | Обозначение нормативного документа (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3- N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Орган контроля по проведению свидетельствования безопасности конструкции транспортного средства. ОсОО «Бишкек Техосмотр» наименование Органа контроля и организации заявителя Удаленная точка 1: месторасположение г. Бишкек ул. Алма-Атинская 545а Раздел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Элементы конструкции, выступающие за линию бампера | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 10 ГОСТ 33670-2015 А.16 | ТР ТС 018/2011, раздел IV п 11 Визуальный контроль, линейные измерение | соотв/несоотв |
| 2 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Визуальная проверка наличие озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах | ТР ТС 018/2011 Приложение № IV, пункт 12 ГОСТ 33670-2015 А.7.1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № IV, пункт 12 ГОСТ 33670-2015 А.7.1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 3 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Визуальная проверка наличие оснащения аппаратурой спутниковой навигации | ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13 ГОСТ Р 54620 раздел 5 ГОСТ 33670-2015 А.2.1 | ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13 ГОСТ Р 55530-2013 п 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.2.1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 4 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Визуальная проверка наличие оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами). | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 14 ГОСТ 33670-2015 А.4.1 | ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 14 ГОСТ 33670-2015 А.4.1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 5. | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1,N1, N2, N3 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам) | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.2 ГОСТ Р 33670-2015 А.6 | Правила ЕЭК ООН № 18, приложение 3 ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А 6 Визуальный контроль и функациональная проверка | от 0 до 5000Н соотв/несоотв |
| 6. | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Требования к системам отопления | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2 ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А7 | Правила ЕЭК ООН №122, ТР ТС 018/2011 приложение 4-6 ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А7 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7. | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1. | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3 Правила ЕЭК ООН № 48 ГОСТ 51709-2001 п 4.3 ГОСТ 33670-2015 А.8 | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3 Правила ЕЭК ООН №48-04, ГОСТ 33670-2015, Таблица А8 ГОСТ 51709-2001 п 5.3 Визуальный контроль и функациональная проверка | От200 до125000кд соотв/несоотв |
| 8 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 ,О1, О2, О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 9 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 10 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 11 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4. ГОСТ 33670- 2015 А.12 | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4. Правила ЕЭК ООН №39-00, приложение 3 ГОСТ Р 33670-2015, таблица А12 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 12 | Категории единичных транспортных средств L6, L7 М1 N1 | Требования к травмобезопасности рулевого управления | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1 ГОСТ 33670- 2015 А.17 | Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.17 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 13 | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к ремням безопасности и местам их крепления | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2 ГОСТ 33997-2016 п 4.7.1 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13 | Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 14 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Требования к сидениям и их креплениям | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.14 | Правила ЕЭК ООН № 17, приложение 6; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.14 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 15 | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1,N1, N2, N3 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5 ГОСТ 33670- 2015 Таблица А.15 | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5 Правила ЕЭК ООН № 11, п 7 ГОСТ 33670- 2015 Таблица А.15 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 16 | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к травмобезопасности наружных выступов | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6 ГОСТ Р 33670-2015 таблица А16 | Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3 ГОСТ 33670-2015 таблица А16 Визуальный контроль и функациональная проверка, измерительный приборы. | соотв/несоотв |
| 17 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.7 ГОСТ 33997-2016 п 4.8.1 ГОСТ 33670-2015 таблица А19 | Правила ЕЭК ООН №№ 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение 3 ГОСТ Р 33670-2015 таблица А19 Визуальный контроль, линейные измерения | соотв/несоотв |
| 18 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.8 ГОСТ 51709-2001 п 4.6.4 ГОСТ 33670-2015 таблица А20 | Правила ЕЭК ООН №№ 34, приложение 5,6,7 ГОСТ Р 33670-2015 таблица А20 ГОСТ Р 51709-2001 п 5.6.4 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования к выбросам -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 4.1 ГОСТ 33670-2015 таблица А21 | Правила ЕЭК ООН № 49, приложение 4; Правила ЕЭК ООН № 83, приложение Г ГОСТ 51832-2001 п 6 ГОСТ Р 52033-2003 п 6 ГОСТ 33670-2015 таблица А21 Визуальный контроль и функациональная проверка, измерительный приборы. | от 0 до 16% CO от 0 до 2000 млн-1 CH от 0,0-до 100 %N |
| 20 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | -Визуальная проверка наличие устройством вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 ГОСТ Р 55530 п 5 ГОСТ Р 54620 раздел 5 ГОСТ 33670-2015 таблица А3 | Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9; Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8; ГОСТ 33670-2015 таблица А3 Контроль имеющийся документации (рук.по эксплуатации) | соотв/несоотв |
| 21 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 | -Требования к размерам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 1 | ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1 функациональная проверка, иструментальные измерение. | соотв/несоотв |
| 22 | Категории единичных транспортных средств N3,О1, О2, О3, О4 | -Определение весовых ограничений взвешиваний максимальной массы транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 2.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.3 | ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г | 0…10000 кг на ось |
| 23 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Визуальная проверка блокирующего устройство гидросистемы автобетононасоса предотвращающее падение распределительной стрелы и проседание выносных опор -Визуальная проверка загрузочного бункера | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1, пункт 2.1, пункт 2.3 ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3 ГОСТ 27336-93 п 2.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.16.3 | ГОСТ 27336-93 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 5.14.2 Визуальный контроль | соотв/несоотв соотв/несоотв соотв/несоотв |
| 24 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к конструкция автобетоносмесителей -Проверка шумовых характеристик - Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности - Визуальная проверка наличие ограждение движущиеся частей - Проверка конструкции рычагов управления и усилия, прилагаемые к ним - Визуальная проверка обеспечивание гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу, струя отработавших газов | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.2.1-1.2.6 Приложение 6, пункт 2.1. Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ 27339-93 п 4.1;п 7 ГОСТ 23941 п 4 ГОСТ 27339-93 п 2.1 ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3 ГОСТ 23941 п 3 Визуальный контроль | 0.....100дЦб Соотв/несоотв соотв/несоотв Соотв/несоотв 0.......5000Н |
| 25 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования к конструкция автогудронатора - Визуальная проверка наличие двух огнетушителей - Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Визуальная проверка надписи «ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!» -Проверка шумовых характеристик | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.3.1-1.3.3, пункт 2.1, пункт 2.3, пункт 3.3 ГОСТ 27811-95 п 5 ГОСТ 23941 п 3 | ГОСТ 27811-95 п 7 ГОСТ 23941 п 4 ГОСТ 33997-2016 п 5.14.3 ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3 ГОСТ 33997-2016 п 4.16.4 Визуальный контроль | Соотв/несоотв Соотв/несоотв Соотв/несоотв соотв/несоотв 0.....100дЦб |
| 26 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования конструкция к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.4.1 пункт 3.1 ГОСТ 16514-96 п 4 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ГОСТ 33997-2016 п 5.15.8; 5.15.9 ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 | Соотв/несоотв |
| 27 | Категории единичных транспортных средств N2, N3, О3, О4 | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.5 ГОСТ 33997-2016 п 5.15.6 | ГОСТ 33997-2016 п 4.17 ГОСТ 12.2.102-89, п. 7; ГОСТ 24940-2016, п. 6 | соотв/несоотв |
| 28 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Проверка гидрооборудование автосамосвала | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.7.1 пункт 2.2.13, пункт 2.2.14 ГОСТ 16514-96 п 4 | ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 | соотв/несоотв |
| 29 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к автоцементовозам | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.8.1-1.8.6 Приложение 6, пункт 2.1 Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ 27614-93 п 5 ГОСТ 27614-2016, п. 7 ГОСТ 27614-93 п 3 | Соотв/несоотв |
| 30 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | -Визуальная проверка автоэвакуаторов наличием проблесковыми маячками оранжевого цвета. -Проверка гидрооборудование | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.9 Приложение 6, пункт 2.2. Правила ЕЭК ООН № 65-00 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 4 ГОСТ 33997-2016 п 5.15.7 | соотв/несоотв соотв/несоотв |
| 31 | Категории единичных транспортных средств М1, | -Визуальная проверка окраски медицинских комплексов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.10. | ГОСТ 28385-89 п3 ГОСТ Р50574-2002 приложения А,Б,В,Г Приложение 6, пункт 1.10 | соотв/несоотв |
| 32 | Категории единичных транспортных средств L3, L4, L5, М1, N1, N2, N3 - | Проверка транспортных средств для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.12.1, пункт 2.4 ГОСТ Р 50574-2002 п 4.1, п 5.1, п 6.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.14 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ 33997-2016 п 5.14 | соотв/несоотв |
| 33 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.13 пункт 3.1, 3.3 ГОСТ 33997-2016 п 4.10.16 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; СТБ ЕН 1501-1-2014; СТБ ЕН 1501-2-2012; СТБ ЕН 13019-2006; СТБ ЕН 13020-2008; СТБ ЕН 13021-2006 ГОСТ 23941-2002, п. 4; | Соотв/несоотв |
| 34 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.14 ГОСТ 33997-2016 п 4.10.6; п 4.10.14 | ГОСТ 33997-2016 п 5.11.5; п 5.11.10 ГОСТ 12.2.088-83, п.4; ГОСТ 23941-2002, п. 4 | Соотв/несоотв |
| 35 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.15 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 ГОСТ Р 53814 п 3 | ГОСТ Р 53814 п 3 ГОСТ Р 53814-2010, п. 5 | Соотв/несоотв |
| 36 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.17 ГОСТ 33997-2016 п 4.6 | ГОСТ Р 33670-2015 талица А25 ГОСТ 33997-2016 п 5.6 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.6 | Соотв/несоотв |
| 37 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.18, пункт 2,5 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 ГОСТ 25560-82 п 2 ГОСТ 25570-82 П 1 | ГОСТ 33997-2016 п 5.17 ГОСТ 25560-82, п. 6; СТБ ЕН 13081-2006; СТБ ЕН 13082-2006; СТБ ЕН 13083-2006 | Соотв/несоотв |
| 38 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3,О1, О2, О3, О4 | Визуальная проверка цистерна на наличие одного или нескольких люков | ТР ТС 018/2011, Приложение 6,пункт 1.19 | ГОСТ 9218-2015 п 6 ГОСТ 9218 п 2 | Соотв/несоотв |
| 39 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3,О3, О4 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6,пункт 1.20 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ГОСТ 33997-2016 п5.17 ГОСТ 21561-76, п. 5 | Соотв/несоотв |
| 40 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.22, пункт 2.3, пункт 3.1, пункт 3.3 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ГОСТ 33997-2016 п 5.15.9 СТБ ЕН 280-2006; ГОСТ Р 53037-2013, п. 5 | Соотв/несоотв |
| 41 | Категории единичных транспортных средств .N1, N2, N3 | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 ГОСТ п 33997-2016 п 4.24 | ГОСТ 33997-2016 п 5.15.10 | Соотв/несоотв |
| 42 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.1, пункт 2.3 ГОСТ 12.2.011-2012 п 3 | ГОСТ 12.2.004-75, п. 4; ГОСТ 24940-2016, п. 6; ГОСТ Р 50866-96, п. 9; СТБ ЕН 474-1-2013; СТБ ГОСТ Р 50866-2003 | Соотв/несоотв |
| 43 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка осуществление запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.2 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 4 | Соотв/несоотв |
| 44 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка органов управления. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.3 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 5 | Соотв/несоотв |
| 45 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.4 | Правила ЕЭК ООН 43 ГОСТ 12.2.011-2012 п 6 | Соотв/несоотв |
| 46 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Визуальная проверка микроклимата в кабинах машин | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.5 | Правила ЕЭК ООН 107 ГОСТ 12.2.011-2012 п 8.4 | Соотв/несоотв |
| 47 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.6 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 9 | Соотв/несоотв |
| 48 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Пожарная безопасность | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.7 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 12 | Соотв/несоотв Соотв/несоотв |
| 49 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к охране труда и эргономике в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.2, пункт 3.3 | ГОСТ 23941-2002, п. 4; ГОСТ 27472-87 п 2, п 3, п 4, п 5, п 5, п 7 | Соотв/несоотв |
| 50 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка сигнальные цвета, знаков безопасности и сигнальных разметок | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001 п 4, п 5, п 6 | ГОСТ Р 12.4.026-2001(2015) п 11 | Соотв/несоотв |
| 51 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1 N1, N2, N3 | Визуальная проверка в части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и звуковым сигналам оперативных служб, министерств, ведомств и организаций | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.4 ГОСТ Р 50574-2002 п 4, п 5, п 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.14 | Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3 СТБ 1738-2007 ГОСТ 33997-2016 п 5.14 ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г | Соотв/несоотв |
| 52 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | -Визуальная проверка транспортных средств для перевозки опасных грузов -Проверка конструкции транспортных средств для перевозки опасных грузов -Испытание типового образца подтверждение требований к конструкции и оборудованию транспортного средства, предусмотренных Главой 9.3.-9.8. Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенному в Женеве 30 сентября 1957 г | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.5 ГОСТ 33997-2016 п 4.20 ГОСТ Р 41.105-2005 п 5 | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B; ГОСТ 55530-2013, п. 6; ГОСТ 56362-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 5.16 | Соотв/несоотв Соотв/несоотв Соотв/несоотв |
| 53 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Визуальная проверка наличия устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.1 ГОСТ 17411-91 п 1, п 2, п 3 | ГОСТ Р 52543-2006, п. 6; ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 14658-86, п. 2; ГОСТ 20245-74, п. 2 | Соотв/несоотв |
| 54 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Визуальная проверка производственного оборудование на обеспечение безопасности работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.2 Приложение 6, пункт 2.3 | ГОСТ 12.2.003-91 п 1, п 2 ГОСТ 12.2.062-81 | Соотв/несоотв |
| 55 | Категории единичных транспортных средств L,М1,N2, N3 | Визуальная проверка характера подразделения спектра шума | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.3 ГОСТ 23941-2002 п 3 ГОСТ 12.1.003-2014 п3.2,п7 | ГОСТ 23941-2002 п 4 ГОСТ 12.1.003-2014 п 8 ГОСТ 33670-2015 таблица А23 | Соотв/несоотв |
| 56 | Категории единичных транспортных средств N2, N3,О3, О4 | Проверка предохранительных клапанов, работающих под давлением | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.4. | ГОСТ 12.2.085-2002 | Соотв/несоотв |
| 57 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011 Приложение 7 , пункт 4.1 ГОСТ Р 50577-2018 п 4 | ГОСТ Р 50577-93, приложения А, Б, В | Соотв/несоотв |
| Раздел 2. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3- N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О1,О2,О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Орган контроля по проведению свидетельствования безопасности конструкции транспортного средства. ОсОО «Бишкек Техосмотр» наименование Органа контроля и организации заявителя Удаленная точка 2: месторасположение г. Бишкек ж/м Биримдик-Кут ул.2-я 181/1 Раздел 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Элементы конструкции, выступающие за линию бампера | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 10 ГОСТ 33670-2015 А.16 | ТР ТС 018/2011, раздел IV п 11 Визуальный контроль, линейные измерение | соотв/несоотв |
| 2 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Визуальная проверка наличие озоноразрушающих веществ и материалов в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах | ТР ТС 018/2011 Приложение № IV, пункт 12 ГОСТ 33670-2015 А.7.1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № IV, пункт 12 ГОСТ 33670-2015 А.7.1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 3 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Визуальная проверка наличие оснащения аппаратурой спутниковой навигации | ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13 ГОСТ Р 54620 раздел 5 ГОСТ 33670-2015 А.2.1 | ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 13 ГОСТ Р 55530-2013 п 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.2.1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 4 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Визуальная проверка наличие оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами). | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 14 ГОСТ 33670-2015 А.4.1 | ТР ТС 018/2011, раздел IV, пункт 14 ГОСТ 33670-2015 А.4.1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 5. | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1,N1, N2, N3 | Требования к устройствам для предотвращения несанкционированного использования (противоугонным устройствам) | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.2 ГОСТ Р 33670-2015 А.6 | Правила ЕЭК ООН № 18, приложение 3 ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А 6 Визуальный контроль и функациональная проверка | от 0 до 5000Н соотв/несоотв |
| 6. | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Требования к системам отопления | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2 ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А7 | Правила ЕЭК ООН №122, ТР ТС 018/2011 приложение 4-6 ГОСТ Р 33670-2015 Таблица А7 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7. | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1. | Требования к устройствам освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3 Правила ЕЭК ООН № 48 ГОСТ 51709-2001 п 4.3 ГОСТ 33670-2015 А.8 | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3 Правила ЕЭК ООН №48-04, ГОСТ 33670-2015, Таблица А8 ГОСТ 51709-2001 п 5.3 Визуальный контроль и функациональная проверка | От200 до125000кд соотв/несоотв |
| 8 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 ,О1, О2, О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 9 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 10 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 11 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4. ГОСТ 33670- 2015 А.12 | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.4. Правила ЕЭК ООН №39-00, приложение 3 ГОСТ Р 33670-2015, таблица А12 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 12 | Категории единичных транспортных средств L6, L7 М1 N1 | Требования к травмобезопасности рулевого управления | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1 ГОСТ 33670- 2015 А.17 | Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.17 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 13 | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к ремням безопасности и местам их крепления | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2 ГОСТ 33997-2016 п 4.7.1 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13 | Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 14 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Требования к сидениям и их креплениям | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3 ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.14 | Правила ЕЭК ООН № 17, приложение 6; ГОСТ Р 33670- 2015 Таблица А.14 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 15 | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1,N1, N2, N3 | Требования к дверям, замкам и петлям дверей | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5 ГОСТ 33670- 2015 Таблица А.15 | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5 Правила ЕЭК ООН № 11, п 7 ГОСТ 33670- 2015 Таблица А.15 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 16 | Категории единичных транспортных средств L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к травмобезопасности наружных выступов | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6 ГОСТ Р 33670-2015 таблица А16 | Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3 ГОСТ 33670-2015 таблица А16 Визуальный контроль и функациональная проверка, измерительный приборы. | соотв/несоотв |
| 17 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.7 ГОСТ 33997-2016 п 4.8.1 ГОСТ 33670-2015 таблица А19 | Правила ЕЭК ООН №№ 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение 3 ГОСТ Р 33670-2015 таблица А19 Визуальный контроль, линейные измерения | соотв/несоотв |
| 18 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.8 ГОСТ 51709-2001 п 4.6.4 ГОСТ 33670-2015 таблица А20 | Правила ЕЭК ООН №№ 34, приложение 5,6,7 ГОСТ Р 33670-2015 таблица А20 ГОСТ Р 51709-2001 п 5.6.4 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования к выбросам -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 4.1 ГОСТ 33670-2015 таблица А21 | Правила ЕЭК ООН № 49, приложение 4; Правила ЕЭК ООН № 83, приложение Г ГОСТ 51832-2001 п 6 ГОСТ Р 52033-2003 п 6 ГОСТ 33670-2015 таблица А21 Визуальный контроль и функациональная проверка, измерительный приборы. | от 0 до 16% CO от 0 до 2000 млн-1 CH от 0,0-до 100 %N |
| 20 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | -Визуальная проверка наличие устройством вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 ГОСТ Р 55530 п 5 ГОСТ Р 54620 раздел 5 ГОСТ 33670-2015 таблица А3 | Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9; Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8; ГОСТ 33670-2015 таблица А3 Контроль имеющийся документации (рук.по эксплуатации) | соотв/несоотв |
| 21 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3, О1, О2, О3, О4 | -Требования к размерам транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 1 | ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1 функациональная проверка, иструментальные измерение. | соотв/несоотв |
| 22 | Категории единичных транспортных средств N3,О1, О2, О3, О4 | -Определение весовых ограничений взвешиваний максимальной массы транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 2.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.3 | ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г | 0…10000 кг на ось |
| 23 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Визуальная проверка блокирующего устройство гидросистемы автобетононасоса предотвращающее падение распределительной стрелы и проседание выносных опор -Визуальная проверка загрузочного бункера | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1, пункт 2.1, пункт 2.3 ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3 ГОСТ 27336-93 п 2.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.16.3 | ГОСТ 27336-93 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 5.14.2 Визуальный контроль | соотв/несоотв соотв/несоотв соотв/несоотв |
| 24 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к конструкция автобетоносмесителей -Проверка шумовых характеристик - Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности - Визуальная проверка наличие ограждение движущиеся частей - Проверка конструкции рычагов управления и усилия, прилагаемые к ним - Визуальная проверка обеспечивание гашение искр до выхода отработавших газов в атмосферу, струя отработавших газов | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.2.1-1.2.6 Приложение 6, пункт 2.1. Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ 27339-93 п 4.1;п 7 ГОСТ 23941 п 4 ГОСТ 27339-93 п 2.1 ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3 ГОСТ 23941 п 3 Визуальный контроль | 0.....100дЦб Соотв/несоотв соотв/несоотв Соотв/несоотв 0.......5000Н |
| 25 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования к конструкция автогудронатора - Визуальная проверка наличие двух огнетушителей - Визуальная проверка цвета сигнальные и знаки безопасности -Визуальная проверка надписи «ОСТОРОЖНО! ГОРЯЧИЙ БИТУМ!» -Проверка шумовых характеристик | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.3.1-1.3.3, пункт 2.1, пункт 2.3, пункт 3.3 ГОСТ 27811-95 п 5 ГОСТ 23941 п 3 | ГОСТ 27811-95 п 7 ГОСТ 23941 п 4 ГОСТ 33997-2016 п 5.14.3 ГОСТ Р 50574-2019 п 4.2.4, п 6.1.3 ГОСТ 33997-2016 п 4.16.4 Визуальный контроль | Соотв/несоотв Соотв/несоотв Соотв/несоотв соотв/несоотв 0.....100дЦб |
| 26 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | - Требования конструкция к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.4.1 пункт 3.1 ГОСТ 16514-96 п 4 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ГОСТ 33997-2016 п 5.15.8; 5.15.9 ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 | Соотв/несоотв |
| 27 | Категории единичных транспортных средств N2, N3, О3, О4 | Требования к автолесовозам | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.5 ГОСТ 33997-2016 п 5.15.6 | ГОСТ 33997-2016 п 4.17 ГОСТ 12.2.102-89, п. 7; ГОСТ 24940-2016, п. 6 | соотв/несоотв |
| 28 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | -Проверка гидрооборудование автосамосвала | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.7.1 пункт 2.2.13, пункт 2.2.14 ГОСТ 16514-96 п 4 | ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 | соотв/несоотв |
| 29 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к автоцементовозам | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.8.1-1.8.6 Приложение 6, пункт 2.1 Приложение 6, пункт 2.1.3 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ 27614-93 п 5 ГОСТ 27614-2016, п. 7 ГОСТ 27614-93 п 3 | Соотв/несоотв |
| 30 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | -Визуальная проверка автоэвакуаторов наличием проблесковыми маячками оранжевого цвета. -Проверка гидрооборудование | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.9 Приложение 6, пункт 2.2. Правила ЕЭК ООН № 65-00 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 4 ГОСТ 33997-2016 п 5.15.7 | соотв/несоотв соотв/несоотв |
| 31 | Категории единичных транспортных средств М1, | -Визуальная проверка окраски медицинских комплексов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.10. | ГОСТ 28385-89 п3 ГОСТ Р50574-2002 приложения А,Б,В,Г Приложение 6, пункт 1.10 | соотв/несоотв |
| 32 | Категории единичных транспортных средств L3, L4, L5, М1, N1, N2, N3 - | Проверка транспортных средств для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.12.1, пункт 2.4 ГОСТ Р 50574-2002 п 4.1, п 5.1, п 6.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.14 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ 33997-2016 п 5.14 | соотв/несоотв |
| 33 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 О1, О2, О3, О4 | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.13 пункт 3.1, 3.3 ГОСТ 33997-2016 п 4.10.16 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; СТБ ЕН 1501-1-2014; СТБ ЕН 1501-2-2012; СТБ ЕН 13019-2006; СТБ ЕН 13020-2008; СТБ ЕН 13021-2006 ГОСТ 23941-2002, п. 4; | Соотв/несоотв |
| 34 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.14 ГОСТ 33997-2016 п 4.10.6; п 4.10.14 | ГОСТ 33997-2016 п 5.11.5; п 5.11.10 ГОСТ 12.2.088-83, п.4; ГОСТ 23941-2002, п. 4 | Соотв/несоотв |
| 35 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.15 Приложение 6, пункт 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 ГОСТ Р 53814 п 3 | ГОСТ Р 53814 п 3 ГОСТ Р 53814-2010, п. 5 | Соотв/несоотв |
| 36 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.17 ГОСТ 33997-2016 п 4.6 | ГОСТ Р 33670-2015 талица А25 ГОСТ 33997-2016 п 5.6 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.6 | Соотв/несоотв |
| 37 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 1.18, пункт 2,5 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 ГОСТ 25560-82 п 2 ГОСТ 25570-82 П 1 | ГОСТ 33997-2016 п 5.17 ГОСТ 25560-82, п. 6; СТБ ЕН 13081-2006; СТБ ЕН 13082-2006; СТБ ЕН 13083-2006 | Соотв/несоотв |
| 38 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3,О1, О2, О3, О4 | Визуальная проверка цистерна на наличие одного или нескольких люков | ТР ТС 018/2011, Приложение 6,пункт 1.19 | ГОСТ 9218-2015 п 6 ГОСТ 9218 п 2 | Соотв/несоотв |
| 39 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3,О3, О4 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6,пункт 1.20 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ГОСТ 33997-2016 п5.17 ГОСТ 21561-76, п. 5 | Соотв/несоотв |
| 40 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.22, пункт 2.3, пункт 3.1, пункт 3.3 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ГОСТ 33997-2016 п 5.15.9 СТБ ЕН 280-2006; ГОСТ Р 53037-2013, п. 5 | Соотв/несоотв |
| 41 | Категории единичных транспортных средств .N1, N2, N3 | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 ГОСТ п 33997-2016 п 4.24 | ГОСТ 33997-2016 п 5.15.10 | Соотв/несоотв |
| 42 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.1, пункт 2.3 ГОСТ 12.2.011-2012 п 3 | ГОСТ 12.2.004-75, п. 4; ГОСТ 24940-2016, п. 6; ГОСТ Р 50866-96, п. 9; СТБ ЕН 474-1-2013; СТБ ГОСТ Р 50866-2003 | Соотв/несоотв |
| 43 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка осуществление запуска двигателя | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.2 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 4 | Соотв/несоотв |
| 44 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка органов управления. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.3 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 5 | Соотв/несоотв |
| 45 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Требования к рабочему месту оператора, кабине и ее оборудованию | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.4 | Правила ЕЭК ООН 43 ГОСТ 12.2.011-2012 п 6 | Соотв/несоотв |
| 46 | Категории единичных транспортных средств М1, N1, N2, N3 | Визуальная проверка микроклимата в кабинах машин | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.5 | Правила ЕЭК ООН 107 ГОСТ 12.2.011-2012 п 8.4 | Соотв/несоотв |
| 47 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Требования к электрооборудованию, освещению и сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.6 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 9 | Соотв/несоотв |
| 48 | Категории единичных транспортных средств N1, N2, N3 | Пожарная безопасность | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.1.7 | ГОСТ 12.2.011-2012 п 12 | Соотв/несоотв Соотв/несоотв |
| 49 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, N1, N2, N3 | Требования к охране труда и эргономике в части технической экспертизы конструкции | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.2, пункт 3.3 | ГОСТ 23941-2002, п. 4; ГОСТ 27472-87 п 2, п 3, п 4, п 5, п 5, п 7 | Соотв/несоотв |
| 50 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка сигнальные цвета, знаков безопасности и сигнальных разметок | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001 п 4, п 5, п 6 | ГОСТ Р 12.4.026-2001(2015) п 11 | Соотв/несоотв |
| 51 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1 N1, N2, N3 | Визуальная проверка в части требований к специальным световым (проблесковым маячкам синего цвета) и звуковым сигналам оперативных служб, министерств, ведомств и организаций | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.4 ГОСТ Р 50574-2002 п 4, п 5, п 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.14 | Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3 СТБ 1738-2007 ГОСТ 33997-2016 п 5.14 ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г | Соотв/несоотв |
| 52 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 О3, О4 | -Визуальная проверка транспортных средств для перевозки опасных грузов -Проверка конструкции транспортных средств для перевозки опасных грузов -Испытание типового образца подтверждение требований к конструкции и оборудованию транспортного средства, предусмотренных Главой 9.3.-9.8. Части 9 Приложения В к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), совершенному в Женеве 30 сентября 1957 г | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 2.5 ГОСТ 33997-2016 п 4.20 ГОСТ Р 41.105-2005 п 5 | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) главы 9.3 - 9.8 Части 9 Приложения B; ГОСТ 55530-2013, п. 6; ГОСТ 56362-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 5.16 | Соотв/несоотв Соотв/несоотв Соотв/несоотв |
| 53 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Визуальная проверка наличия устройствами, обеспечивающими защиту гидросистемы от перегрузки давлением свыше максимального, уменьшение пульсаций давления, компенсацию изменения объема рабочей жидкости при изменении температуры и диагностирование технического состояния. | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.1 ГОСТ 17411-91 п 1, п 2, п 3 | ГОСТ Р 52543-2006, п. 6; ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 14658-86, п. 2; ГОСТ 20245-74, п. 2 | Соотв/несоотв |
| 54 | Категории единичных транспортных средств N2, N3 | Визуальная проверка производственного оборудование на обеспечение безопасности работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации как в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов при соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной документацией | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.2 Приложение 6, пункт 2.3 | ГОСТ 12.2.003-91 п 1, п 2 ГОСТ 12.2.062-81 | Соотв/несоотв |
| 55 | Категории единичных транспортных средств L,М1,N2, N3 | Визуальная проверка характера подразделения спектра шума | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.3 ГОСТ 23941-2002 п 3 ГОСТ 12.1.003-2014 п3.2,п7 | ГОСТ 23941-2002 п 4 ГОСТ 12.1.003-2014 п 8 ГОСТ 33670-2015 таблица А23 | Соотв/несоотв |
| 56 | Категории единичных транспортных средств N2, N3,О3, О4 | Проверка предохранительных клапанов, работающих под давлением | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, пункт 3.4. | ГОСТ 12.2.085-2002 | Соотв/несоотв |
| 57 | Категории единичных транспортных средств L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. М1, | Визуальная проверка Обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | ТР ТС 018/2011 Приложение 7 , пункт 4.1 ГОСТ Р 50577-2018 п 4 | ГОСТ Р 50577-93, приложения А, Б, В | Соотв/несоотв |
| Раздел 2. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3- N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О1,О2,О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Проведение технического осмотра колесных транспортных средств ОсОО «Бишкек Техосмотр» наименование Органа контроля и организации заявителя Удаленная точка 3: месторасположение. Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский р-н, с.Бостери, ул.Жайлообаева №30 |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3- N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Проведение технического осмотра колесных транспортных средств ОсОО «Бишкек Техосмотр» наименование Органа контроля и организации заявителя Удаленная точка 4: месторасположение. Таласская обл., г.Талас, ул.Ч.Айтматова №1-а Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3- N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| Раздел 2. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию: |  |  |  |  |  |
| 27 | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Изменение типа кузова, связанное с установкой на шасси транспортного средства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.1 | Правила ЕЭК ООН № 48. ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Визуальный контроль , линейные измерения | соотв/несоотв |
| 28 | - N1, N2, N3 | Установка на грузовых автомобилях дополнительных топливных баков | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.2 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п2 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 29 | - N1, N2, N3 - О3, О4 | Установка вместо бортовых и самосвальных кузовов и цистерн седельного сцепного устройства | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.3 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 30 | - N1, N2, N3 | Установка на грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических подъемников для самостоятельной погрузки и разгрузки грузов, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.4 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Правила ЕЭК ООН № 48. Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 31 | - М1, М2,М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Установка на автомобили (в том числе в салоне легкового автомобиля) и прицепы специального несъемного оборудования. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.5 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Правила ЕЭК ООН № 48. Правила ЕЭК ООН № 21 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 32 | - N1, N2, N3 - О3, О4 | Установка взамен бортов на грузовые бортовые автомобили и бортовые двухосные прицепы коников | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.6 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 33 | - М1, М2,М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Установка на шасси грузовых автомобилей кузововфургонов, в отношении которых была проведена оценка соответствия в составе типа транспортного средства, для размещения мастерских, перевозки почты, промышленных и продовольственных товаров (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей) | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.7 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Правила ЕЭК ООН № 61. Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 34 | - М1, М2,М3 - N1, N2, N3 | Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным газом - КПГ, сжиженным нефтяным газом - СНГ) и демонтаж такого оборудования | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.8 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9.,8 Правила ЕЭК ООН № 115.,110 Правила ЕЭК ООН № 36. Правила ЕЭК ООН № 52.,67 Визуальный контроль, инструментальные измерение | соотв/несоотв |
| 35 | - М1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 Правил ЕЭК ООН N N 48, 53, 74, пункта 1 приложения N 3 к настоящему техническому регламенту. Визуальный контроль,функциональная проверка, инструментальные измерение | соотв/несоотв |
| 36 | - М1, М2, М3 - N1, N2, N3 | Переоборудование транспортных средств для обеспечения возможности управления лицами с ограниченными физическими возможностями | ТР ТС 018/2011 Приложение № 9 п.10 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 3, п 15 Визуальный контроль,функциональная проверка | соотв/несоотв |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ Проведение технического осмотра колесных транспортных средств ОсОО «Бишкек Техосмотр» наименование Органа контроля и организации заявителя Удаленная точка 5: месторасположение. Чуйская обл, Ысык-Атинский р-н, Ак-Кудукский айыл окмоту, с.Хунчи, ул.Ленина б/н |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3- N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О3, O4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 - O3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 - О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |

С РАСШИРЕНИЕМ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению технического  осмотра транспортных средств с нагрузкой на ось до 13000 кг

ОсОО «Бишкек Техосмотр»

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020  А

Месторасположение Чуйский обл. Ысык Атинский р-н. СВХ Кант 2-линия

| № п/п | Наименование типов транспортных средств (шасси), единичных транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория | Контролируемые элементы (для контроля колесных транспортных средств ) | Обозначение нормативно-правовых документов, регулирующих транспортные средства (шасси), единичные транспортные средства и компоненты транспортных средств | Обозначение нормативного документа (регламенты, стандарты и/или спецификации), содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств* | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Проведение технического осмотра колесных транспортных средств |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2, М3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, О4 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | Расширен с__________________ г. ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функциональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функциональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2, О3, O4 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функциональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функциональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 -О1,О2, О3, O4 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 -О1,О2, О3, O4 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функциональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функциональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3, О1,О2,О3, О4 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функциональная проверка Приборы для измерения: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, O4 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 -О1,О2, О3, O4 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, M3 - N1, N2, N3 - О1,О2,О3, O4 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, М3 | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; М3 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 -О1,О2, O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 -О1,О2, O3, O4 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, N2, N3 - О1,О2,O3, O4 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функциональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, N2, N3 -О1,О2, O3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2, О3, O4 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, N1, N2, N3 -О1,О2, О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2,О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2,О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2,О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2,О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2,О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функциональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, M2 - N1, N2, N3 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функциональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, N2, N3 -О1,О2,О3, O4 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ органа контроля по проведению технического осмотра транспортных средств с нагрузкой на ось до 3500 кг ОсОО «Бишкек Техосмотр» наименование Органа контроля и организации заявителя Тип органа контроля по ISO/IEC 17020 А Удаленная точка: месторасположение Чуйская обл, Ысык-Атинский р-н, СВХ Кант 1-линия |  |  |  |  |  |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | Требования к тормозным системам -Испытание рабочей тормозной системы -Испытание запасной тормозной системы -Испытание стояночной тормозной системы - удельная тормозная сила | Расширен с__________________ г. ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 1 ГОСТ Р 51709-2001 п 4.1 ГОСТ 33997-2016 п 4.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 | ГОСТ 51709-2001 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.1 ГОСТ 33670-2015 А.5 Визуальный контроль и функациональная проверка, Проверка роликовых стенда | тормозной силы 0-30 кН тормозной силы 0-30 кН измерения силы 0 - 1000 Н измерения силы - 0,50 соотв/несоотв |
| 2 | Категории наземных колесных транспортных средств:- M1, М2 - N1, | Суммарный люфт в рулевом управлении | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 2 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 | ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.2 ГОСТ33670-2016 А 24 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | 0-25о соотв/несоотв |
| 3 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | Устройства освещения и световой сигнализации | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8, п. 3 (приложение № 4 раздел 1.3, № 9 раздел 9) ГОСТ 33670- 2015 А.8 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.3 | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 33670- 2015 А.8 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.3 Визуальный контроль и функациональная проверка, инструментальные измерение | от 200 кд до 125 000 кд. соотв/несоотв |
| 4 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1, | Средства обеспечения обзорности: Светопропускание ветрового стекла и стекол (передние обзорность водителя); | ГОСТ 33997-2016 п 4.4 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ТР ТС 018 /2011 приложение№4 п 2.3.1. п 2.3.2. п 2.3.4. | ТР ТС 018 /2011 ГОСТ 33670- 2015 А.11 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.4 Визуальный контроль и функациональная проверка, Прибор для проверки светопропускание стекл | соотв/несоотв От 4 -100% |
| 5 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | Шины и колеса: - маркировка -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков; | ТР ТС018/2011 приложение №4 п 2.2. п 2.2.1. п 2.2.1.2 ГОСТ 33670-2015 А.10 Правила ЕЭК ООН №30, №54 № 108, 109 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 | ТР ТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 ГОСТ 33997- 2016 п. 4.5 ГОСТ 33670-2015 А.10 Визуальный контроль и инструментальные измерение | соотв/несоотв от 0 до 120 мм от 0 до 16 бар соотв/несоотв |
| 6 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | -Требования к цепным устройствам: | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п. 6 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 | ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.6 ГОСТ 33670-2015 А.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 7 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, | -Требования к удерживающим системам пассивной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 ГОСТ 33670-2015 А.13 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.7 ГОСТ 33670-2015 А.13 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 8 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, О1,О2 | -Требования к задним и боковым защитным устройствам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 8 ГОСТ 33997-2016 п 4.8 ГОСТ 33670-2015 А.19 | ГОСТ 33670-2015 А.19 ТРТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.8 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 9 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1 (экологический класс 4) | Требования в отношении выбросов -содержание оксида углерода СО %, объемная доля; - содержание углеводорода, объемная доля. млн-1СН -Дымность отработавших газов АТС с дизельными двигателями объемная доля %N - Утечки газа из элементов газобаллонного оборудования и в местах их соединений. -Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства, | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Правила ЕЭК ООН № 24-03 ГОСТ 33997-2016 п 4.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 | ТРТС 018/2011 Приложение № 8 п. 9 ГОСТ 52033-2003 ГОСТ 52160-2003 п.п 5.2 ГОСТ 33997- 2016 п. 5.9 ГОСТ 33670-2015 А.21 Визуальный контроль и функациональная проверка Приборы для измерение: дымомер, газоанализатор, течеискатель шумомер, | 0-5% 0-2000 млн-1 0,00 - ∞ м-1 0,0 – 100,0%N соотв/несоотв от 32 до 130 dB соотв/несоотв |
| 10 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | Требования к прочим элементам конструкции АТС: | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 10 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.10 ГОСТ 33670-2015 А.26 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 11 | Категории наземных транспортных машин: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | Требования к комплектности транспортных средств | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 Правила ЕЭК ООН № 27 ЕЭК ООН № 69 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.11 ГОСТ 33670-2015 А.27 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 11 ГОСТ Р 33670- 2015 ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.7.1; ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.12 Правила ЕЭК ООН № 67, п. 15-16; Правила ЕЭК ООН № 110, п. 6, Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 12 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 4.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 7 п. 1, ГОСТ Р 33997-2016 п 5.12 ГОСТ Р 33670- 2015 А1 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 13 | Категории наземных колесных транспортных средств: - М2, | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2 | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт 13 ГОСТ 33997-2016 п 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 13 Правила ЕЭК ООН №107, приложения 3, 4, 6, 7 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.13 ГОСТ Р 33670- 2015 А.9 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 14 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1 - О1,О2 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.14 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 14 ГОСТ 50574-2002, приложение А,Б ГОСТ 33997-2016 п 5.14. Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 15 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2 - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997-2016 п 4.15 | ТР ТС 018/2011 Приложение №8 п 15 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 16 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, М2, - N1 - О1,О2 | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п 4.16 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 16 ГОСТ 31544-2012; ГОСТ 33997- 2016 п. 4.16 п. Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 104, приложения 4-7 Визуальный контроль и функациональная проверка. | Соотв/несоотв |
| 17 | Категории наземных колесных транспортных средств: - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ 33997-2016 п 4.17 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 17 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.17 Правила ЕЭК ООН 70, п. 7, приложения 4-7 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 18 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к автоэвакуаторам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 18 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 5.15 ГОСТ 33997-2016 п 4.18 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 19 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ 33997-2016 п 4.19 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 19 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.19 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 20 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997-2016 п. 4.20 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 20 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 4.20 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 21 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ Р 33997- 2016 п 4.21 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 21 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | соотв/несоотв |
| 22 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1 - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 22 ГОСТ 33997-2016 п 4.22 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 23 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1, - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ 33997-2016 п 4.23 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 23 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.17 Визуальный контроль | Соотв/несоотв |
| 24 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1 - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 24 ГОСТ 33997- 2016 п 4.24 Визуальный контроль и функациональная проверка. | соотв/несоотв |
| 25 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, M2, - N1, | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 25 ГОСТ 33997-2016 п 4.25 Визуальный контроль и функациональная проверка | соотв/несоотв |
| 26 | Категории наземных колесных транспортных средств: - M1, - N1 - О1,О2 | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов | ТР ТС 018/2011 Приложение № 8 п. 26 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ 33997-2016 п 4.26 | ТРТС 018/2011 ГОСТ 9218-2015, п. 6 ГОСТ Р 33997- 2016 п. 5.15 Визуальный контроль | соотв/несоотв |