| Испытательная лаборатория «ГП ИДДД» | Область аккредитации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) | ОА. ИЛ- 2026 Ф.КЦА-ПА1ООС.Г.1 |
| --- | --- | --- |

Утверждаю:

Директор КЦА при МЭК КР

М.П. «	»	202	г.

Приложение к аттестату аккредитации

KG 417/КЦА.ИЛ.

«	»	202 г.

Единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение в соответствии с требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

Государственного предприятия «Институт допуска к дорожному движению», расположенного по адресу: Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Ак-Кудук, контур 444

наименование испытательной Лаборатории и/или организации заявителя

| № № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Область аккредитации Чуй №7 |  |  |  |  |  |
| 1. | ТС категории единичных транспортных средств: Мототранспортные средства (категории L, L1, L2, L3, L4, L5 L5, L6, L7). Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные категорий М1, М1G. Автомобили пасажирские категории М2, М3 Автомобили грузовые категории N1, N2, N3 Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N2, N3, N1G Прицепы и полуприцепы категории О1, О2, О3, О4 | - обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам. - места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства -Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L -Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков | ТР ТС 018/2011, п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1. | ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п. А.1.2.2, п. А.1.2.3, п. А.1.3 линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации | Соответствие/не соответствие 0°….30° 0….1200мм 0°….30° |

| Директор «ГП ИДДД» М.П. Шугурбеков А.О. | 01.06.2026г. Издание № 1 | Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» Кемелбек у. Т. | Стр. 1 из 96 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. |  | - элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 11 | ТР ТС 018/2011 пункт 11 Визуальный контроль Линейные измерения | 0….5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | - озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 12 | ТР ТС 018/2011 пункт 12 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |
| 4. |  | -оснащения аппаратурой спутниковой навигации выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС оперативных служб. | ТР ТС 018/2011, раздел IVпункт 13 ГОСТ 33670-2015 п. А.2. | ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1 Визуальный контроль Контроль документации | Соответствие/не соответствие |
| 5. |  | - комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N | ТР ТС 018/2011, раздел IVпункт 131 ГОСТ 33670-2015 п. А.3. | ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |
| 6. |  | оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N , | ТР ТС 018/2011, раздел IVпункт 14 ГОСТ 33670-2015 п. А.4. | ГОСТ 33670, п. А.4.1 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |

| 7. |  | -Требования к общей безопасности - оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая: - блокировка рулевого управление; - блокировка передаточного механизма - блокировка механизма переключения передач | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6 | Правила ЕЭК ООН № 18, приложение № 3 ГОСТ Р 33670- 2015 таблица А.5 Визуальный контроль функциональная проверка | Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Функционирует/н е функционирует Функционирует/н е функционирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |  | -Требования к системам отопления - оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.7 | Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6 ГОСТ Р 33670- 2015 таблица А.7 Визуальный контроль функциональная проверка | Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует |
| 9. |  | -Требования к устройствам освещения и световой сигнализации - Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/ - размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью. - размещения передних противотуманных фар - размещения указателей поворота и аварийной сигнализации. - размещения сигналов торможения -размещения задних противотуманных фонарей - Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3.1 1 Приложение 8, пункт 3 ГОСТ 33670-2015 п. А.8 ГОСТ 33997-2016 п 4.3 | ГОСТ Р 33670- 2015 таблица А.8 Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3 Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка | Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует 0….1200мм 0….800мм 0.…600мм 0….2100мм 0….1200мм 0....20 20' |

|  |  | регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, - Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета -Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет |  |  | 200….125000 кд 200….125000 кд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Частота следования проблесков |  |  | 0....20 20' |
| 10. |  | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС - противопожарная защита - число выходов - минимальные размеры выходов -размеры свободному открыванию дверей -сечение поручней и опор для рук - ограждение проемов для ступенек | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4.1 ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 7 ГОСТ 33670-2015 п. А.9 ГОСТ 33997-2016 п 4.7 | ГОСТ 33670- 2015 таблица А.9 Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.7.7 Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие 0…100мм 0….2000мм Соответствие/не соответствие 0°….100° 0….100мм 0….800мм |
| 11. |  | -Требования к тормозным системам - Удельная тормозная сила - Усилие на органе управления тормозной системы - Относительная разность тормозных сил колес оси -Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы - Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие - Относительная разность тормозных сил колес оси -Удельная тормозная сила запасной тормозной системы - Усилие на органе управления тормозной системы - Относительная разность тормозных сил колес оси | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.1.1 ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 1 ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п. 4.1 | Правила ЕЭК ООН № 13-11, п. 6, приложение 4; Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1 ГОСТ 33997-2016, п. 5.1 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.5 | Соответствие/не соответствие 0….25 кН 0….980Н 0….25% 0….25 кН 0….688Н 0….25% 0….25 кН 0….980Н 0….25% |
|  |  |  |  | Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка Анализ |  |

|  |  |  |  | эксплуатационной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документации |  |
| 12. |  | -Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 | Правила ЕЭК ООН № | Соответствие/не |
|  |  | - Остаточная глубине рисунка протектора шин | Приложение 4, пункт | 30, приложение 6; | соответствие |
|  |  |  | 2.2.1 | ГОСТ 33670- 2015 | 0….4,0мм |
|  |  |  | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт п.5 ГОСТ 33670-2015 п. | таблица А.10 |  |
|  |  |  | А.10 | ЕЭК ООН № 54, |  |
|  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 4.5 | приложение 6; |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 5.5 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51709-2001, пп. |  |
|  |  |  |  | 5.5 |  |
|  |  |  |  | Линейные измерения |  |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
| 13. |  | -Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 | ГОСТ 33670- 2015 | Соответствие/не |
|  |  | -Светопропускание ветрового стекла и стекол, через | Приложение 4, пункт | таблица А.11 | соответствие |
|  |  | которые обеспечивается передняя обзорность | 2.3.1 | Правила ЕЭК ООН | 0….100% |
|  |  |  | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт п.4 ГОСТ 33670-2015 п. | № 46, п. 15.2; |  |
|  |  |  | А.11 | ГОСТ Р 51709-2001, |  |
|  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 4.4 | пп. 5.4, 5.7.1 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 5.4 |  |
|  |  |  |  | Светопропускание |  |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
|  |  |  |  | функциональная |  |
|  |  |  |  | проверка |  |
| 14. |  | -Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 | ГОСТ 33670- 2015 | Соответствие/не |
|  |  | - скорость транспортного средства по показаниям | Приложение 4, пункт 2.4. | таблица А.12 Правила ЕЭК ООН № | соответствие |
|  |  | спидометра его фактической скорости | ГОСТ 33670-2015 п. | 39-00, приложение 3; | 0…30 км/ч |
|  |  |  | А.12 | Визуальный контроль |  |
|  |  |  |  | Функциональная |  |
|  |  |  |  | проверка |  |
|  |  |  |  | Дорожные испытания |  |

| 15. |  | -Требования к травмобезопасности рулевого управления --угол закругления | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1. ГОСТ 33670-2015 п. А.17 | Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.17 Визуальный контроль Функциональная проверка линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….2,5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. |  | -Требования к ремням безопасности и местам их крепления - оснащенность ремнями безопасности - использование втягивающих устройств - оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения -конструкция и установку ремней безопасности устройство, служащее для открывания пряжки - Расположение пряжки -Установка пряжки - места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней - болты и их маркировки, используемые в конструкции мест | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2. Приложение 8, пункт 7 ГОСТ 33670-2015 п. А.13 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7 | Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.13 ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 Визуальный контроль Функциональная проверка Контроль эксплуатационной документации | Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие |

|  |  | крепления ремней безопасности |  |  | Соответствие/не соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - демонтаж ремней безопасности, предусмотренных конструкцией ТС |  |  | Соответствие/не соответствие |
| 17. |  | -Требования к сидениям и их креплениям - крепления сидений - механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров) | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3. Приложение 8, пункт 7 ГОСТ 33670-2015 п. А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7 | Правила ЕЭК ООН № 17, ГОСТ Р 33670- 2015 приложение 6 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.14 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2 Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка линейные измерения | Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие |
|  |  | -геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства. |  |  | 0.…3,2мм 0.…25мм |
|  |  | -геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями |  |  |  |
|  |  | - геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши |  |  | 0….3,2мм. |
|  |  | - геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов. |  |  | 0….165d 0….3,2мм 0….5мм |
|  |  | - геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала |  |  | 0….19мм |
| 18. |  | -Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий - сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5. ГОСТ 33670-2015 п. А.15 | Правила ЕЭК ООН № 11, п. 7 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.15 Визуальный контроль Функциональная | Функционирует/н е функционирует 0….300Н |

|  |  |  |  | проверка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. . |  | -Требования к травмобезопасности наружных выступов - элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. -Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты - радиус закругления кромок - радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера. | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6. ГОСТ 33670-2015 п. А.16 | Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.16 Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара | Соответствие/не соответствие 0….2000мм 0-100Н 0….10мм 0….100d 0….20мм 0….2,5мм |
|  |  | - выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника, |  |  | 0….70мм |
|  |  | -Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке |  |  | 0….70мм 0….100d |
|  |  | - Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола |  |  | 0….10мм |
|  |  | - Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола |  |  | 0….2,5мм 0….10мм |
|  |  | -радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон |  |  | 0….1мм |
| 20. . |  | -Требования к задним и боковым защитным устройствам -проверка задних и боковых зашитых устройств - ширины заднего зашитого устройства. - высоты заднего зашитого устройства. - отстояние заднего защитного устройства от заднего | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.7. Приложение 8, пункт 8. ГОСТ 33670-2015 п. А.19 ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.7 | Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ 33670- 2015 | Соответствие/не соответствие 0….100мм 0….100мм 0…400мм |

|  |  | габарита транспортного средства | ГОСТ 33997-2016, п. 4.7 | таблица А.19 ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7 | 0….2,5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - радиус закруглений кромок заднего защитного устройства - расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении. -отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь. -отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь |  | Линейные измерения Визуальный контроль | 0….550мм 0….250мм 0….250мм 0….300мм |
|  |  | - расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств - высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств. - отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса. - расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении |  |  | 0….300мм 0….300мм 0….550мм |
| 21. . |  | -Требования к пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.8. ГОСТ 33670-2015 п. А.20 ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6 | Правила ЕЭК ООН № 34, приложения 5,6,7; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.6.4 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.20 | Соответствие/не соответствие |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
| 22. |  | Требования к выбросам транспортных средств - наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1 - наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 4.1. ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 9 ГОСТ 33670-2015 п. А.21 ГОСТ 33670-2015 п. А.22 ГОСТ 33670-2015 п. А.23 | ГОСТ 33670- 2015 таблица А.21 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.22 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.23 ГОСТ 33997-2016 п. 5.9 | Соответствие/н есоответствие Соответствие/н есоответствие Соответствие/н есоответствие |

|  |  | выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями | ГОСТ 33997-2016 п. 4.9 | Анализ документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 -оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями - содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя - дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения - системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка уровень шума выпуска отработавших газов |  | Функциональная проверка системы бортовой диагностики измерения уровня выбросов измерения дымности проверка утечки газа измерения шума Визуальный контроль | Соответствие/н есоответствие Соответствие/н есоответствие 0…3,5% 0….1200 млн-1 0,00….3 м-1 0…3,5% 0….1200 млн-1 0,00….3 м-1 30 - 100 дБ |
| 23. |  | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 | Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8; ГОСТ 55530-2013, п. 6; ГОСТ 33473-2015, п. 6 | Соответствие/не соответствие |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
| 24. |  | -Требования к размерам транспортных средств - максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа). | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 1 | ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1 Линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….20000 мм |
|  |  | - максимальная ширины транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств. -максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О |  |  | 0….2600мм 0….4000мм |

| 25. |  | -Требования к весовым ограничениям транспортных средств -весовые ограничение взвешиваний максимальной массы -Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 2. Приложение 5, пункт 3 | ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г Функциональная проверка Весовые ограничения Приложения силы | Соответствие/не соответствие 0…40000 кг 0….490Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. |  | - Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, п. 1.4. Приложение 6, п. 3.1. | ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6; ГОСТ 14658-86, п. 2; Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |
| 27. |  | - Требования к автосамосвалам | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.7. Приложение 6, п. 2.2.13 Приложение 6, п. 2.2.14 | ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |
| 28. |  | -Требования к автоцементовозам | Приложения 6, п.1.8. Приложение 6, п.2.1 Приложение 6, п.2.3 Приложения 6, п.3.3 | ГГОСТ 27614-2016, п. 7 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |
| 29. |  | -Требования к автоэвакуаторам. - Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них -усилия на ограждения - проверка подразделений непостоянного звука -Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах -Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п.1.9. Приложение 6, п. 2.2. Приложение 6, п. 3.3.1 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 4 Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время | Соответствие/не соответствие 0….2с 0….1000Н 0….107дБ 0….107дБ 0….107дБ |
| 30. |  | -Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.10 | ГОСТ 28385-89, п. 3 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |
| 31. |  | - Требование к пожарным автомобилям | Приложение 6, п.1.11 |  |  |

| 32. |  | -Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) - режимы звучания звукового сигнального прибора максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала - продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала -максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п 1.12. Приложение 6, п. 2.4 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г Визуальный контроль Функциональная проверка Измерения шума Время Линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….7000мм 0….6с 0….125 дБ А 0….2000мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. |  | -Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог - усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования. -усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии), - элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства -Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования, -увеличение размера по высоте установки фар ближнего света - увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота -характер подразделения спектра шума -подразделения шума по временным характеристикам - подразделения непостоянного звука -характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.13. Приложение 6, п. 3.3. | ГОСТ 23941-2002, п. 4; Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума | Соответствие/не соответствие 0….200Н 0….450Н 0….1000мм 0….450 0….3250мм 0….3500мм 0….107дБ 0….107дБ 0….107дБ |
| 34. |  | -Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | Приложение 6, п. 1.14. | ГОСТ 12.2.088-83, п.4; ГОСТ 23941-2002, п. 4 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |

| 35. |  | -Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов - Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью -Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью - Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши -Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона -Определение геометрических замеров проемов люка | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.15. Приложение 6, пунк 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ Р 53814-2010, п. 5 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….10мм 0….3,2мм 0….20мм 0….20мм 0….2700мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. |  | - Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет | Приложение 6, п. 1.16. | Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7; Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5; Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения | Соответствие/не соответствие |
| 37. |  | -Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | Приложение 6, п. 1.17. | ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.6 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения | Соответствие/не соответствие |
| 38. |  | -Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов -Проверка защиты от накопления статического электричества -Проверка геометрических замеров длины заземляющего тросо со штырем-струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру -измерение сопротивление отдельных участков цепи. -измерения сопротивление заземляющего устройства автоцистерны, прицепаполуприцепа) - цистерны совместно с контуром заземления | Приложение 6, п. 1.18. | ГОСТ 25560-82, п. 6; ГОСТ 25570-82, приложение 2; СТБ ЕН 13081-2006; СТБ ЕН 13082-2006; СТБ ЕН 13083-2006 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения сопротивление | Соответствие/не соответствие 0-1000мм 0,1 мВ до 600 В 0,1 до 40 MОм |
| 39. |  | - Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей. - высота поручни от уровня площадки. -усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.19. | ГОСТ 9218-2015, п. 6 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения сопротивление | Соответствие/не соответствие 0….1000мм 0….147Н |

| 40. |  | -Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа - момент, прилагаемый силы вентилям -длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода -длина отличительных полос | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.20.1 Приложение 6, пункт 2.5 Приложение 6, п. 2.5.1 Приложение 6, п. 2.5.2 | ГОСТ 21561-76, п. 5 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы | Соответствие/не соответствие 0….4,9Н 0….200мм 0….200мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. |  | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей -Проем люка | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.21. | Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7; | Соответствие/не соответствие 0….500мм |

|  |  |  | -Место установки аварийного люка -статическое усилие, направленное вертикально вверх - обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси |  |  |  | Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы | 0….500мм 0….5000Н 0….50мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. |  |  | -Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами -высота перил люлки подъемников -высота обшивки -характер подразделения спектра шума -подразделения шума по временным характеристикам -подразделения непостоянного звука -допустимые уровня шума на рабочих местах -характеристика постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами -допускаемые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на рабочих местах -Измерения широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума |  |  | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.22. Приложение 6, п. 2.3 Приложение 6, п. 3.1 Приложение 6, п. 3.3 | СТБ ЕН 280-2006; ГОСТ Р 53037-2013, п. 5 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума | Соответствие/не соответствие 0….1000мм 0….100мм 0….100дБ 0….5дБ 0….5дБ 0….8000Гц 0….107дБ 0….8000Гц 0….107дБ |  |  |
| 43. |  |  | - Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов |  |  | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.23 | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |  |  |
| 44. |  |  | -Требования к автомобилям скорой медицинской помощи -наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема. |  |  | ТР ТС 018/2011, приложение №6 п.1.6 ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002, Правила ЕЭК ООН № 28, Правила ЕЭК ООН N 65-00 | ТР ТС 018/2011, приложение №6 ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН N | Соответствие/не соответствие 0….30лк 0….2000мм 0….1000 А·ч 0….10000 Вт |  |  |
|  | Директор «ГП ИДДД» М.П. Шугурбеков А.О. |  |  | 01.06.2026г. Издание № 1 | Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» Кемелбек у. Т. |  |  | Стр. 14 из 16 |

|  |  | - суммарная емкости аккумуляторных батарей -электрические системы с различным - Размеры дверного проема в перегородке - минимальные размеры проемов дверей - угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия. - усилие открывания (закрывания) дверей. -высота подножки проема задней двери. -выдержка нагрузки подножки проема задней двери -выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей -теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи. -внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи. -ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны автомобилей скорой медицинской помощи классов A. -ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны автомобилей скорой медицинской помощи классов B. -ширина сидений -глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений) -высота над уровнем пола -толщина подушек сидений. -температуры воздуха в медицинском салоне. -температуры воздуха в центре салона -расстоянии пола при измерении температуры. -время достижения заданного снижения температуры -скорость движения воздуха -высота замера скорости движения воздуха -освещенность рабочих мест медицинского салона. - освещенность дополнительного светильника -диаметр светового пятна на поверхности носилок -освещенность поверхности подножки | Приложение 6, п. 1.6. Приложение 6, п. 2.4 | 65-00, приложение 3 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время Температура Освщенность | 0….1000 А·ч 0….10000 Вт 0….1500мм 0….1400мм 0….150° 0….120Н 0….400мм 0….2000Н 0….5мм 0…. 25°С 0….3000с 0….100мм 0….3000мм 0….240мм 0….750мм 0….450мм 0….400мм 0….420мм 0….50мм 0….50°С 0….40°С 0….1000мм 0….300с 0….0,25 м/с 0….700мм 0….300лк 0….1000лк 0….200мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - усилие на выдержку кронштейнов - расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова -высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С -время фиксации и расфиксации размещенных изделий -высота бортиков открытых полок - максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала -максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала |  |  | 0….30лк 0….50Н 0….500мм 0….650мм 0….15с 0….30мм 0….700мм 0….130дБ 0….2000мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/опреде ляемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед. измерений** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Область аккредитации Чуй №8 |  |  |  |  |  |
| 1. | ТС категории единичных транспортных средств: Мототранспортные средства (категории L, L6, L7). Автомобили легковые категории М1, М1G Автомобили специальные и специализированные категорий М1, М1G. Автомобили грузовые категории N1, N2, N3 Автомобили специальные и специализированные категорий N1, N2, N3, N1G Прицепы и полуприцепы категории О1, О2, О3, О4 | - обеспечение возможности идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам. - места установки заднего государственного регистрационного знака на обеспечивание выполнение установки по оси симметрии транспортного средства -Определения геометрических замеров находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высоту от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака для транспортных средств, высота верхнего края категории L -Определения геометрических замеров угла видимости государственных регистрационных знаков | ТР ТС 018/2011, п.4, приложение №7 ГОСТ 33670-2015 п. А.1. | ГОСТ 33670, п. А.1.1 п. А.1.2, п. А.1.2.1, п. А.1.2.2, п. А.1.2.3, п. А.1.3 линейные измерения, угловые измерения Визуальный контроль Контроль документации | Соответствие/не соответствие 0°….30° 0….1200мм 0°….30° |

| Директор «ГП ИДДД» М.П. Шугурбеков А.О. | 01.06.2026г. Издание № 1 | Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» Кемелбек у. Т. | Стр. 1 из 96 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. |  | - элементы конструкции выступающие вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 11 | ТР ТС 018/2011 пункт 11 Визуальный контроль Линейные измерения | 0….5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. |  | - озоноразрушающие вещества и материалы в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования, применяемых на транспортных средствах | ТР ТС 018/2011, раздел IV пункт 12 | ТР ТС 018/2011 пункт 12 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |
| 4. |  | -оснащения аппаратурой спутниковой навигации выпускаемые в обращение ТС категории М, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, а также специально предназначенные для перевозки детей, и категории N, используемые для перевозки твердых бытовых отходов и мусора (мусоровозы), специальных, опасных, тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, а также ТС оперативных служб. | ТР ТС 018/2011, раздел IVпункт 13 ГОСТ 33670-2015 п. А.2. | ГОСТ 33670, п. А.2.1 п. А.2.1 Визуальный контроль Контроль документации | Соответствие/не соответствие |
| 5. |  | - комплектность сертифицированными устройствами вызова экстренных оперативных служб. Выпускаемые в обращение ТС категории М и категории N | ТР ТС 018/2011, раздел IVпункт 131 ГОСТ 33670-2015 п. А.3. | ГОСТ 33670, п. А.3.1 п. А.3.2 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |
| 6. |  | оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами), конструкция выпускаемых в обращение ТС категорий М и М , осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, категорий N и N , | ТР ТС 018/2011, раздел IVпункт 14 ГОСТ 33670-2015 п. А.4. | ГОСТ 33670, п. А.4.1 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |

| 7. |  | -Требования к общей безопасности - оснащение противоугонными устройствами системами для предотвращения несанкционированного приведения в действие двигателя обычными средствами или использования другого источника энергии основного двигателя ТС в комбинации по крайней мере с одной системой, которая: - блокировка рулевого управление; - блокировка передаточного механизма - блокировка механизма переключения передач | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.6 | Правила ЕЭК ООН № 18, приложение № 3 ГОСТ Р 33670- 2015 таблица А.5 Визуальный контроль функциональная проверка | Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Функционирует/н е функционирует Функционирует/н е функционирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |  | -Требования к системам отопления - оснащенность системой отопления обитаемое помещение каждого транспортного средства | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.2.1 ГОСТ 33670-2015 п. А.7 | Правила ЕЭК ООН № 122, приложения 4-6 ГОСТ Р 33670- 2015 таблица А.7 Визуальный контроль функциональная проверка | Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует |
| 9. |  | -Требования к устройствам освещения и световой сигнализации - Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны/ - размещения фар ближнего света: по высоте над опорной поверхностью. - размещения передних противотуманных фар - размещения указателей поворота и аварийной сигнализации. - размещения сигналов торможения -размещения задних противотуманных фонарей - Угол наклона плоскости, содержащей левую (от ТС) часть верхней светотеневой границы пучка, именуемый углом | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.3.1 1 Приложение 8, пункт 3 ГОСТ 33670-2015 п. А.8 ГОСТ 33997-2016 п 4.3 | ГОСТ Р 33670- 2015 таблица А.8 Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Правила ЕЭК ООН № 10, приложения 4-22; ГОСТ Р 51709-2001, п. 5.3 Освещенность Линейные измерения Визуальный контроль функциональная проверка | Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует 0….1200мм 0….800мм 0.…600мм 0….2100мм 0….1200мм 0....20 20' |

|  |  | регулировки ближнего света фар типов С, НС, DC, CR, HCR, DCR, - Измерение силы света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета -Максимальная сила света всех фар, которые могут быть включены одновременно в режиме "дальний свет |  |  | 200….125000 кд 200….125000 кд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Частота следования проблесков |  |  | 0....20 20' |
| 10. |  | Дополнительные требования к общей безопасности пассажирских ТС - противопожарная защита - число выходов - минимальные размеры выходов -размеры свободному открыванию дверей -сечение поручней и опор для рук - ограждение проемов для ступенек | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 1.4.1 ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 7 ГОСТ 33670-2015 п. А.9 ГОСТ 33997-2016 п 4.7 | ГОСТ 33670- 2015 таблица А.9 Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.7.7 Линейные измерения Определение силы тока Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие 0…100мм 0….2000мм Соответствие/не соответствие 0°….100° 0….100мм 0….800мм |
| 11. |  | -Требования к тормозным системам - Удельная тормозная сила - Усилие на органе управления тормозной системы - Относительная разность тормозных сил колес оси -Удельная тормозная сила стояночной тормозной системы - Усилие, прикладываемое к органу управления стояночной тормозной системы для приведения ее в действие - Относительная разность тормозных сил колес оси -Удельная тормозная сила запасной тормозной системы - Усилие на органе управления тормозной системы - Относительная разность тормозных сил колес оси | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 2.1.1 ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт 1 ГОСТ 33670-2015 п. А.5 ГОСТ 33997-2016, п. 4.1 | Правила ЕЭК ООН № 13-11, п. 6, приложение 4; Правила ЕЭК ООН № 13Н, п.6, приложение 3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.1 ГОСТ 33997-2016, п. 5.1 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.5 | Соответствие/не соответствие 0….25 кН 0….980Н 0….25% 0….25 кН 0….688Н 0….25% 0….25 кН 0….980Н 0….25% |
|  |  |  |  | Эффективность тормозной системы Визуальный контроль Функциональная проверка Анализ |  |

|  |  |  |  | эксплуатационной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документации |  |
| 12. |  | -Требования к шинам и колесам | ТР ТС 018/2011 | Правила ЕЭК ООН № | Соответствие/не |
|  |  | - Остаточная глубине рисунка протектора шин | Приложение 4, пункт | 30, приложение 6; | соответствие |
|  |  |  | 2.2.1 | ГОСТ 33670- 2015 | 0….4,0мм |
|  |  |  | ТР ТС 018/2011 Приложение 8, пункт п.5 ГОСТ 33670-2015 п. | таблица А.10 |  |
|  |  |  | А.10 | ЕЭК ООН № 54, |  |
|  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 4.5 | приложение 6; |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 5.5 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ Р 51709-2001, пп. |  |
|  |  |  |  | 5.5 |  |
|  |  |  |  | Линейные измерения |  |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
| 13. |  | -Требования к средствам обеспечения обзорности | ТР ТС 018/2011 | ГОСТ 33670- 2015 | Соответствие/не |
|  |  | -Светопропускание ветрового стекла и стекол, через | Приложение 4, пункт | таблица А.11 | соответствие |
|  |  | которые обеспечивается передняя обзорность | 2.3.1 | Правила ЕЭК ООН | 0….100% |
|  |  |  | ТР ТС 018/2011, Приложение 8, пункт п.4 ГОСТ 33670-2015 п. | № 46, п. 15.2; |  |
|  |  |  | А.11 | ГОСТ Р 51709-2001, |  |
|  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 4.4 | пп. 5.4, 5.7.1 |  |
|  |  |  |  | ГОСТ 33997-2016 п. 5.4 |  |
|  |  |  |  | Светопропускание |  |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
|  |  |  |  | функциональная |  |
|  |  |  |  | проверка |  |
| 14. |  | -Требования к спидометрам | ТР ТС 018/2011 | ГОСТ 33670- 2015 | Соответствие/не |
|  |  | - скорость транспортного средства по показаниям | Приложение 4, пункт 2.4. | таблица А.12 Правила ЕЭК ООН № | соответствие |
|  |  | спидометра его фактической скорости | ГОСТ 33670-2015 п. | 39-00, приложение 3; | 0…30 км/ч |
|  |  |  | А.12 | Визуальный контроль |  |
|  |  |  |  | Функциональная |  |
|  |  |  |  | проверка |  |
|  |  |  |  | Дорожные испытания |  |

| 15. |  | -Требования к травмобезопасности рулевого управления --угол закругления | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.1. ГОСТ 33670-2015 п. А.17 | Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.17 Визуальный контроль Функциональная проверка линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….2,5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. |  | -Требования к ремням безопасности и местам их крепления - оснащенность ремнями безопасности - использование втягивающих устройств - оснащенность подушкой безопасности, предусматривающее знак предупреждения против использования на нем детского удерживающего устройства, установленного против направления движения -конструкция и установку ремней безопасности устройство, служащее для открывания пряжки - Расположение пряжки -Установка пряжки - места крепления ремней безопасности, соответствующими типу применяемых ремней - болты и их маркировки, используемые в конструкции мест | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.2. Приложение 8, пункт 7 ГОСТ 33670-2015 п. А.13 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7 | Правила ЕЭК ООН № 14, приложение 6; Правила ЕЭК ООН № 16, приложение 18; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.13 ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 Визуальный контроль Функциональная проверка Контроль эксплуатационной документации | Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие Соответствие/не соответствие |

|  |  | крепления ремней безопасности |  |  | Соответствие/не соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - демонтаж ремней безопасности, предусмотренных конструкцией ТС |  |  | Соответствие/не соответствие |
| 17. |  | -Требования к сидениям и их креплениям - крепления сидений - механизмы продольной регулировки положения подушки и угла наклона спинки сиденья или механизмы перемещения сиденья (для посадки и высадки пассажиров) | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.3. Приложение 8, пункт 7 ГОСТ 33670-2015 п. А.14 ГОСТ 33670-2015 п. А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 4.7 | Правила ЕЭК ООН № 17, ГОСТ Р 33670- 2015 приложение 6 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.14 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.18 ГОСТ 33997-2016 п. 5.7 ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2 Визуальный контроль Функциональная проверка Органолептическая проверка линейные измерения | Соответствие/не соответствие Функционирует/н е функционирует Соответствие/не соответствие |
|  |  | -геометрические замеры закруглений острых кромок поверхности внутреннего объема пассажирского помещения транспортного средства. |  |  | 0.…3,2мм 0.…25мм |
|  |  | -геометрические замеры высоты кронштейнов или деталей крепления с выступающими краями |  |  |  |
|  |  | - геометрические замеры радиус закругления краев элементов крыши |  |  | 0….3,2мм. |
|  |  | - геометрические замеры радиуса закруглений контактирующих кромок внутренней поверхности кузова и установленные на ней элементы, установленных на крыше компонентов. |  |  | 0….165d 0….3,2мм 0….5мм |
|  |  | - геометрические замеры выступление вниз более чем на 19 мм планков и ребр крыши сделанных из жесткого материала |  |  | 0….19мм |
| 18. |  | -Требования к дверям, замкам и петлям дверей транспортных средств категорий - сила открывание механизма замков дверей, закрепленных на петлях | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.5. ГОСТ 33670-2015 п. А.15 | Правила ЕЭК ООН № 11, п. 7 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.15 Визуальный контроль Функциональная | Функционирует/н е функционирует 0….300Н |

|  |  |  |  | проверка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. . |  | -Требования к травмобезопасности наружных выступов - элементы конструкции, которые могли бы захватить (зацепить) или увеличивали бы риск или степень тяжести травмирования любого лица, которое может соприкоснуться с транспортным средством. -Выступающие эмблемы и другие декоративные объекты - радиус закругления кромок - радиус закругления лебедки выступающий за переднюю поверхность бампера. | ТР ТС 018/2011, Приложение 4, пункт 3.6. ГОСТ 33670-2015 п. А.16 | Правила ЕЭК ООН № 26, приложение 3 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.16 Линейные измерения Визуальный контроль Приложении силы проверка с использованием испытательного шара | Соответствие/не соответствие 0….2000мм 0-100Н 0….10мм 0….100d 0….20мм 0….2,5мм |
|  |  | - выступающее за наружную поверхность кузова ручки дверей и багажника, |  |  | 0….70мм |
|  |  | -Проверка геометрических замеров ободков и козырьки фар выступающие по отношению к наиболее выступающей точке |  |  | 0….70мм 0….100d |
|  |  | - Проверка геометрических замеров выступление кронштейнов для домкрата за вертикальную проекцию линии пола |  |  | 0….10мм |
|  |  | - Выпускные трубы, выступающие за расположенную непосредственно над ними вертикальную проекцию линии пола |  |  | 0….2,5мм 0….10мм |
|  |  | -радиус кривизны выступающих наружу краев боковых воздушных обтекателей, дождевых щитков и противогрязевых дефлектров окон |  |  | 0….1мм |
| 20. |  | -Требования к задним и боковым защитным устройствам -проверка задних и боковых зашитых устройств - ширины заднего зашитого устройства. - высоты заднего зашитого устройства. - отстояние заднего защитного устройства от заднего | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.7. Приложение 8, пункт 8. ГОСТ 33670-2015 п. А.19 ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.7 | Правила ЕЭК ООН № 58, приложение 5; Правила ЕЭК ООН № 73, приложение3; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.5 ГОСТ 33670- 2015 | Соответствие/не соответствие 0….100мм 0….100мм 0…400мм |

|  |  | габарита транспортного средства | ГОСТ 33997-2016, п. 4.7 | таблица А.19 ГОСТ 33997-2016, 5. 4.7 | 0….2,5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - радиус закруглений кромок заднего защитного устройства - расстояние от опорной поверхности до нижнего края заднего защитного устройства на всем его протяжении. -отстояние внешней поверхности бокового защитного устройства от бокового габарита транспортного средства внутрь. -отстояние задней части наружной поверхности бокового защитного устройства от внешнего края наружной задней шины внутрь |  | Линейные измерения Визуальный контроль | 0….550мм 0….250мм 0….250мм 0….300мм |
|  |  | - расстояние горизонтальных профилей боковых защитных устройств - высоты горизонтальных профилей боковых защитных устройств. - отстояние переднего конца бокового защитного устройства по горизонтали от задней поверхности протектора шины переднего колес если в указанной зоне колеса. - расстояние от опорной поверхности до нижнего края бокового защитного устройства на всем его протяжении |  |  | 0….300мм 0….300мм 0….550мм |
| 21. . |  | -Требования к пожарной безопасности | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 3.8. ГОСТ 33670-2015 п. А.20 ГОСТ Р 51709-2001 п.4.6 | Правила ЕЭК ООН № 34, приложения 5,6,7; ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.6.4 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.20 | Соответствие/не соответствие |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
| 22. |  | Требования к выбросам транспортных средств - наличие системы бортовой диагностики (в отношении экологических показателей) в работоспособном состоянии.категорий М1 полной массой не более 3,5 т и N1 - наличие системы бортовой диагностики в работоспособном состоянии, категорий М1 полной массой более 3,5 т, М2, М3, N2, N3 2008 и более поздних годов | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 4.1. Приложение 8, пункт 9 ГОСТ 33670-2015 п. А.21 ГОСТ 33670-2015 п. А.22 ГОСТ 33670-2015 п. А.23 | ГОСТ 33670- 2015 таблица А.21 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.22 ГОСТ 33670- 2015 таблица А.23 ГОСТ 33997-2016 п. 5.9 | Соответствие/н есоответствие Соответствие/н есоответствие Соответствие/н есоответствие |

|  |  | выпуска с дизелями и 2010и более поздних годов выпуска с газовыми двигателями | ГОСТ 33997-2016 п. 4.9 | Анализ документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - оснащение каталитическим нейтрализатором категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 -оснащение системой рециркуляции отработавших газов и (или) каталитическим нейтрализатором и (или) фильтром частиц категорий М1 полной массой до 3,5 т и N1 c дизелями - содержание оксида углерода (СО) в отработавших газах ТС с бензиновыми и газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах вращения коленчатого вала двигателя - дымность отработавших газов ТС с дизелями в режиме свободного ускорения - системы питания газобаллонных ТС, ее размещение и установка уровень шума выпуска отработавших газов |  | Функциональная проверка системы бортовой диагностики измерения уровня выбросов измерения дымности проверка утечки газа измерения шума Визуальный контроль | Соответствие/н есоответствие Соответствие/н есоответствие 0…3,5% 0….1200 млн-1 0,00….3 м-1 0…3,5% 0….1200 млн-1 0,00….3 м-1 30 - 100 дБ |
| 23. |  | Требования к транспортным средствам в отношении установки устройства (системы) вызова экстренных оперативных служб | ТР ТС 018/2011 Приложение 4, пункт 5 | Правила ЕЭК ООН № 94, приложения 3-9;Правила ЕЭК ООН № 95, приложения 3-8; ГОСТ 55530-2013, п. 6; ГОСТ 33473-2015, п. 6 | Соответствие/не соответствие |
|  |  |  |  | Визуальный контроль |  |
| 24. |  | -Требования к размерам транспортных средств - максимальной длина одиночного транспортного средства категорий М1, N1, N2 и О1, О2 (прицепа). | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 1 | ГОСТ Р 52389-2005, п. 5.1 Линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….20000 мм |
|  |  | - максимальная ширины транспортных средств категорий М, N, О и изотермических кузовов транспортных средств. -максимальная высоты транспортных средств категорий М, N, О |  |  | 0….2600мм 0….4000мм |

| 25. |  | -Требования к весовым ограничениям транспортных средств -весовые ограничение взвешиваний максимальной массы -Вертикальная статическая нагрузка на тяговое устройство | ТР ТС 018/2011 Приложение 5, пункт 2. Приложение 5, пункт 3 | ГОСТ Р 52389-2005, приложения В, Г Функциональная проверка Весовые ограничения Приложения силы | Соответствие/не соответствие 0…40000 кг 0….490Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. |  | - Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами | ТР ТС 018/2011 Приложение 6, п. 1.4. Приложение 6, п. 3.1. | ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 ГОСТ Р 52543-2006, п. 6; ГОСТ 14658-86, п. 2; Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |
| 27. |  | - Требования к автосамосвалам | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.7. Приложение 6, п. 2.2.13 Приложение 6, п. 2.2.14 | ГОСТ 18464-96, п. 5; ГОСТ 20245-74, п. 2 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |
| 28. |  | -Требования к автоцементовозам | Приложения 6, п.1.8. Приложение 6, п.2.1 Приложение 6, п.2.3 Приложения 6, п.3.3 | ГГОСТ 27614-2016, п. 7 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |
| 29. |  | -Требования к автоэвакуаторам. - Органы управления элементами конструкций прерывного действия после прекращения воздействия на них -усилия на ограждения - проверка подразделений непостоянного звука -Проверка характеристик и допустимых уровня шума на рабочих местах -Измерения характеристик постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п.1.9. Приложение 6, п. 2.2. Приложение 6, п. 3.3.1 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; ГОСТ 23941-2002, п. 4 Визуальный контроль Функциональная проверка Приложение силы время | Соответствие/не соответствие 0….2с 0….1000Н 0….107дБ 0….107дБ 0….107дБ |
| 30. |  | -Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.10 | ГОСТ 28385-89, п. 3 Визуальный контроль | Соответствие/не соответствие |
| 31. |  | - Требование к пожарным автомобилям | Приложение 6, п.1.11 |  |  |

| 32. |  | -Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции) - режимы звучания звукового сигнального прибора максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии 7 м от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала - продолжительность цикла изменений основных гармонических составляющих специального звукового сигнала -максимальный уровнь звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п 1.12. Приложение 6, п. 2.4 | Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН № 21, приложение 6 ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г Визуальный контроль Функциональная проверка Измерения шума Время Линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….7000мм 0….6с 0….125 дБ А 0….2000мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. |  | -Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог - усилия, прилагаемые к рычагам управления спецоборудованием, в зависимости от способа перемещения и частоты использования. -усилие, прикладываемое двумя руками к рукоятке рычага ручного привода арматуры трубопровода в момент запирания запорного органа (или страгивания при открытии), - элементы конструкции технологического оборудования, выступающие при движении за габаритную ширину транспортного средства -Проверка геометрических замеров угла наклона элементов конструкции технологического оборудования, -увеличение размера по высоте установки фар ближнего света - увеличение расстояния от передней оконечности машины до боковых повторителей указателей поворота -характер подразделения спектра шума -подразделения шума по временным характеристикам - подразделения непостоянного звука -характеристика допустимых уровня шума на рабочих местах | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.13. Приложение 6, п. 3.3. | ГОСТ 23941-2002, п. 4; Правила ЕЭК ООН N 65-00, приложение 3; Правила ЕЭК ООН № 48-04, приложение 9; Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума | Соответствие/не соответствие 0….200Н 0….450Н 0….1000мм 0….450 0….3250мм 0….3500мм 0….107дБ 0….107дБ 0….107дБ |
| 34. |  | -Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин | Приложение 6, п. 1.14. | ГОСТ 12.2.088-83, п.4; ГОСТ 23941-2002, п. 4 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |

| 35. |  | -Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов - Определение геометрических замеров всех элементов выступающие над опорной поверхностью -Определение геометрических замеров радиус скругления всех элементов выступающие над опорной поверхностью - Определение геометрических замеров всех элементов на крыше салона (ребра жесткости, кронштейны плафонов освещения и т.п.) выступающие вниз по отношению к поверхности крыши -Определение геометрических замеров радиуса скругления всех элементов на крыше салона -Определение геометрических замеров проемов люка | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.15. Приложение 6, пунк 2.3 Приложение 6, пункт 3.3 | ГОСТ Р 53814-2010, п. 5 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения | Соответствие/не соответствие 0….10мм 0….3,2мм 0….20мм 0….20мм 0….2700мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. |  | - Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет | Приложение 6, п. 1.16. | Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7; Правила ЕЭК ООН № 89, приложение 5; Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения | Соответствие/не соответствие |
| 37. |  | -Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | Приложение 6, п. 1.17. | ГОСТ Р 51709-2001, пп. 5.7.2, 5.6 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения | Соответствие/не соответствие |
| 38. |  | -Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов -Проверка защиты от накопления статического электричества -Проверка геометрических замеров длины заземляющего тросо со штырем-струбциной на конце для заглубления в землю или подсоединения к заземляющему контуру -измерение сопротивление отдельных участков цепи. -измерения сопротивление заземляющего устройства автоцистерны, прицепаполуприцепа) - цистерны совместно с контуром заземления | Приложение 6, п. 1.18. | ГОСТ 25560-82, п. 6; ГОСТ 25570-82, приложение 2; СТБ ЕН 13081-2006; СТБ ЕН 13082-2006; СТБ ЕН 13083-2006 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения сопротивление | Соответствие/не соответствие 0-1000мм 0,1 мВ до 600 В 0,1 до 40 MОм |
| 39. |  | - Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей. - высота поручни от уровня площадки. -усилие на вентилях и рукоятках зажимов крышек люков и крышек | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.19. | ГОСТ 9218-2015, п. 6 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения сопротивление | Соответствие/не соответствие 0….1000мм 0….147Н |

| 40. |  | -Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа - момент, прилагаемый силы вентилям -длина соединенные с сосудом заземляющую цепочку электропровода -длина отличительных полос | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.20.1 Приложение 6, пункт 2.5 Приложение 6, п. 2.5.1 Приложение 6, п. 2.5.2 | ГОСТ 21561-76, п. 5 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы | Соответствие/не соответствие 0….4,9Н 0….200мм 0….200мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. |  | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей -Проем люка | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.21. | Правила ЕЭК ООН № 14, п. 6; Правила ЕЭК ООН № 16, п. 7; | Соответствие/не соответствие 0….500мм |

|  |  |  | -Место установки аварийного люка -статическое усилие, направленное вертикально вверх - обрез кузова выхлопной трубы системы выпуска отработавших газов транспортных средств категорий М2 и М3 на базе транспортных средств категории N или шасси |  |  |  | Правил ЕЭК ООН № 107, приложения 3, 4, 6, 7 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Приложение силы | 0….500мм 0….5000Н 0….50мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. |  |  | -Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами -высота перил люлки подъемников -высота обшивки -характер подразделения спектра шума -подразделения шума по временным характеристикам -подразделения непостоянного звука -допустимые уровня шума на рабочих местах -характеристика постоянного шума на рабочих местах в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами -допускаемые уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровни звука на рабочих местах -Измерения широкополосного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума |  |  | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.22. Приложение 6, п. 2.3 Приложение 6, п. 3.1 Приложение 6, п. 3.3 | СТБ ЕН 280-2006; ГОСТ Р 53037-2013, п. 5 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума | Соответствие/не соответствие 0….1000мм 0….100мм 0….100дБ 0….5дБ 0….5дБ 0….8000Гц 0….107дБ 0….8000Гц 0….107дБ |  |
| 43. |  |  | - Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов |  |  | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, п. 1.23 | ТР ТС 018/2011, Приложение 6, пункт 1.23 Визуальный контроль Функциональная проверка | Соответствие/не соответствие |  |
| 44. |  |  | -Требования к автомобилям скорой медицинской помощи -наружное освещение автомобилей скорой включающего в себя светильники над дверями медицинского салона для освещения прилегающей территории, обеспечивающие освещенность не менее 30 лк в радиусе 2 м от дверного проема. |  |  | ТР ТС 018/2011, приложение №6 п.1.6 ГОСТ Р52567-2006 ГОСТ Р 50574-2002, Правила ЕЭК ООН № 28, Правила ЕЭК ООН N 65-00 | ТР ТС 018/2011, приложение №6 ГОСТ Р52567-2006 п.7 ГОСТ Р 50574-2002, приложения А,Б,В,Г; Правила ЕЭК ООН № 28, п. 6.2; Правила ЕЭК ООН N | Соответствие/не соответствие 0….30лк 0….2000мм 0….1000 А·ч 0….10000 Вт |  |
|  | Директор «ГП ИДДД» М.П. Шугурбеков А.О. |  |  | 01.06.2026г. Издание № 1 | Руководитель ИЛ «ГП ИДДД» Кемелбек у. Т. |  |  | Стр. 14 из 16 |  |

|  |  | - суммарная емкости аккумуляторных батарей -электрические системы с различным - Размеры дверного проема в перегородке - минимальные размеры проемов дверей - угол задней распашной двери при раскрытии и в положении максимального раскрытия. - усилие открывания (закрывания) дверей. -высота подножки проема задней двери. -выдержка нагрузки подножки проема задней двери -выступание элементов крепления и специальных накладок, предназначенных для крепления боковых и потолочных панелей -теплоизоляция пола, потолка, боковых панелей и дверей медицинского салона автомобиля скорой медицинской помощи. -внутренние габаритные размеры медицинского салона в зависимости от класса автомобиля скорой медицинской помощи. -ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны автомобилей скорой медицинской помощи классов A. -ширина рабочей зоны проход по всей длине носилок (медицинской тележки) хотя бы с одной стороны автомобилей скорой медицинской помощи классов B. -ширина сидений -глубина - для кресел 330 мм (для прочих сидений) -высота над уровнем пола -толщина подушек сидений. -температуры воздуха в медицинском салоне. -температуры воздуха в центре салона -расстоянии пола при измерении температуры. -время достижения заданного снижения температуры -скорость движения воздуха -высота замера скорости движения воздуха -освещенность рабочих мест медицинского салона. - освещенность дополнительного светильника -диаметр светового пятна на поверхности носилок -освещенность поверхности подножки | Приложение 6, п. 1.6. Приложение 6, п. 2.4 | 65-00, приложение 3 Визуальный контроль Функциональная проверка Линейные измерения Измерения шума Приложение силы Время Температура Освщенность | 0….1000 А·ч 0….10000 Вт 0….1500мм 0….1400мм 0….150° 0….120Н 0….400мм 0….2000Н 0….5мм 0…. 25°С 0….3000с 0….100мм 0….3000мм 0….240мм 0….750мм 0….450мм 0….400мм 0….420мм 0….50мм 0….50°С 0….40°С 0….1000мм 0….300с 0….0,25 м/с 0….700мм 0….300лк 0….1000лк 0….200мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | - усилие на выдержку кронштейнов - расстояния баллонов с кислородом размещенный в вертикальном положении в задней части салона в шкафу с надежной их фиксацией к несущим элементам кузова -высота основных носилок над уровнем поверхности пола автомобилей скорой медицинской помощи класса С -время фиксации и расфиксации размещенных изделий -высота бортиков открытых полок - максимальный уровень звука, измеренный на расстоянии от транспортного средства, при подаче специального звукового сигнала -максимальный уровня звука на расстоянии 2 м от излучателя сигнала по оси, перпендикулярной к плоскости его выходного отверстия при подаче специального звукового сигнала |  |  | 0….30лк 0….50Н 0….500мм 0….650мм 0….15с 0….30мм 0….700мм 0….130дБ 0….2000мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* методы испытаний заполняются в конкретном виде, например: фотоколориметрия, электрофотометрический метод, рНметрия, спектрофотометрия, аргенометрия, титриметрия, ВЖЭХ, ГЖХ, ТСХ, вольтамперметрия, механические испытания (на разрыв, сплющивание, изгиб, прочностные характеристики и т.д.), см. гр. 5 формы 9 паспорта.

** заполняется в соответствии с КЦА-ПЛ12.

Примечания:

- На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

- Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» в правом верхнем углу без подписи руководства КЦА.

3.Область аккредитации представляется в разрезе постоянной производственной площади и удаленной от постоянной производственной площади Лаборатории, при их наличии.

4.Каждая страница области аккредитации должна быть идентифицирована в соответствии с ISO/IEC 17025 и подписана руководителем организации и ИЛ

5.При заявлении гибкой ОА, Лаборатория должна указать применяемые ею виды гибкости по КЦА-ПЛ 12 на каждой странице ОА.

6.При переутверждении ОА по результатам ИК/переоценки или других процессов на каждой странице в правом верхнем углу дополнительно указывается «Переутверждена от 	».

7.При расширении ОА рядом с расширяемой частью указывается «Расширен с	»