|  | УТВЕРЖДАЮ Директор КЦА___________К.Ш. Жунушакунов Приложение к аттестату аккредитации №______________________________ от «_____» ________________202__ г. |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ   АККРЕДИТАЦИИ

## Химико-аналитической   лаборатории   филиала «Инженерно-технический центр» ОсОО «Газпром Кыргызстан»

| п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* | Диапазон измерений, ед.измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ## Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. | ГОСТ 5542-2014 ТР ЕАЭС 046/2018 | Компонентный состав, молярная доля | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) |  |
|  |  |  | Метан (СН4) |  | 40,0-99,97 мол% |
|  |  |  | Этан (С2Н6) |  | 0,001-15 мол% |
|  |  |  | Пропан (С3Н8) |  | 0,001-6 мол% |
|  |  |  | н- Бутан (n-C4Н10) |  | 0,001-4 мол% |
|  |  |  | Изобутан (i-С4Н10) |  | 0,001-4 мол% |
|  |  |  | н-Пентан (n-С5Н12) |  | 0,001-2 мол% |
|  |  |  | Изопентан (i-С5Н12) |  | 0,001-2 мол% |
|  |  |  | Неопентан (neo-C5Н12) |  | 0,0005-0,05 мол% |
|  |  |  | Бензол (С6Н6) |  | 0,001-0,05 мол% |
|  |  |  | Толуол (С7Н8) |  | 0,001-0,05 мол% |
|  |  |  | Гексаны (С6Н14) |  | 0,001-1 мол% |
|  |  |  | Гептаны (С7Н16) |  | 0,001-0,25 мол% |
|  |  |  | Октаны (С8Н18) |  | 0,001-0,05 мол% |
|  |  |  | Водород (Н2) |  | 0,001-0,5 мол% |
|  |  |  | Гелий (Не) |  | 0,001-0,5 мол% |
|  |  |  | Азот (N2) |  | 0,005-15 мол% |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Газпром Кыргызстан»                                            Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							                   _________________ Д.З. Кожаева

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» ________________202__ г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. | ГОСТ 5542-2014 ТР ЕАЭС 046/2018 | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |
|  |  |  | Область значений числа Воббе (высшего) при стандартных условиях | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |
|  |  |  | Отклонение числа Воббе (высшего) при стандартных условиях | - | - |
|  |  |  | Массовая концентрация сероводорода | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | 1,0-50, мг/м3 |
|  |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | 1,0-50, мг/м3 |
|  |  |  | Молярная доля кислорода | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) | 0,005-2 мол% |
|  |  |  | Молярная доля диоксида углерода | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) | 0,005-10,00 мол% |
|  |  |  | Плотность при стандартных условиях | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |
| Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Газпром Кыргызстан» Начальник Химико-аналитической лаборатории _____________________А.А. Гребенюк _________________ Д.З. Кожаева |  |  |  |  |  |
| Приложение к аттестату аккредитации №______________________________ от «_____» ________________202__ г. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания | ГОСТ 27577-2000 ТР ЕАЭС 046/2018 | Объемная теплота сгорания низшая | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |
|  |  |  | Относительная плотность к воздуху | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |
|  |  |  | Расчетное октановое число газа | По п.6.4 ГОСТ 27577 - 2000 (по моторному методу) | - |
|  |  |  | Концентрация сероводорода | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | 1,0-50, мг/м3 |
|  |  |  | Концентрация меркаптановой серы | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | 1,0-50, мг/м3 |
|  |  |  | Суммарная объемная доля негорючих компонентов | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) | - |
|  |  |  | Объемная доля кислорода | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) | 0,004-0,01 мол% |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Газпром Кыргызстан»                                            Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							                   _________________ Д.З. Кожаева

Приложение к аттестату аккредитации

№_____________________________

от «_____» ________________202__ г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Газ природный. | ГОСТ 5542-2014, ГОСТ 27577-2000, ТР ЕАЭС 046/2018 | Отбор образцов | ГОСТ 31370 - 2008 (ИСО 10715:1997) (косвенный метод) | - |
| 4 | Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. | ТР ЕАЭС 046/2018 | Компонентный состав, молярная доля | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) |  |
|  |  |  | Метан (СН4) |  | 40,0-99,97 мол% |
|  |  |  | Этан (С2Н6) |  | 0,001-15 мол% |
|  |  |  | Пропан (С3Н8) |  | 0,001-6 мол% |
|  |  |  | н- Бутан (n-C4Н10) |  | 0,001-4 мол% |
|  |  |  | Изобутан (i-С4Н10) |  | 0,001-4 мол% |
|  |  |  | н-Пентан (n-С5Н12) |  | 0,001-2 мол% |
|  |  |  | Изопентан (i-С5Н12) |  | 0,001-2 мол% |
|  |  |  | Неопентан (neo-C5Н12) |  | 0,0005-0,05 мол% |
|  |  |  | Бензол (С6Н6) |  | 0,001-0,05 мол% |
|  |  |  | Толуол (С7Н8) |  | 0,001-0,05 мол% |
|  |  |  | Гексаны (С6Н14) |  | 0,001-1 мол% |
|  |  |  | Гептаны (С7Н16) |  | 0,001-0,25 мол% |
|  |  |  | Октаны (С8Н18) |  | 0,001-0,05 мол% |
|  |  |  | Водород (Н2) |  | 0,001-0,5 мол% |
|  |  |  | Гелий (Не) |  | 0,001-0,5 мол% |
|  |  |  | Азот (N2) |  | 0,005-15 мол% |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Газпром Кыргызстан»                                         Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							             _________________ Д.З. Кожаева

Приложение к аттестату аккредитации

№______________________________

от «_____» ________________202__ г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. | ТР ЕАЭС 046/2018 | Массовая концентрация сероводорода | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | 1,0-50 мг/м3 |
|  |  |  | Массовая концентрация меркаптановой серы | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | 1,0-50 мг/м3 |
|  |  |  | Массовая концентрация общей серы | ГОСТ Р 53367 - 2009 (хроматографический метод) | - |
|  |  |  | Теплота сгорания низшая при стандартных условиях | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |
|  |  |  | Молярная доля кислорода | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) | 0,005-2 мол% |
|  |  |  | Молярная доля диоксида углерода | ГОСТ 31371.7 - 2008 (хроматографический метод - метод А) | 0,005-10,00 мол% |
|  |  |  | Плотность при стандартных условиях | ГОСТ 31369 - 2008 (расчетный метод) | - |

Заместитель генерального директора по производству ОсОО «Газпром Кыргызстан»                                         Начальник  Химико-аналитической лаборатории

_____________________А.А. Гребенюк                 							             _________________ Д.З. Кожаева