УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

_____________   К.Ш. Жунушакунов

подпись                  расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА_____________________

«____»______________20_____г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

органа контроля по проведению осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств

ОсОО «Сертификационный Испытательный Центр KG Стандарт»

наименование органа контроля и организация заявителя

Тип органа контроля по ISO/IEC 17020     А___

| №№ п/п | Наименование типов транспортных средств (шасси), единичных транспортных средств и компонентов транспортных средств и их категория | Контролируемые элементы (для контроля колесных транспортных средств) | Обозначение нормативно- правовых документов, регулирующих транспортные средства (шасси), единичные транспортные средства и компоненты транспортных средств | Обозначение нормативного документа (регламенты, стандарты и/ или спецификации),содержащие требования на правила и методы технического осмотра или технической экспертизы колесных транспортных средств | Диапазон измерений, ед. измерения, где уместно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Категории колесных транспортных средств: M1; M2; N1; N2; О1; О2; | 1. Требования к тормозным системам: - Требования к общей безопасности Тормозные свойства или тормозные системы: | ## Технический регламент Таможенного союза ## «О безопасности колесных транспортных средств» ## ТР ТС 018/2011 | ## ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 41.35-99 | 0-3500т |
|  |  | - Общая удельная тормозная сила (коэффициент неравномерности); - Относительная разность тормозных сил колес оси - Стояночный тормоз: - Общая удельная тормозная сила - Удельная тормозная сила - Блокирование колес транспортного средства на роликах или автоматическое отключение стенда вследствие проскальзывания колес по роликам - Требования к прицепам с пневматическим тормозным приводом - Требования к сигнализации и контроля тормозных систем - Требования к тормозным шлангам - Требования к АБС (при наличии) | ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки | ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.1 ГОСТ Р 51709-2001, п. 4.2 ГОСТ 51253-99 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 52160-2003 Визуальный, инструментальный. |  |
| 2 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; | 2. Требования к рулевому управлению Рулевое управление: -внешний осмотр; -суммарный люфт - Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма - Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 28691-90 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 Визуальный, инструментальный. | 0-100 0-200 0-250 |
| 3 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | 3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации: Внешние световые приборы: -соответствие внешних световых приборов; - измерения наклона светового пучка; -соответствие световых приборов относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей; -Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов -Требования к указателям поворота и аварийной сигнализации -Требования к сигналам торможения -Требования к задним противотуманным фонарям -Требования к внешней подсветки Требования к светоотражающим устройствам | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН №37 Правила ЕЭК ООН №99 ГОСТ Р 51709-2004 ГОСТ 8769-75 | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 Визуальный, инструментальный. | + 15 0-140 0-50000 0,5-3,5 |
| 4 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; | ## 4. Требования к обеспечению обзорности: ## - Средства обеспечения обзорности ## Измерение покрытие ограничивающих обзорности ветрового стекла и стекол ## Измерение светопропускание ветрового стекла и стекол Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла: -частота перемещения щеток по мокрому стеклу; -угол размаха щеток; | ГОСТ Р 51709-2004 ТР ТС 018/2011 ТР ТС 018/2011 | ГОСТ Р 51709-2004 ТРТС 018/2011 Визуальный, инструментальный. |  |
| 5 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | 5. Требования к шинам и колесам Шины и колеса: -внешний осмотр шин; -высота рисунка протектора шин; -давление воздуха в шинах - Требования к непригодной к эксплуатации шинам -Требования к маркировке -требования к восстановленным шинам - Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой -Требования к установке на одну ось транспортного средства шин разной размерности - Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес - Наличии местных повреждений шин | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 Правила ЕЭК ООН №30, №54 | ГОСТ Р 51709-2004 ТРТС 018/2011 ЕЭК ООН №30, №54 Визуальный, инструментальный. | 0,8мм-2мм |
| 6 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | 6. Требования к сцепным устройствам - Замок седельного-сцепного устройства -Деформации сцепной петли -Ослабление болтовых соединений -Продольный люфт -Требования к размерным характеристикам сцепных устройств - Установка подушек безопасности, не предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный, инструментальный. |  |
| 7 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; | 7. Требования к удерживающим системам пассивной безопасности -Места для сидения транспортных средствах -Демонтаж ремней безопасности - Демонтаж подголовников, предусмотренных конструкцией транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 8 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | 8. Требования к задним и боковым защитным устройствам -Демонтаж или изменения места размещения предусмотренных изготовителем заднего и баковых защитных устройств | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 9 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; | 9. Двигатель и его системы Требования в отношении выбросов: Для АТС с бензиновыми двигателями: -содержание оксида углерода; - содержание углеводорода; Для АТС с дизельными двигателями -Требования к газовым баллонам - Отсутствие и видимые повреждения элементов системы контроля и управления двигателем и системы снижения выбросов; - наличие каталитического нейтрализатора; - Системы питания и выпуска транспортных средств; - Запорные устройства топливных баков и устройства перекрытия топлива - Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка - Уровень шума выпуска отработавших газов транспортного средства | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р 17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 ### ГОСТ Р 52033-2003 ГОСТ Р17.2.2.06-2005 ГОСТ 17.2.2.01-84 ГОСТ 21393-75 Визуальный, инструментальный. | 0-2000млн 0 + 5% 0-16% 0,0-100,0% 1,6-1,8 м 0,05м |
| 10 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | Требования к прочим элементам конструкции АТС -Показание сигнализаторов -Замки дверей кузова или кабины, Запоры бортов, платформы. -Замки баковых навесных дверей -Демонтаж и не работоспособность средств измерения скорости -Ослабление затяжки болтовых соединений и разрушения деталей подвески и карданной передачи транспортного -Требования к деформации вследствие повреждений или изменения конструкции передних и задних бамперов транспортных средств категорий М и N -Ремонтирование опорного устройства полуприцепов | ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51709-2004 | ГОСТ Р 51709-2004 ТРТС 018/201 Визуальный. |  |
| 11 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | Требования к комплектности транспортных средств -Знак аварийной остановки -Наличие аптечки -Наличие огнетушителя - Наличие противооткатными упорами - Опознавательные знаки | ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 27 | ТРТС 018/2011 ЕЭК ООН № 27 Визуальный. |  |
| 12 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | -Требования к обеспечению возможности идентификации транспортных средств. -Идентификационный номер -Государственные регистрационные знаки - свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в конструкцию изменениями требованиям безопасности | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 13 | Категории колесных транспортных средств: М2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам категории M2; -Аварийные выходы -Крепление поручней -Установка дополнительных мест - дополнительными элементами конструкции или создание иных препятствий, ограничивающих свободный доступ к аварийным выходам - Сквозная коррозия или разрушение пола пассажирского помещения - установка опознавательные знаки для автобусов «Перевозка детей» в соответствии с Правилами дорожного движения государств – членов Таможенного союза. | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 14 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам оперативных служб -Специальные световые и звуковые сигналы -Специальные рисунки и надписи -Специальные световые и (или) звуковые сигнальные приборы | ТР ТС 018/2011 КМС 796:2015г | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 15 | Категории колесных транспортных средств: M1; М2 ; N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к специализированным транспортным средствам -Ослабление крепление специального оборудование, затяжки болтовых соединений, трещины, повреждения деталей крепления. Требования к Тросам для принудительного закрывания боковых бортов платформы самосвала. -Требования к блокировочным системам поворотного устройства. | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
|  |  | -Потеки и каплепадение из дополнительной топливной системы. - Потеки и потери раствора через не плотности шиберных затворов рабочего сосуда или соединений гидр смесительного устройства и бункера - Отсутствие или неработоспособность механических фиксаторов транспортного (закрытого) положения платформы самосвальных транспортных средств - Отсутствие или неработоспособность приспособлений (крюков, скоб и д.) крепления тента в рабочем положении над платформой бортов и пола платформы | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 . Визуальный. |  |
| 16 | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к специальным транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог -Габаритная ширина транспортного средства -Количество и расположение проблесковых маяков | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 17 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска -Повреждение и неработоспособность лебедок, зажимов и других механизмов -Провисание тросов крестовой сцепки - Нарушения крепления и фиксации транспортного положения дышла прицепа-роспуска от смещения и поворота при размещении прицепа-роспуска на тягаче - Наращивание стоек коника, нарушения крепления стоек коника, крестовой сцепки, цепей и троса стоек коника | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 18 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; | Дополнительные требования к авто эвакуаторам - Разрушение проушин для дополнительной увязки канатами (тросами) перевозимых автомобилей и машин -Опорные устройства и фиксаторы -Разрушение предохранительного бортика | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 19 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам с грузоподъемными устройствами - Требования к приспособлениям для удержания в транспортном положении колес - тары оборудования на полу платформы внутри кузова специализированного транспортного средства - Требования к выступающим за габарит по длине базового транспортного средства части подъемника | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 20 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов -Установка на цистернах задних и баковых защитных устройств - Требования к расстоянию между задней стенкой цистерны и задней частью защитного устройства -Установка дополнительных топливных баков - Требования к применению в кабине водителя топливных обогревательных Приборов -Требования к применению тента | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 |  |
| 21 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | - Требования к тормозным системам для прицепов опасных грузов - Требования к комплектности Транспортным средствам для перевозки опасных грузов. - Требования к окраске, опознавательным цветам и снабжены соответствующими надписями -Требования к изменению и демонтажу | ТР ТС 018/2011 | ТР ТС 018/2011 |  |
|  |  | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам - Требования к запорным устройствам загрузочного люка цистерны загрузочных люков - Повреждения крышек загрузочных люков, их запоров и - Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей - Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений, заглушек и торцевых уплотнений, потеки и потери перевозимых жидкостей (материалов) через неоплатности соединений цистерны и рукавов. деталей уплотнения -Отсутствие заземляющих устройств на цистернах для перевозки пищевых жидкостей - Течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладки резьбовых соединений. | ТР ТС 018/2011 | Визуальный. |  |
| 22 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки нефтепродуктов - Проверка на заземление - Сопротивление электрической цепи -Сопротивление каждого из звеньев электрических цепей; - Соединение штуцеров резинотканевых -Предупреждающие надписи -Демонтаж состояние зажимов цепи до болта заземления -Требования к Штуцерам резинотканевых рукавов -Требования к надписям и проблесковым Маячком | ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | - Демонтаж или неработоспособное состоянии а жимов для подключения заземляющего провода, тросов и других элементов защиты автоцистерны - Нарушения электропроводности электрической цепи до болта Заземления - Удаление или разрушение защитной оболочки электропроводки, соприкасающейся или находящейся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием - Демонтаж или разрушения элементов защиты мест подсоединения и контактов электрических проводов - Отсутствие в раздаточных рукавах заглушек для предотвращения вытекания топлива | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 |  |
| 23 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам – цистернам для перевозки и заправки сниженных углеводородных газов -Нанесение отличительных полос -Окраска наружной поверхности -Отсутствие заглушек на штуцерах - Отсутствие или неработоспособное состояние защитных кожухов. | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 |  |
| 24 | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; N2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам - Самопроизвольное открывание дверей после отпирания замка фургона транспортного средства - Отсутствие или повреждения устройств (упоров, ремней, крюков для подвешивания туш, съемных или откидных перегородок и др.) для предотвращения смещения груза при транспортировке Нарушения работоспособности механизмов -Отсутствие или повреждение устройств для предотвращение смещения груза. - Демонтаж или повреждения съемных и стационарных перегородок кузова, в том числе, снабженных кольцами для привязки животных, а также устройств их фиксации в транспортном положении | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 25 | Категории колесных транспортных средств: M1; N1; N2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам – фургонам, имеющим места для перевозки людей - Демонтаж или разрушение перегородок, отделяющих отсек для пассажиров от грузового отсека фургона - Изменение мест расположения и повреждение сидений или их креплений в отсеке для пассажиров - Отсутствие или неработоспособность звуковой сигнализации открытых дверей или связи отсека для пассажиров с кабиной транспортного средства | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный. |  |
| 26 | Категории колесных транспортных средств: N1; N2 ; O1; O2 ; | Дополнительные требования к транспортным средствам для перевозки пищевых продуктов - Демонтаж, разрушение или неработоспособное состояние элементов защиты от загрязнения раздаточных рукавов, вентиляционных патрубков, оборудования цистерны (насоса, контрольных приборов, средств управления), а также загрязнение мест присоединения трубопроводов для перекачки продукта - Разрушение теплоизоляции крышек и горловин люков изотермических цистерн с теплоизоляционным покрытием | ТР ТС 018/2011 | ТРТС 018/2011 Визуальный. |  |