УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА ___________  Ж.Чапаев

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№    ____________________________

от «_____»_________________20___  г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Лаборатория теплотехнических измерений Бишкекского ЦИСМ

наименование калибровочной лаборатории и  организации, в состав которой она входит

| № п/п | Измеряемая величина | Объекты калибровки | Диапазон измерений ,. ºС | Расширенная неопределенность измерений (при измеряемой температуре), ºС. * | Процедура, место проведения калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Температура | Термометры стеклянные жидкостные | -30…+250 ºС | 0,30 при -30 ºС; 0,04 при 0 ºС; 0,06 при +50 ºС; 0,10 при +100 ºС; 0,16 при +160 ºС; 0,16 при +250 ºС | МИ KG-201.01-2012, основная территория |
| 2 | Температура | Термометры электронные | -30…+250 ºС | 0,06 при -30 ºС; 0,04 при 0 ºС; 0,05 при +100 ºС; 0,06 при +200 ºС; 0,10 при +250 ºС | МИ KG-201.10-2013, основная территория |

*   измерительные и калибровочные возможности СМС (Calibration and Measurement Capability).

Примечание - для промежуточных значений температуры расширенная неопределенность измерений определяется путем линейной интерполяции.

Руководитель ____БЦИСМ                    							Руководитель  Лаборатории теплотехнических измерений

наименование  организации                                                              					            наименование калибровочной  лаборатории

________         Соороноев Э.К._       							 _________                  Честнов А.А.

подпись                       расшифровка подписи		    				                        подпись                                  расшифровка подписи