|  | УТВЕРЖДАЮ Директор Центра аккредитации при Министерстве экономики и финансов КР Директор КЦА______________________ подпись, расшифровка подписи № KG 417/КЦА ИЛ047 от «_______»___________________20___г. |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

испытательной Лаборатории Учреждения «Республиканского центра сертификации в строительстве при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики».

| №№ п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов |  | Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ИЛ РЦ «Стройсертификация», ул. Манаса 28 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен Плитки керамические для пола | ГОСТ 13996-2019 | Внешний вид Водопоглощение Прочность при изгибе |  | ГОСТ 27180-2019 ──║── ──║── | 0 - 16 % 15 - 28 МПа |
| 2 | Листы гипсокартонные (ГКЛ) | ГОСТ 6266-97 | Прочность гипсокартонных листов при изгибе Сцепление гипсового сердечника с картоном |  | ГОСТ 6266-97 ──║── | 12,5 – 49,0 кгс Сцепление гипсового сердечника с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона |
| 3 | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. | ГОСТ 30673-2013 | Определение стойкости к удару |  | ГОСТ 30673-2013 | (-) 10 ± 1,0°С |
| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  |  |  |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________Ч.С.Токтогараев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 30674-99 | Прочность угловых соединений | ГОСТ 30674-99 | не менее - 750Н при высоте створки 1300 мм; не менее 800Н при высоте створки 1300мм до 1500Н; не менее 900Н при высоте створки 1500мм до 1800Н. |
| 5 | Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей | ГОСТ 30970-2014 | Прочность угловых соединений | ГОСТ 30970-2014 | А, Б - 2000Н (полотно), 1400Н (коробка). В - 1500Н (полотно), 1000Н (коробка). |
| 6 | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные | ГОСТ 15588-2014 | Плотность Предел прочности при изгибе Влажность Водопоглощение Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 ──║── ──║── ──║── ──║── | 10-45 кг/м3 60-350кПа 2-5% 1,0 – 4,0% 1- 4 секунд |
| 7 | Материалы и изделия теплоизоляционные: Вата минеральная Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем | ГОСТ 4640-2011 ГОСТ 10140-2003 | Плотность Влажность | ГОСТ 17177-94 ──║── | 35-250 кг/м3 не более 1,0% |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Бетоны тяжелые, мелкозернистые и железобетонные конструкции | ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 17608-2017 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 18105 -2010 | Прочность бетона на сжатие Прочность бетона на сжатие по образцам, отобранным из конструкции (керны) Истираемость (круг истирания ЛКИ-3) | ГОСТ 10180 – 2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 13087 – 81 | В3,5 - В80 В3,5 - В80 0,7- 0,9 г/см2 |
| 10 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автодорог и аэродромов | ГОСТ 25607 - 2009 | Содержание гравия и песка Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735 - 88 | 0,05 мм - 120 мм 0,16 мм - 10 мм |
| 11 | Известь | ГОСТ 9179-2018 | Влажность Содержание непогасившихся зерен Определение температуры и времени гашения | ГОСТ 22688-2018 ──║── ──║── | 0-5 % 7– 20% 20-100°С, 4 мин |
| 12 | Пилопродукция и деревянные детали | ГОСТ 2695 – 83 ГОСТ 8486 – 86 | Определение влажности | ГОСТ 16588-91 | не более 22% |
| 13 | Трубы хризотилцементные | ГОСТ 31416-2009 | Прочность труб при раздавливании в сухом и водонасыщенном состоянии | ГОСТ 11310-2012 | 3136-6116 Н |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон | СНиП 3.06.06-85 ГОСТ 9128-2013 | Зерновой состав Предел прочности при сжатии Водостойкость Водостойкость при длительном водонасыщении Сдвигоустойчивость Сцепление при сдвиге Трещиностойкость Средняя плотность Водонасыщение Коэффициент уплотнения Содержание битума | ГОСТ 12801-98 ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── | 0-40 мм 0,5 – 13МПа 0,6– 0,95 0,5– 0,95 0,62-0,91 0,22 – 0,55 МПа 2,0-7,5 МПа 2,10 – 2,40 т/м3 0,5 – 18 % 0,96 – 0,99 2,5-9,0 % |
| 15 | Битумы нефтяные дорожные вязкие Битумы нефтяные строительные | ГОСТ 22245-90 ГОСТ 6617-2021 | Глубина проникновения иглы Температура размягчения по кольцу и шару Растяжимость Индекс пенетрации | ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11505-75 ГОСТ 22245-90 приложение 2 | 5 – 300 мм 33 – 90 °С 1,0 – 80 см -1,5 до +1,0 |
| 16 | Битумы нефтяные дорожные жидкие | ГОСТ 11955-82 | Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 ˚С Количество испарившегося разжижителя Испытание на сцепление с мрамором или песком | ГОСТ 11503-74 ГОСТ 11504-73 ГОСТ 11508-74 | 40-200 7-10% Контрольный образец № 1, 2, 3 |
| 17 | Эмульсии битумные дорожные | ГОСТ 18659-2005 | Условная вязкость при 20˚С | ГОСТ 18659-2005 | от 8 до 65 с |
| 18 | Грунты | СНиП 3.02.01-87 ГОСТ 25100-2011 | Максимальная плотность Влажность | ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 5180-2015 | 1,20÷ 2,30 г/см3 4÷12% |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  |  |  |  |  |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |
| 19 |  | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц Насыпная плотность песка Содержание глины в комках Влажность |  |  |  |  | ГОСТ 8735-88 ──║── ──║── ──║── ──║── | 0,16(0,14)÷10мм; 0,7÷3,5 2÷10% 1100÷1650 кг /м3 0,25% ÷1,0% 0,5-10 % |  |  |
| 20 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Зерновой состав Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц Содержание пластинчатых и игловатых зерен Дробимость Насыпная плотность Содержание глины в комках Содержание дробленых зерен по массе Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане |  |  |  |  | ГОСТ 8269.0 - 97 ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── | 1,25мм-60,0мм 1,0-3,0% 10÷50% 400 - 1000 1300-1650 кг/м3 0,25-0,5% Не менее 80 % Число оборотов 500÷1000 |  |  |
| 21 |  | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | ГОСТ 31424-2010 | Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность песка Влажность Зерновой состав щебня Дробимость при сжатии (раздавливании) в цилиндре |  |  |  |  | ГОСТ 8735-88 ──║── ──║── ──║── ──║── ГОСТ 8269.0-97 ──║── | 0,5-10 мм; 1,5÷3,5 3÷10%, 2 % 1100-1650 кг/м3 0,5÷10 %, 5% - 15% 400÷1000 |  |  |
|  | Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  |  |  |  |  |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЛ РЦ «Стройсертификация», ул. Ауэзова 1/2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц Насыпная плотность песка Содержание глины в комках Влажность | ГОСТ 8735-88 ──║── ──║── ──║── ──║── | 0,16(0,14)÷10мм; 0,7÷3,5 2÷10% 1100÷1650 кг /м3 0,25% ÷1,0% 0,5-10 % |
| 23 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Зерновой состав Содержание пылевидных, илистых, глинистых частиц Содержание пластинчатых и игловатых зерен Дробимость Насыпная плотность Содержание глины в комках Содержание дробленых зерен по массе Морозостойкость | ГОСТ 8269.0 - 97 ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── | 1,25мм-60,0мм 1,0-3,0% 10÷50% 400 - 1000 1300-1650 кг/м3 0,25-0,5% Не менее 80 % (F15-F400)циклов разм.фр.св.5÷10мм, св10÷20 мм, св 20-40мм, число оборотов 500÷1000 |
| 25 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня | ГОСТ 31424-2010 | Зерновой состав и модуль крупности Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Насыпная плотность песка Влажность Зерновой состав щебня Дробимость при сжатии (раздавливании) в цилиндре | ГОСТ 8735-88 ──║── ──║── ──║── ──║── ГОСТ 8269.0-97 ──║── | 0,5-10 мм; 1,5÷3,5 3÷10%, 2 % 1100-1650 кг/м3 0,5÷10 %, 5% - 15% 400÷1000 |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Смеси песчано– гравийные для строительных работ | ГОСТ 23735-2014 | Содержание гравия и песка Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 | 10%÷90% 0,7 мм – 3,5 мм |
| 26 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые | ГОСТ 26633-2015 | Средняя плотность Влажность Водопоглощение Прочность бетона на сжатие и растяжение при изгибе Морозостойкость: (базовый метод) (ускоренный метод второй) Водонепроницаемость | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-2018 | 2100-2550) кг/м3 (2,0-5,0)% (1,0-8,0 ) % В3,5-В100 В tb 0,4 - В tb 8,0 (F50-F1000) циклов W2 – W20 |
| 27 | Растворы строительные | ГОСТ 28013-98 | Подвижность растворной смеси Плотность Расслаиваемость растворной смеси Водоудерживающая способность Прочность раствора Морозостойкость | ГОСТ 5802-86 ──║── ──║── ──║── ──║── ──║── | 1 - 14см 1500 -2200 кг/м3 0- 10% 90-93% М4-М200 F10 - F200 циклов |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Камни бетонные стеновые | ГОСТ 6133-2019 | Прочность при сжатии Средняя плотность | ГОСТ 8462-85 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 12730.1-2020 | 2,5 – 30,0МПа н.y. |
| 29 | Полистиролбетон | ГОСТ 33929-2016 | Прочность на сжатие и растяжение при изгибе Средняя плотность в сухом состоянии Морозостойкость | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10060-2012 | В 0,35-В 2,5 D150 – D600 (F25 – F300) циклов |
| 30 | Бетоны ячеистые не автоклавного твердения Бетоны ячеистые автоклавного твердения Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие | ГОСТ 25485-2019 ГОСТ 31359-2007 ГОСТ 31360-2007 ГОСТ 21520-89 | Средняя плотность Прочность на сжатие Влажность Морозостойкость | ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 25485-89 ГОСТ 31359-2007 | D200 – D1200 В0,35 – В20 М7,5 - М200 н.у. (F15 - F100) циклов 0,08- 0,35 Вт(м С) |
| 31 | Добавки для бетонов | ГОСТ 24211-2008 | Удобоукладываемость Критерии эффективности добавок (таб. 1 п. 2.1.1) | ГОСТ 24211-2008 | от П1 ОК = 2-4 см до П5 20-30% и более |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Кирпич керамический | ГОСТ 530-2012 КМС 21.60.01:2000 | Внешний вид и размеры Средняя плотность Водопоглощение Морозостойкость Прочность при сжатии и изгибе. Известковые включения | ГОСТ 530-2012 КМС 21.60.01:2000 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 530-2012 | L (250-288) ± 4 мм B (60-138) ± 3 мм H (55-88) ± 3 мм 700-2400 кг/м3 Не > 6% -для клинкерноно Не < 6% -для остальных (F10- F50) циклов 2,5 - 100 МПа 1,4 – 2,9 МПа Глубина окола 3 мм общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней |
| 33 | Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные | ГОСТ 379 - 2015 | Внешний вид и размеры Морозостойкость Водопоглощение Средняя плотность Прочность при сжатии и изгибе | ГОСТ 379-2015 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 8462-85 ──║── | L 250±4мм B 120±2мм H 65-138-±2мм (F 25- F100) циклов не менее 6%. 900-2200 кг/м3 8,0 – 30,0 МПа 0,7 – 4,0 МПа |
| 34 | Арматурные и закладные изделия, сварные соединения арматуры для ЖБК | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 | Предел прочности | ГОСТ 12004-81 | 320 – 1050 Н/мм2 |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества: - прокат сортовой (прокат круглый, полосовой, шестиграннный) (уголок, швеллер, двутавр и профиль специального назначения) | ГОСТ 535-2005 | Временное сопротивление Предел текучести Относительное удлинение Изгиб в холодном состоянии | ГОСТ 1497-84 ──║── ──║── ГОСТ 14019-2003 | 300-630 Н /мм2 165 – 315 Н/мм2 12 -35% └ 90º и └ 180º |
| 36 | Трубы стальные: - водогазопроводные, - бесшовные, - электросварные, - электросварные прямошовные. | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 | Предел текучести Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 10006-80 ──║── ──║── | 20 – 41 кгс/мм2 33-63 кгс/мм2 12-33% 216 – 40 МПа 353 – 686 МПа 9-24% 18– 35 кгс/мм2 30-50 кгс/мм2 21-27 % 22 – 27 кгс/мм2 33 – 45 кгс/мм2 18-22 % |
| 37 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | ГОСТ 30136-95 | Временное сопротивление Относительное сужение поперечного сечения Изгиб в холодном состоянии | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 14019-2003 | 420-540 Н /мм2 58-68 % └ 180º |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Проволока из низкоуглеродистой стали: - для армирования предварительно напряженных ЖБК; - холоднотянутая для армирования ЖБК - общего назначения | ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 3282-74 | Временное сопротивление разрыву Относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 12004-81 ──║── | 1285 – 7540 кгс 4 – 6% 400 – 1085 кгс 2,0 – 3,0% 390 – 1370 Н/мм2 12 – 20 % |  |
| 39 | Электроды | ГОСТ 9466-75 | Содержание влаги Прочность покрытия при свободном падении Коэффициент массы покрытия | ГОСТ 9466-75 | 400±10˚С - для основного покрытия 180±10˚С - для кислого и рутилового покрытий 110±5˚С - для целлюлозного покрытия Ø менее 4 мм- 1м Ø 4 мм и более – 0,5 м Погрешность 0,1% |  |
| 40 | Прокат арматурный для ЖБК Прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С для армирования ЖБК | ГОСТ 34028-2016 ГОСТ Р 52544-2006 | Временное сопротивление Предел текучести Относительное удлинение Изгиб в холодном состоянии ──║── | ГОСТ 12004-81 ──║── ──║── ГОСТ 14019-2003 ──║── | 380 – 1250 Н/мм2 240 - 1000 Н/мм2 7 - 25% └ 45º, └ 90 º, └ 180º -------------------------------- Не менее 600 Н/мм2 Не менее 500 Н/мм2 Не менее 14,0 % └ 90 º, └ 180 |  |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев; Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Смеси сухие строительные на цементном вяжущем Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. | ГОСТ 31357-2007 ГОСТ 31358 -2007 ГОСТ 33083-2014 | Влажность Зерновой состав Подвижность растворной смеси Прочность раствора на сжатие и растяжение при изгибе Водопоглощение Морозостойкость Истираемость | ГОСТ 8735-85 ──║── ГОСТ 5802-86 ГОСТ 10180-2012 ──║── ГОСТ 5802-86 ГОСТ 31356- 2007 ГОСТ 31358-2007 | 0,2-0.3% 0-5мм Р1-Р5 (10-26) см В3,5-В70 - (5-80) МПа Вtb 0.8 - Вtb 40-(1-50) МПа 8,0-15,0 % (F15 – F400) циклов 0,8-0,9 г/см2 |
| 42 | Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом вяжущем | ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31386-2008 | Влажность Зерновой состав Насыпная плотность Подвижность Прочность раствора на сжатие и растяжение при изгибе Среднюю плотность затвердевшей смеси | ГОСТ 31376-2008 ──║── ГОСТ 8735-85 ГОСТ 31376-2008 ──║── ──║── ГОСТ 5802-86 | Не >0,30 % 0-5мм 150-210 мм не менее 2,0; 3,0 МПа не менее 1,0; 1,2 МПа |
| 43 | Вяжущие гипсовые | ГОСТ 125-2018 | Сроки схватывания гипсового теста Прочность при сжатии Прочность на растяжение при изгибе при сжатии Тонкость (степень) помола | ГОСТ 23789-2018 ──║── ──║── ──║── ──║── | А-не ранее 2 мин. не позднее 15 мин Б-не ранее 6 мин. не позднее 30 мин В-не ранее 20 мин. конец не нормируется 2 - 25 МПа 1,2 - 8,0 МПа 2-25 МПа 2 - 23% |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев; Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Трубы напорные из полиэтилена | ГОСТ 18599-2001 | Относительное удлинение при разрыве Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 11262-17 ГОСТ 27078-2014 | 250 – 350% не более 3 % |
| 45 | Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида | ГОСТ Р 51613-2000 | Относительное удлинение при разрыве Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 11262-17 ГОСТ 27078-2014 | не менее 25% не более 5 % |
| 46 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. | ГОСТ 32412–2013 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2014 | не более 5 % |
| 47 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации | ГОСТ 32413–2013 | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2014 | не более 5 % |
| 48 | Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления | # ГОСТ 32415-2013 | Относительное удлинение при разрыве Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 11262-17 ГОСТ 27078-2014 | не менее 40-350% не более 2-5 % |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев; Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев. 49; Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных мемориальных и других изделий Плиты облицовочные пиленые из природного камня; ГОСТ 9479-2011 ГОСТ 9480-2012; Средняя плотность Водопоглощение Прочность при сжатии в сухом состоянии Снижение прочности при сжатии породы при водонасыщении Морозостойкость горной породы; ГОСТ 30629-2011 ──║── ──║── ──║── ──║──; 2500 – 2600 кг/м³ 0- 0,75% 10 - 100МПа 25 – 35% (F15 – F200) циклов. 50; Известь; ГОСТ 9179-2018; Влажность Содержание непогасившихся зерен Определение температуры и времени гашения; ГОСТ 22688-2018 ──║── ──║──; 0-5 % 7– 20% 20-100°С, 4 мин. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Директор _________________ С.Ж. Карагозуев |  | Заведующий испытательной лабораторией ________________ Ч.С.Токтогараев |
| --- | --- | --- |