## ОБЛАСТЬ   АККРЕДИТАЦИИ

## Испытательная лаборатория нефтепродуктов Кант ОсОО «Газпромнефть-Азия Операционная компания»

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащих отбору образцов и испытанию | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов | Диапазон измерений, ед. измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бензины автомобильные. Общие технические условия | ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51313-99 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотометрический метод) | 0,005-3,0 г/дм3 |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) | 0-110 кПа |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
| 2 | Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин | ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51105-2020 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотометрический метод) | 0,005-3,0 г/дм3 |
|  |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (метод выпаривания) | 0-30 мг/100 см3 |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) ГОСТ EN 13016-1-2013 (метод трех расширений) | 0-110 кПа 9,0-150,0 кПа |
|  |  |  | Коррозионное воздействие медной пластинки | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) ГОСТ 32329-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ Р 51105-2020, п.7.2 (визуально) | - |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | ГОСТ Р 51105-2020, п.7.3 (расчетный метод) | - |
| 3 | Топлива моторные. Бензин неэтилированный. | ТР ТС 013/2011 ГОСТ 32513-2023 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) ГОСТ EN 13016-1-2013 (метод трех расширений) | 0-110 кПа 9,0-150,0 кПа |
|  |  |  | Концентрация свинца | ГОСТ 28828-90 (фотометрический метод) | 0,005-3,0 г/дм3 |
|  |  |  | Содержание промытых смол | ГОСТ 1567-97 (метод выпаривания) | 0-30 мг/100 см3 |
|  |  |  | Коррозия медной пластинку | ГОСТ 32329-2013 (визуально) ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ 33364-2015 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ 32513-2023, п.8.2 (визуально) | - |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | ГОСТ 32513-2023, п.8.3 (расчетный метод) | - |
| 4 | Бензины автомобильные с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками «G-Drive» | СТО 42045241-001-2010 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) ГОСТ EN 13016-1-2013 (метод трех расширений) | 0-110 кПа 9,0-150,0 кПа |
|  |  |  | Концентрация смол | ГОСТ 1567-97 (метод выпаривания) | 0-30 мг/100 см3 |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический м-д) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Внешний вид | СТО 42045241-001-2010 (визуально) | - |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | СТО 42045241-001-2010, п.9.2 (расчетный метод) | - |
| 5 | Топлива моторные. Бензин неэтилированный. | ТР ТС 013/2011 ГОСТ Р 51866-2002 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 8226-2022 (детонационная стойкость) | 40-110 ед. |
|  |  |  | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 1756-2000 (Бомба-Рейда) ГОСТ EN 13016-1-2013 (метод трех расширений) | 9,0-150,0 кПа |
|  |  |  | Концентрация смол | ГОСТ 1567-97 (метод выпаривания) | 0-30 мг/100 см3 |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) |  |
|  |  |  | Плотность при температуре 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометрический метод) | 710-770 кг/м3 |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+300 ºC |
|  |  |  | Внешний вид | ГОСТ Р 51866-2002 (визуально) | - |
|  |  |  | Максимальный индекс паровой пробки | ГОСТ Р 51866-2002, таб.3 (расчетный метод) |  |
| 6 | Топливо дизельное | ТР ТС 013/2011 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 305-82 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-5000 мг/кг |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | 0-100 ºC |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+400 ºC |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | до -50 ºC |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 20 ºC | ГОСТ 33-2016 | 2-10 мм2/с |
|  |  |  | Испытание на медной пластинке | ГОСТ 32329-2013 (визуально) ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометром) | 770-860 кг/м3 |
|  |  |  | Содержание воды | КМС СТ РК ИСО 12937:2023 (кулонометрическое титрование) | 0,003-0,100% |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (м-д Б) | 10-(-40) ºC |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (м-д Б) | 10-(-40) ºC |
| 7 | Топливо дизельное летнее | ТУ 38.301-19-155-2009 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-5000 мг/кг |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | 0-100 ºC |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+400 ºC |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | до -50 ºC |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 40 ºC | ГОСТ 33-2016 | 2-10 мм2/с |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки | ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при 15 ºC | ГОСТ Р 51069-97 (ареометром) | 770-860 кг/м3 |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | 10-(-40) ºC |
|  |  |  | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (м-д Б) | 10-(-40) ºC |
| 8 | Топливо дизельное евро | ТР ТС 013/2011 ГОСТ 32511-2013 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20884-2016 (рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны) | 5-500 мг/кг |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | 0-100 ºC |
|  |  |  | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (метод А) | -2-+400 ºC |
|  |  |  | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92 | до -50 ºC |
|  |  |  | Кинематическая вязкость при 40 ºC | ГОСТ 33-2016 | 2-10 мм2/с |
|  |  |  | Коррозия медной пластинки ( 3 ч. при 50 ºC) | ГОСТ 32329-2013 (визуально) ГОСТ ISO 2160-2013 (визуально) | - |
|  |  |  | Плотность при 15 ºC | ГОСТ 33364-2015 (ареометром) | 770-860 кг/м3 |
|  |  |  | Содержание воды | КМС СТ РК ИСО 12937:2023 (кулонометрическое титрование) | 0,003-0,100% |
|  |  |  | Температура помутнения | ГОСТ 5066-2018 (метод Б) | 10-(-40) ºC |