УТВЕРЖДАЮ

Директор Кыргызского центра аккредитации

_______________________ А.Т.Ахмеджанова

подпись                                расшифровка подписи

М.П.

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK.  _____________

«_______» __________________202____г.

«_______»__________________202____г.

«_____»________________201____г.

###### ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

отдела метрологии по проведению поверки средств измерений

Баткенский Центр испытаний, сертификации и метрологии

наименование Органа контроля и организации заявителя

Тип органа контроля по  ISO/IEC 17020_____А_____

| № п/п | Наименование поверяемых средств измерений | Измеряемая величина | Диапазон измерений | Класс точности/ погрешность | Обозначение нормативного документа на правила, методы поверки, стандарты и/или спецификации, содержащие требования, в соответствии с которыми осуществляется поверка | Место проведения поверки* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Измерения механических величин |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Весы лабораторные Весы платформенные | масса | 1г...300кг. | I,II,III,IV | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | На территории заказчика и в лаборатории |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK.  _____________

«_______» __________________202____г.

| 2 | Дозаторы весовые дискретного действия | масса | 0...1000кг | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 | ГОСТ 8.523-2014 | На территории заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Измерения параметров потока, расхода, уровня и объема |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мерник эталонный 2 разряда | Объем | От 5 до 20 литров | ПГ 0,1% | ГОСТ 8400-2013 | В лаборатории |
| 4 | Колонка топливораздаточная | Расход | От 1л ....1000л | ПГ 0,25%, 0,4% | МИ 1864-2020 | На территории заказчика |
| 5 | Резервуары горизонтальные цилиндрические | Объем | 3м3....200м3 | ПГ 0,1....0,2% | ГОСТ 8.346-2000 | На территории заказчика |
| 6 | Автоцистерны для жидких нефтепродуктов | Объем | 1м3.....20м3 | ПГ 0,4% | ГОСТ 8.600-2011 | На территории заказчика |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK.  _____________

«_______» __________________202____г.

| Схема Аттестации испытательного оборудования и средств медицинского назначения КМС ГОСТ Р 8.568-2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Электрокардиограф | Сигналы напряжения | Одно и многоканальный | ПГ 0,1.....9,5% | Р 50.2.009-2011 | На территории заказчика и в лаборатории |
| 8 | Электрофарез | Низковольтные частоты | 0.....50 мА | ПГ 10% | «Руководство по эксплуатации». | На территории заказчика и в лаборатории |
| 9 | Амплипульс | Низковольтные частоты | В соотв. с ТО | ПГ 10% | «Руководство по эксплуатации». | На территории заказчика и в лаборатории |
| 10 | Стерилизатор суховоздушный | стерильност | 0…+2000С | ПГ ±0.30С | «Руководство по эксплуатации». | На территории заказчика и в лаборатории |

Приложение к аттестату аккредитации

№ KG417/КЦА.OK.  _____________

«_______» __________________202____г.

| 11 | Термостат электрический | Температура | +10.....+60ОС | ПГ ±0,4 ОС |  | На территории заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Центрифуга лабораторная | Обороты | 0......20000 об/мин | ПГ до ±450 об/мин | «Руководство по эксплуатации». | На территории заказчика |