ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИЛАБОРАТОРИИ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЦЕНТРА ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПРОФИЛАКТИКИЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию | Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию |  | Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов |  |  |  |  |  |  | Обозначение методов/ методик испытаний и отбора образцов* |  |  |  |  | Диапазон измерений, ед. измерений** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Лаборатории химико-аналитических исследований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - гидрокарбонат-ионы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.3-91(титриметр.) |  |  |  |  |  | от 5 до 800 мг/дм3 |
|  |  |  | - ионы кальция |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.5-91 (титриметр.) |  |  |  |  |  | от 1 до 300 мг/дм3 |
|  |  |  | - ионы магния |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.5- 91 (титриметр.) |  |  |  |  |  | от 1 до 150 мг/дм3 |
|  |  |  | - ионы нитрита |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,003 до 2 мг/дм3 |
|  |  |  | - ионы нитрата |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 100 мг/ дм3 |
|  |  |  | - ионы аммония |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/ дм3 |
|  |  |  | - жесткость |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012(комплексон.) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 14 градус |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.)метод А |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) метод 1 |  |  |  |  |  | от 0,001 до 4,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) метод 1 |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |
|  |  |  | - перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467: 1993) (титриметр.) |  |  |  |  |  | от 0,5 до 20 мг О/л |
|  |  |  | - хлорид-ионы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 23268.17-78(титриметр.) |  |  |  |  |  | от 1,0 до 700,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - сульфат-ионы |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4389-72(фотоколор, весовой) |  |  |  |  |  | от 2,0 до 500 мг/дм3 |
|  |  |  | - минерализация |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72(весовой) |  |  |  |  |  | от 1,0 до 5000 мг/дм3 |
|  |  |  | - остаточный активный хлор |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72 (титриметр.) |  |  |  |  |  | от 0,03 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - фториды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,05 до 2,4 мг/дм3 |
|  |  |  | - СПАВ |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31857- 2012(фотоколор.) Метод 3 |  |  |  |  |  | от 0,015 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 10,0 мг/ дм3 |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,3 мг/дм3 |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,010 мг/дм3 |
|  |  |  | - алюминий |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | - молибден |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | - альдрин |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | - гептахлор |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0012мг/дм3 |
|  |  |  | - гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31860-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | от 0,000002 до 0,0005 мг/дм3 |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.737- 99(ГХ-МС) |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,5мг/дм3 |
|  |  |  | - трихлорэтилен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ)(метод 1, п.5) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |
|  |  |  | - бромоформ |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  | от 0,0006 до 0,09 мг/дм3 |
|  |  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  |  |  |  | МУ1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  | от0,002 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - хлороформ |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 |
|  |  |  | -четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | - бромдихлорметан |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 |
|  |  |  | - дибромхлорметан |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | от 0,00031 до 0,045 мг/дм3 |
| 2. | Вода питьевая | Закон КР, Технический регламент "о безопасности питьевой воды" №34 от 30.05.11. ГОСТ 2761-84 | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - мутность |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3351- 74(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0 до 50 мг/дм3 |
|  |  |  | - нитраты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045- 2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 90 мг/дм3 |
|  |  |  | - нитриты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,003 до 3 мг/дм3 |
|  |  |  | - аммиак |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,05 до 4 мг/дм3 |
|  |  |  | - общая жесткость |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31954- 2012 (комплексонометрический) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 14,0 0Ж |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.) (метод А) |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | - железо |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,10 до 2,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - железо |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС)(метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,25 мг/дм3 |
|  |  |  | - перманганатная окисляемость |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55684-2013(титриметр.) (ИСО 8467: 1993) |  |  |  |  |  | от 0,5 до 100 мгО/дм3 |
|  |  |  | - остаточный активный хлор |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72(титриметр.) |  |  |  |  |  | от 0,03 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - сухой остаток |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72(весовой) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2000 мг/дм3 |
|  |  |  | - фториды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4386-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,05 до 2,4 мг/дм3 |
|  |  |  | - хлориды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72(титриметр.) (метод 2) |  |  |  |  |  | от 1,0 до 700,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - сульфаты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4389-72(фотоколор. весовой) |  |  |  |  |  | от 2,0 до 1000 мг/дм3 |
|  |  |  | - цианиды |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31863- 2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,01 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - СПАВ |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31857- 2012 (фотоколор.)Метод 3 |  |  |  |  |  | от 0,015 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012(ААС)(Метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |
|  |  |  | - хром 6 -валентный |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,05 до 4 мг/дм3 |
|  |  |  | - хром общий |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,05 до 4 мг/дм3 |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 10,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 5,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,3 мг/дм3 |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,010 мг/дм3 |
|  |  |  | - алюминий |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |
|  |  |  | - молибден |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/дм3 |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - альдрин |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - гептахлор |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0012мг/дм3 |  |
|  |  |  | - гексахлорбензол |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31860-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  | от 0,000002 до 0,0005 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.737- 99 (ГХ-МС) |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,5мг/дм3 |  |
|  |  |  | - трихлорэтилен |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - бромоформ |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  | от 0,0006 до 0,09 мг/дм3 |  |
|  |  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  |  |  |  | МУ1541-76(ГХ) |  |  |  |  | От0,002 до 0,10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хлороформ |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  | от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 |  |
|  |  |  | -четыреххлористый углерод |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - бромдихлорметан |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  | от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - дибромхлорметан |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  | от 0,00031 до 0,045 мг/дм3 |  |
| 2.1 | Вода открытых водоемов | 1.«Правила охраны поверхностных вод Кыргызской Республики» постановление Правительства КР от 14 марта 2016 г. № 128 2.Гигиенические нормативы “Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования” ПП КР от 16 апреля 2016 г. № 201 | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - перманганатная окисляемость |  |  |  |  | ГОСТ Р 55684- 2013(титриметр.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,25 до 100 мгО/дм3 |  |
|  |  |  | - мутность |  |  |  |  | ГОСТ 3351- 74(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 50 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - нитриты |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 6 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - аммиак |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - нитраты |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 90 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - общее железо |  |  |  |  | ГОСТ 4011-72(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 до 2 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - железо |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,04 до 0,25 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - общая жесткость |  |  |  |  | ГОСТ 31954-2012(комплексон.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 14,0 0Ж |  |
|  |  |  | - сухой остаток |  |  |  |  | ГОСТ 18164-72(весовой) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 2000 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72(титриметр.) (метод 2) |  |  |  |  |  |  |  | От 1,0 до 700,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - сульфаты |  |  |  |  | ГОСТ 4389-72(фотоколор, весовой) |  |  |  |  |  |  |  | от 2,0 до 1000 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - цианиды |  |  |  |  | ГОСТ 31863-2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - СПАВ |  |  |  |  | ГОСТ 31857- 2012 (фотоколор.) (Метод 3) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,015 до 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хром 6 – валентный |  |  |  |  | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 4 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  | ГОСТ 31956- 2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 4 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  | ГОСТ 4974-2014 (фотоколор.) (Метод А) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,2 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) (Метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 10,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 31866- 2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,005 до 0,3 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) (п.7.4.3) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,010 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - алюминий |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - молибден |  |  |  |  | ГОСТ 31870-12 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/дм3 |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - альдрин |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - гептахлор |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0012мг/дм3 |  |
|  |  |  | - гексахлорбензол |  |  |  |  | ГОСТ 31858- 2012(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,006 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  |  |  | ГОСТ 31860-2012 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,000002 до 0,0005 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  | МУК 4.1.737- 99(ГХ-МС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,01мг/дм3 |  |
|  |  |  | - трихлорэтилен |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,02 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - бромоформ |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0006 до 0,09 мг/дм3 |  |
|  |  |  | -2,4- дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  | МУ1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от0,002 до 0,1 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хлороформ |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 |  |
|  |  |  | -четыреххлористый углерод |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - бромдихлорметан |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - дибромхлорметан |  |  |  |  | ГОСТ 31951-2012 (ГХ) (метод 1, п.5) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00031 до 0,045 мг/дм3 |  |
| 3. 3.1 | Мясо Мясные продукты и другие готовые животные продукты | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2,0 мг/кг |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,03 мг/кг |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 1,0 мг/кг |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  |  |  | ГОСТ 26927-86 (визуально колор.)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,1 мг/кг |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтампермет) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002до0,1 мг/кг |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  |  |  | ГОСТ Р 56931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов:Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | - Бенз(а)пирен |  |  |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |
|  |  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  |  |  | МУ 1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | От0,08 до 0,2мг/кг |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  | ГОСТ ISO 13493-2014(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 6,5 до 13,0 мкг/кг |  |
|  |  |  | - бацитрацин |  |  |  |  | МВИ .МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,009 до 0,405 мг/кг |  |
|  |  |  | - тетрациклин |  |  |  |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,002 до 0,018 мг/кг |  |
|  |  |  | - стрептомицин |  |  |  |  | МВИ .МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,025 до 2,02мг/кг |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От0,000013 до 0,00075 мг/кг |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
| 3.2 | Колбасные изделия | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - влага |  |  |  |  | ГОСТ 9793-2016 (весовой) |  |  |  |  |  |  |  | от1,0до 85,0% |  |
|  |  |  | - нитрит натрия |  |  |  |  | ГОСТ 8558.1-2015(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,012% |  |
|  |  |  | - хлорид натрия |  |  |  |  | ГОСТ 9957-2015(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 7,0% |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  |  |  | ГОСТ Р51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
| 3.3 | Консервы мясные, в т. ч. для детского питания | ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 027/2012 "О безопас. отдельных видов специализир. пищев.продук., в том числе диет. лечебного и диет.профил. питания" | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  |  |  | ГОСТ Р51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | - олово |  |  |  |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
| 3.4 | Другие мясные и животные продукты | ТР ТС 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции» и др. НД на продукцию ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п. 3.1 |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 3.1 |  |
| 4 4.1 | Птица и яйца, яичные продукты Мясо птицы в т.ч. полуфабрикаты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и др. НД на продукцию ТР ТС 034/2013«О безопасности мяса и мясной продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-8(визуальноколор.) метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколориметр.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от0,002до 0,1мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов:Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ - изомеры) |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | ГОСТ ISO 13493-2014(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 6,5 до 13,0 мкг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - бацитрацин |  |  | МВИ .МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,009до0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - тетрациклин |  |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От0,006 до 0,108 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - стрептомицин |  |  | МВИ .МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,025 до 2,02мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От0,000013 до 0,00075 мг/кг |  |  |  |
| 4.2 | Консервы из птицы, в т.ч. для детского питания |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: по п.4.1 |  |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | - олово |  |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов:Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.4.1 |  |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п.4.1 |  |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
| 4.3 | Яйца, яичные продукты |  | Токсичные элементы: по п.4.1 |  |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.4.1 |  |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: по п.4.1 |  |  | по п.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.4.1 |  |  |  |
| 5. | Молоко и молочные продукты, в т.ч. национальные | ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и др. НД на прод. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и др. НД на прод. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сухие (молок. обезжир.) |  | – Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-93(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 200,00Т |  |  |  |
|  |  |  | – Влага |  |  | ГОСТ 29246-91(весовой) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 99% |  |  |  |
|  |  |  | - Меламин |  |  | МУК 4.1.2420-08(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ 32258-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Идентификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - массовая доля трансизомеров жирных кислот |  |  | ГОСТ 31754-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,02 мг/кг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  | от 0,0015 до 0,02 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  | от 0,02 до 1,0 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86(виз.колорим.) (метод 1) |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,03 мг/кг (дм3) |  |  |  |  |  |
|  | Жидкие, сухие |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) |  |  |  |  |  | от 0,025 до 0,05 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  | Сыр |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) |  |  |  |  |  | От 0,05 до 0,05 мг/ кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,05 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Идентификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - массовая доля трансизомеров жирных кислот |  |  | ГОСТ 31754-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014(ГХ) |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013(ГХ) ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  | МУ1541-76 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,04-0,08 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - бацитрацин |  |  | МВИ .МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,009до0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - тетрациклин |  |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,018 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - стрептомицин |  |  | МВИ .МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,81 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00001 до 0,00015 мг/кг |  |  |  |
| 5.2 | Молочные консервы |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | – Кислотность |  |  | ГОСТ 30305.3-93(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 200,00Т |  |  |  |
|  |  |  | - Меламин |  |  | МУК 4.1.2420-08(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ 32258-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.5.1 |  |  | по п.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.5.1 |  |  |  |
|  |  |  | мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,3 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - олово |  |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013(ГХ) ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты (ГХ) |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 5.3 | Сливочное масло, молоко, сливки, кисломолочные напитки, творог и творожные изделия, сметана, мороженое |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | – Кислотность |  |  | ГОСТ 3624-94(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 200,00Т |  |  |  |
|  |  |  | – Влага |  |  | ГОСТ 3626-73гравиметр.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 99% |  |  |  |
|  |  |  | - Меламин |  |  | МУК 4.1.2420-08(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ 32258-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Жир |  |  | ГОСТ 5867-90 п.2 (кислотный метод) ГОСТ 5867-90 п.2.3.5 (расчет-гравиметр.) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 80,0 % |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - массовая долямолочного жира(Число Рейхерта-Мейссля) (сливочное масло) |  |  | ГОСТ 34178-2017 приложение В |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 30 см3 |  |  |  |
|  |  |  | - массовая доля трансизомеров жирных кислот |  |  | ГОСТ 31754-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.5.1 |  |  | по п.5.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.5.1 |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,1 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,1 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 0,6 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - железо |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: Хлорорганические: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013(ГХ) ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013(ГХ) ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | -2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  | МУ1541-76 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1- 0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | ГОСТ 33526-2015 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00001 до 0,0015 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - бацитрацин |  |  | МВИ .МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,009 до 0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - тетрациклин |  |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,045 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - стрептомицин |  |  | МВИ .МН 2642-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,81 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00001 до 0,00015 мг/кг |  |  |  |
| 6. 6.1 | Рыба и рыбные продукты, морепродукты. Рыба свежая, соленая, вяленая, копченая, морепродукты | ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 0,2мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86(визуальноколор.) метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколориметр.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от0,002до0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32308-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 5,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бацитрацин |  |  | МВИ .МН 4652-2013 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,009до0,405 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - тетрациклин |  |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,002 до 0,018 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От0,000013 до 0,00075 мг/кг |  |  |  |
| 6.2 | Консервы и пресервы из рыбы, печени и морепродуктов |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 6.1 |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |
|  |  |  | - олово |  |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 6.1 |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |
| 7 7.1 | Зерновые, бобовые и продукты их переработки Мука, макаронные изделия Хлеб, хлебобулочные, бараночные изделия Крупы, хлопья, палочки крупяные; бобовые (фасоль, соя и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - зеараленон |  |  | ГОСТ 31691-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - дезоксиниваленол |  |  | ГОСТ Р 51116-1997(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 4 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - охратоксина А |  |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ) (метод А) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Витамины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -витамин В1 |  |  | ГОСТ 32042-2012 п.7 (ВЭЖХ), ГОСТ EN 14122-2020. |  |  |  |  |  |  |  | от 0,11 до 486 мг/100г. |  |  |  |
|  |  |  | -витамин В2 |  |  | ГОСТ 32042-2012 п.7 (ВЭЖХ), ГОСТ EN 14152-2020. |  |  |  |  |  |  |  | от 0,21 до 87,10 мг/100г. |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 6.1 |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 6.1 |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колорим)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0075 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - железо (в муке) |  |  | ГОСТ 26928-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 4,8 мг/кг до 18 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - железо (в муке) |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10,0мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,3 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 32194-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,5 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32194-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,5 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | 2,4-дихлорфеноуксусной кислоты |  |  | МУ1541-76(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,04 мг/кг |  |  |  |
| 7.2 | Кондитерские мучные изделия |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 7.1 |  |  | по п. 7.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 7.1 |  |  | по п. 7.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - зеараленон |  |  | ГОСТ 31691-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - дезоксиниваленол |  |  | ГОСТ Р 51116-1997(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 4 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - охратоксина А |  |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ) (метод А) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -афлатоксин В1 и общее содерж. афлатоксинов В1 В2 G1 G2 |  |  | ГОСТ 31748-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,008 до 0,08 мг/кг |  |  |  |
| 8. 8.1 | Сахар и продукты из сахара, мед Сахар-песок, сахар-рафинад | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - крахмал, продукты деструкции крахмала |  |  | ГОСТ Р 54641-2011(фотометрический метод) |  |  |  |  |  |  |  | от 20,0 до 500,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -массовая доля редуцирующих сахаров - массовая доля сахарозы |  |  | ГОСТ 32167-2013 (фотомерический)(метод 6) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 63%-до100% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 7.1 кроме железы |  |  | по п. 7.1 кроме железы |  |  |  |  |  |  |  | по п. 7.1 кроме железы |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | МУ 2142-80(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,01 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | МУ 2142-80(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,01 мг/кг |  |  |  |
| 8.2 | Кондитерские сахаристые изделия (жеват. резинка без сахара) |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -массовая доля редуцирующих сахаров - массовая доля сахарозы |  |  | ГОСТ 32167-2013 (фотомерический)(метод 6) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 63%-до100% |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
| 8.3 | - Мед натуральный |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - влага |  |  | ГОСТ 31774-2012(рефрактометрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 13,0 до 25,0% |  |  |  |
|  |  |  | - диастазное число |  |  | ГОСТ 34232-2017(фотоколориметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 3 до 40,0 ед.Готе |  |  |  |
|  |  |  | - свободная кислотность |  |  | ГОСТ 31169-2013(титриметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 10,0 до 80,0 мэкв/кг |  |  |  |
|  |  |  | - оксиметилфурфурол |  |  | ГОСТ 31768-2012(виз.-фотоколор)п.3,4 |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 25,0 мг/кг-отриц более 25,0 мг/кг-полож |  |  |  |
|  |  |  | 5-гидроксиметилфурфурол |  |  | ГОСТ 31768-2012 (ВЭЖХ)п.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 85,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -массовая доля редуцирующих сахаров - массовая доля сахарозы |  |  | ГОСТ 32167-2013 (фотомерический)(метод 6) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 63%-до100% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - тетрациклин |  |  |  | МВИ .МН 3951-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От0,004 до 0,09 мг/кг |  |  |
|  |  |  | - левомицетин (хлорамфеникол) |  |  |  | МВИ .МН 2436-2015 (ИФА) |  |  |  |  |  |  |  | От0,000075 до 0,00075 мг/кг |  |  |
| 9. | Концентраты пищевые(соусы, приправы, вкусовые добавки, I-II обеденные блюда, бульоны пищевые сухие, сухие прод. для профил.питания и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | МУ 2142-80 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  | МУ 2142-80(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
| 10. 10.1 | Овощи, фрукты, бахчевые, ягоды, грибы. Свежие, сушеные, свежемороженые | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нитраты |  |  | МУ № 5048-89 (ионометрический) ГОСТ 29270-95 (ионометрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 29,2 до 9033 мг/кг от 36,0 до 9033 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Диоксид серы |  |  | ГОСТ 25555.5-2014 (йодометрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 1*10-2% до 2% |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 10.2 | Консервы овощные, фруктовые, ягодные, грибные, в т.ч. для детского питания | ТР ТС 023/2011 «На соковую продукцию из фруктов и овощей» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Нитраты |  |  | ГОСТ 29270-95(ионометрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 6,0 до 6200,0 мг/ дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. .10.1 |  |  | по п. .10.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. .10.1 |  |  |  |
| 10.3 | Соки, нектары, концентраты, полуфабрикат |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - патулин |  |  | ГОСТ 28038-2013(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,01мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Физикохимические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 10.4 | Консервы овощные | ТР ТС 021/2011 | - олово |  |  | СТБ -1315-2002(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 400 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Бензойная кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
|  |  |  | - Сорбиновая кислота |  |  | ГОСТ 33809-2016 (ВЭЖХ) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01% до 2,00% |  |  |  |
| 10.5 | Орехи | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | -ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 и общее содерж.афлатоксинов В1,В2,G1,G2 |  |  | ГОСТ 31748-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,008 до 0,08 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 11. | Чай, кофе, какао, какао-продукты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.10.5 |  |  | по п.10.5 |  |  |  |  |  |  |  | по п.10.5 |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
| 12. 12.1 | Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур и продукты их переработки Растительные масла, животные жиры, кулинарные и кондитерские жиры, маргарин, майонезы | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС024/2011 «На масложировую продукцию» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бенз(а)пирен |  |  | ГОСТ Р 51650-2000(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,002 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Показатели окислительной порчи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кислотное число |  |  | ГОСТ 31933-2012(титриметрический)п.7.1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 30,0 мгКОН/г |  |  |  |
|  |  |  | - перекисное число |  |  | ГОСТ 26593-85(титриметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 40 ммоль1/2О2/кг |  |  |  |
|  |  |  | Идентификация трансизомеров жирных кислот: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (трансизомеров жирных кислот) |  |  | ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31663-2012, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 32915-2014(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 8.1 |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колор)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0037 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,063 до 0,3 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,3мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 32122-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 32122-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,2 мг/кг |  |  |  |
| 13. | Напитки безалкогольные, в т.ч. национальные, сиропы | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кислотность |  |  | ГОСТ 6687.4-86(титриметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 20,0 см3NaOH |  |  |  |
|  |  |  | - аспартам |  |  | ГОСТ 30059-93 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 138 до 1000 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - сахарин |  |  | ГОСТ 30059-93(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 38 до 1000 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - кофеин |  |  | ГОСТ 30059-93 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 25 до 500 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - бензоат натрия |  |  | ГОСТ 30059-93(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 45 до 1000 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004÷0,3 мг/кг |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 33824-2016 способ 1 (вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,03мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 1,0 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колорим)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,005 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 0,1 мг/кг (дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,04 до 0,1 мг/ дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,02 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 34049-2017(ВЖЭХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг(дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - охратоксина А |  |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ)(метод А) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Дезоксиниваленол |  |  | ГОСТ EN 15891-2013 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,058 до 1,7 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - зеараленон |  |  | ГОСТ 31691-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10 мг/кг |  |  |  |
| 14. 14.1 | Напитки алкогольные Вина виноградные, плодовые, игристые, шампанское, виноматериалы | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - этиловый спирт |  |  | ГОСТ 32095-2013(с отгоном) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 30% |  |  |  |
|  |  |  | - летучие кислоты (уксусная) |  |  | ГОСТ 32001-2012 ГОСТ 13193-73(титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 3,0 г/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - титруемые кислоты (яблочная, винная) |  |  | ГОСТ 32114-2013(титриметрическая) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 10,0 г/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - сернистая кислота |  |  | ГОСТ 32115-2013(титриметрическая) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 250,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 14.2 | Водки и спирты | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - этиловый спирт |  |  | ГОСТ 32095-2013(с отгон.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 100,0 % |  |  |  |
|  |  |  | - уксусный альдегид |  |  | ГОСТ 32035-2013 СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013 |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 100,0 % от 0,5 до 1000,0 мг/дм3 от 0,5 до 10,0 мг/дм3бв/сп |  |  |  |
|  |  |  | - сивушное масло |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1000,0 мг/дм3 от 0,5 до 10,0 мг/дм3бв/сп |  |  |  |
|  |  |  | - метиловый спирт |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 0,1% 0,0001 до 0,0500% |  |  |  |
|  |  |  | - сложные эфиры |  |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001(ГХ) ГОСТ 30536-2013(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 1000,0 мг/дм3 0,5 до 10,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 14.3 | Коньяки, спирт коньячный, напитки крепкие, бренди, кальвадос | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - этиловый спирт |  |  | ГОСТ 32095-2013(с отгоном) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 100% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 14.4 | Изделия ликероводочные | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | - Объемная доля этилового спирта |  |  | ГОСТ 32095-2013 |  |  |  |  |  |  |  | от 35,0 до 55,0% |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 14.5 | Пиво | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | - Кислотность |  |  | ГОСТ 12788-87 (титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,3 до 6,0см3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.13 |  |  | по п.13 |  |  |  |  |  |  |  | по п.13 |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
| 15. 15.1 | Пищевые добавки Соль поваренная пищевая | ТР ТС 029/2012 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - йод |  |  | ГОСТ Р 51575-2000 (титрим) |  |  |  |  |  |  |  | от 20,0 до 60 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - подготовка, минерализация проб |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,1 до 2,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 33824-2016 (вольтампер.)способ 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,003 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  | ГОСТ 30178-96 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,025 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 15.2 | Кислота уксусная и уксус пищевые | ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - растворимость в дистилл. воде |  |  | ГОСТ 6968-76(визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  |  |  | - нелетучий остаток |  |  | ГОСТ 6968-76(весовой) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,004 до 0,05% |  |  |  |
|  |  |  | - органические вещества в пересчете на муравьиную кислоту |  |  | ГОСТ 6968-76(титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 6,0% |  |  |  |
|  |  |  | - уксусная кислота |  |  | ГОСТ 6968-76(титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 60 до 100 % |  |  |  |
|  |  |  | - тяжелые металлы в пересчете на свинец |  |  | ГОСТ 6968-76(фотоколориметр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,00008% |  |  |  |
| 15.3 15.4 | Другие добавки (стабилизаторы, ароматизаторы и др.) Биологические активные добавки к пище (БАДы) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы по п. 15.1 |  |  | по п. 15.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 15.1 |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,4 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 30349-96(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 30349-96 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 16. | Пищевые продукты расфасованные замороженные (полуфабрикаты) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.15.1 |  |  | по п.15.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п.15.1 |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 (виз.колорим)метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0075 до 0,03 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,083 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 0,1мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.)Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ 30349-96 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ 30349-96 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,007 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
| 17. | Продукты питания для детей (адаптированные молочные смеси, частично адаптированные молочные смеси, продукты прикорма на зерновой и плодоовощной основе, каши сухие молочные, требующие варки, сухие молочные быстрорастворимые и др.) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Кислотность |  |  | ГОСТ 30648.4-99 (титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 1,0 до 25,00Т |  |  |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.16 |  |  | по п.16 |  |  |  |  |  |  |  | по п.16 |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,1мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Микотоксины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 0,003 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | афлатоксин В1 и общее содержание афлатоксинов В1 В2 G1G2 |  |  | ГОСТ 31748-2012(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,008 до 0,08 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Афлатоксин М1 |  |  | ГОСТ 34049-2017 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00002 до 0,0005 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - охратоксина А |  |  | ГОСТ 32587-2013(ВЭЖХ)(метод А) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0025 до 1,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Дезоксиниваленол |  |  | ГОСТ EN 15891-2013 (ВЭЖХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,058 до 1,7 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
|  |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  |  | ГОСТ ISO 3890-1-2013 ГОСТ ISO 3890-2-2013 ГОСТ 23452-2015(ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 мг/кг (мг/дм3) |  |  |  |
| 18. | Другие пищевые продукты (крахмал и продукты из него, желатин) | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.16 |  |  | по п.16 |  |  |  |  |  |  |  | по п.16 |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31628-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,05 до 0,1 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - Ртуть |  |  | ГОСТ Р 56 931-2016 (вольтампер.) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 0,01-0,2 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Остаточные количества пестицидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п.10.5 |  |  | по п.10.5 |  |  |  |  |  | по п.10.5 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Пищевая продукция | ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки | - Калорийность (Энергетическая ценность) |  |  | - МУ 4237-86 (Расчетный метод) |  |  |  |  |  | от 1 до 5000 ккал |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Продукты пищевые функциональные | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | - Витамин: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин А |  |  | ГОСТ Р 54635-2011(ВЭЖХ) |  |  |  |  |  | От 0,5 до 10,0 млн-1 |  |  |  |  |  |
| 19. 19.1 | Дезинфицирующие средства Гипохлорит натрия | ГОСТ 11086-76 | - Массовая доля активного хлора |  |  | ГОСТ 11086-76 (титриметр) |  |  |  |  |  | от 1 до 80 % |  |  |  |  |  |
| 19.2. | Известь хлорная | ГОСТ 1692-85 | - Массовая доля активного хлора |  |  | ГОСТ 1692-85 (титриметр) |  |  |  |  |  | от 1 до 70% |  |  |  |  |  |
| 19.3. | Кальция гипохлорит нейтральный | ГОСТ 25263-82 | - Массовая доля активного хлора |  |  | ГОСТ 25263-82 (титриметр) |  |  |  |  |  | от 1% до 80% |  |  |  |  |  |
| 20. | Мебель, полимерные материалы и изделия из них, предназначенные для применения в строительстве (для покрытия полов, внутренней отделки и облицовки, тепло – и звукоизоляционные и др.) | ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6 МУ 2.1.2.1829-04 ТР ПКР №18 от 29.01.2010 г и др. НД на пр. ГОСТ 16371-93 ГОСТ 31377-2008 ГОСТ 31387-2008 ГОСТ 31357-2007 ГОСТ30673-2013 ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 6810-2002 ГОСТ 18108-80 ГОСТ 4598-18 ГОСТ 6266-97 СанПиН 2.1.2.729-99 | Внешний вид - формальдегид -фенол |  |  | МУ 2.1.2.1829-04 КМС 752-2013 ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,002 – 3,0 мг/м³ 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - аммиак |  |  | ГОСТ 30255-2014(фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,006-6,0 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | МУ 1.1.037-95(метод invitro) |  |  |  |  |  | 0 - 200 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бутилацетат |  |  | МУК 4.1.3170-14(ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 01- 0,2 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушнойсреде |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | 1-4 класса опасности Отсутствие или наличие: - клинических признаков интоксикации при экспозиции, - гибели животных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Острая токсичность при введении в желудок DL50 |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  | 1- класса опасности, менее 15 мг/кг 2-класса опасности, 15-150 мг/кг 3-класса опасности, 151-5000мг/кг 4-класса опасности, более 5000мг/кг |  |  |  |  |  |
| 21. 21.1. | Парфюмерно-косметические средства Изделия декоративной косметики на жировой, эмульсионной основе, порошкообразные Детская косметика | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31697-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 29188.2-14 (ионометрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 32937-2014 (вольтампер) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 30,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33023-2014 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 - 25,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 26930-86 (фотоколор) ГОСТ 31676-2012 (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,063 до 0,2 мг/кг 0,002 до 15 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 32936-2014 (вольтампер) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.7 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -сенсибилизирующегодействие |  |  | ГОСТ 33483-2015 (компрессный, капельный кожный тест) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - раздражающего действия |  |  | ГОСТ 33483-2015 (компрессный, капельный кожный тест) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
| 21.2. | Средства для гигиенического ухода и придания запаха (одеколоны, духи, туалетные и душистые воды и др.) | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31678-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.9(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0 - 200 % |  |  |  |
| 21.3. | Изделия косметические жидкие (дезодоранты, лосьоны, тоники, средства для завивки и укладки волос и др.) | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31679-2012 ГОСТ 32850-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 21.4. | Шампуни и др. моющие гигиенические средства для ухода за волосами и кожей | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 32851-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 22. | Средства гигиены полости рта | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 7983-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Пасты зубные,средства для отбеливания зубов |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.7(био тест) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.9(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 22.2. | Эликсиры, полоскания, дезодоранты, бальзамы и прочие | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ Р 51577-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 23. | Средства для маникюра и педикюра (лаки, эмали, пасты, крема, бальзамы), жидкость для снятия лака, растворители | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 32854-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 24. | Крема косметические и др. средства для ухода за кожей лица и тела в т.ч. для бритья (жировые, эмульсионные, на гелевой основе), масла, средства для загара, солнцезащитные и др. | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 32852-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 25. | Средства для макияжа глаз, средства для нанесения на губы (тени, подводка, тушь, карандаш, помада, блеск, бальзам и др.) | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 31649-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 32853-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 26. | Средства для укладки и сохранения прически, краски для волос, обесцвечивающие средства и др. | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 32837-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
| 27. | Средства интимной гигиены (салфетки, гигиенические прокладки, памперсы и др.), салфетки бумажные, косметические салфетки | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 12 ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» СанПиН 1.1.12-14-2003 ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 52483-2005 ГОСТ Р 52354-2005 | Внешний вид - формальдегид |  |  | ГОСТ Р 52557-2011 Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 - 0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 12523-77 (ионометрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33506-2015 п.6 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 ГОСТ 33506-2015 п.7 (биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | СанПиН 1.1.12-14 - 2003 "Гигиенические требования к безопасности средств личной гигиены"МУ 1.1.037-95(метод invitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |  |  |
| 28. 28.1 | Соски детские, соски-пустышки. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные изделиям из пластмассы. Изделия предъявляемые к щеткам зубным,массажерам для десен и аналагичными изделиями для ухода за полостью рта | ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ Р 51068-97 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 12.10.90 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - водородный показатель (рН) |  |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 12.10.90 г. (ионометрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 – 1,0 мг/ дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 – 0,05мг/ дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005 – 10,0мг/ дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 – 0,05 мг/ дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 4152—89(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 - 0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 - 0,3 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - формальдегид |  |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде (фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 - 0,2 мг/дм³ 0,002-3,0 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | -пробоподготовка (моделирование) |  |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 12.10.90 г п.3.2 стр.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - диметилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диэтилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диоктилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - толуол |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - бензол |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - стирол |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - акрилонитрил |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - альфа-метилстирол |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 -07 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - гексан |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - гептан |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - хлорбензол |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,004-4,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | МУ 1.1.037-95 (метод invitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |  |  |
|  |  |  | Острая токсичность при введении в желудок DL50 |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 1- класса опасности, менее 15 мг/кг 2-класса опасности, 15-150 мг/кг 3-класса опасности 151-5000мг/кг 4-класса опасности, более 5000мг/кг |  |  |  |
| 29. 29.1. | Товары бытовой химии и дезинфицирующие средства Средства моющие синтетические, порошкообразные | ГОСТ 32478-2013 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 12 ГОСТ 32481-2013 ГОСТ 25644-96 ГОСТ 32479-2013 ГОСТ 32386-2013 | Внешний вид |  |  | ГОСТ 32478-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - водородный показатель (рН) |  |  | ГОСТ 22567.5-93, ГОСТ 32385-2013 (ионометрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 -14 ед.рН. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | -раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | МР №29/ФЦ/4746 (метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  | - - 200% |  |  |  |
|  |  |  | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 1-4 класса опасности Отсутствие или наличие: - клинических признаков интоксикации при экспозиции, - гибели животных |  |  |  |
|  |  |  | Острая токсичность при введении в желудок DL50 |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 1- класса опасности, менее 15 мг/кг 2-класса опасности, 15-150 мг/кг 3-класса опасности 151-5000мг/кг 4-класса опасности, более 5000мг/кг |  |  |  |
| 29.2. | Чистящие, отбеливающие, аппретирующие, дезодорирующие и др. |  | Внешний вид |  |  | ГОСТ 32478-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 29.1. |  |  | по п. 29.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 29.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 29.1. |  |  | по п. 29.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 29.1. |  |  |  |
|  |  |  | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 1-4 класса опасности Отсутствие или наличие: - клинических признаков интоксикации при экспозиции, - гибели животных |  |  |  |
|  |  |  | Острая токсичность при введении в желудок DL50 |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004(биотестир) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 1- класса опасности, менее 15 мг/кг 2-класса опасности, 15-150 мг/кг 3-класса опасности 151-5000мг/кг 4-класса опасности, более 5000мг/кг |  |  |  |
| 29.3. | Мыло хозяйственное | ТР ТС 024/2011 на масложировую продукцию НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 30266-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - масс.долясвобод.едкой щелочи |  |  | ГОСТ 790-89 (титриметр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,4% |  |  |  |
|  |  |  | - масс.доля свободного углекислого натрия |  |  | ГОСТ 790-89 (титриметрич) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,02 до 2,0% |  |  |  |
|  |  |  | - массовая доля содопродуктов |  |  | ГОСТ 790-89(расчетный) |  |  |  |  |  |  |  | От 0 до 0,3% |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004 |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  | Мыло туалетное | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ 28546-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 32937-2014(вольтампером) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 30,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 33023-2014(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 - 25,0мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  | ГОСТ 31676-2012(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | 0 ,002 - 0,0015 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  | ГОСТ 32936-2014(вольтампер) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,002 до 1,0 мг/кг |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.6(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
| 29.4. | Мыло жидкое | ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | ГОСТ31696-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | Клинико-лабораторные исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 21.1. |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 21.1. |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | ГОСТ 33506-2015 п.9(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0 -200 % |  |  |  |
| 30. 30.1. | Детские игрушки, канцтовары Игрушки пластмассовые, Канцтовары (игрушки для детей до 3 лет водная вытяжка, после 3 лет воздушная вытяжка) | ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" МУК 4.1/4.3.2038-05 и др. НД на пр. ГОСТ EN 71-5-2018 ГОСТ EN 71-14-2018 | Внешний вид - соответствие конструкции гигиеническим требованиям - стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 МУК 4.1/4.3.2038-05 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001-1,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) метод 1 ГОСТ Р ИСО 8124-3-2014 моделирование |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - хром |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС ) СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.4.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,001-0,05мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  | ГОСТ 31866-2012 (вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 10,0 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) метод 1 |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | - пробоподготовка |  |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 (моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирол |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 – 0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - формальдегид |  |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 - 0,2 мг/дм³ 0,002-4,0 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 - 3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диметилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диоктилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диэтилфталат |  |  | МУК 4.1.738-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  | МУК 4.1.737-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - бензол |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - толуол |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-20 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - этилбензол |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - акрилонитрил |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - альфа-метилстирол |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - метилацетат |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - метилацетат |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - гексан |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - гептан |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - хлорбензол |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,004-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - бутилацетат |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - бутилацетат |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - хрома |  |  | ГОСТ 31870-2012 (ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001-0,05мг/дм3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - раздражающего действия на слизистые оболочки глаз |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(битестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - кожно-раздражающее действие |  |  | Инструк. 1.1.11-12-35-2004(биотестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |  |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  | МУ 1.1.037-95(метод invitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0 -200% |  |  |  |
| 30.2. | Игрушки металлические | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -соответствие конструкции гигиеническим требованиям -стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке (визуальный) |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93, ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
| 30.3. | Игрушки из ПВХ-пленки, пластизолевые, резиновые | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и др. НД на пр. | Внешний вид |  |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -соответствие конструкции гигиеническим требованиям -стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
| 30.4. | Деревянные игрушки, канцтовары, материалы для рисования и лепки, краски и др. Книжные издания, школьно-писменных принадлежности | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» и др. НД на пр. ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ГОСТ ИСО 8124-3-2014 | Внешний вид |  |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -соответствие конструкции гигиеническим требованиям -стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 31.1 |  |  | по п. 31.1 |  |  |  |  |  |  |  | по п. 31.3 |  |  |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по п. 30.1. |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |  |  |  |  | по п. 30.1. |  |  |  |
| 30.5. | Игрушки из ткани, меха, нетканых материалов (мягко-набивные) | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | Внешний вид: |  |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -соответствие конструкции гигиеническим требованиям -стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93, ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
|  |  |  | - свободный формальдегид |  |  | ГОСТ 25617-14(фотокол) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде (фотокол) |  |  |  |  |  |  |  | от 10 -1000мкг/г 0,002- 3,0 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - пробоподготовка |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93 п.5.4.3.2(моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  | МУК 4.1.737-99 (ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - бензол |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - толуол |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-20 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |  |  |
|  |  |  | - акрилонитрил |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |
| 30.6. | Игрушки прочие: музыкальные, электромеханические и др. | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» | Внешний вид |  |  | МУК 4.1/4.3.2038-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -соответствие конструкции гигиеническим требованиям -стойкость покрытия: к действию слюны, пота и влажной обработке |  |  | СанПиН 2.4.7.007-93, ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 (визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |
| 31. 31.1. | Посудо-хозяйственные изделия: Посуда, тара, упаковочные материалы, хозяйственные изделия из полимерных и других материалов | ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" и др. НД на пр. КМС 1038:2017 ГОСТ 745-2014 ГОСТ ISO8442-1-2013 ГОСТ 10354-82 | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ Р 50962-96, ГОСТ 7730-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - формальдегид |  |  |  |  |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  | 0,004 -0,2 мг/дм³ 0,002 - 3,0 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - пробоподготовка |  |  |  |  |  | Инструкция №880-71(моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14(ГХ) |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  | 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - диметилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - диоктилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - диэтилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - толуол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  | 0,05-20 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - бензол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - этилбензол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - акрилонитрил |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - альфа-метилстирол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - метилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - метилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - гексан |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - гептан |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  |  |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,004-4,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - хлорбензол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - бутилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - бутилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,02-0,12 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,005 - 0,3 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,0001 - 0,01 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - стойкость к горячей воде - миграция красителя - химическая стойкость |  |  |  |  |  | ГОСТ 50962-96(визуальный) ГОСТ 50962-96(визуальный) ГОСТ 50962-96(визуальный) |  |  |  | - - - |  |  |  |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС ) |  |  |  | 0,001-0,05мг/дм3 |  |  |  |  |
| 31.2. | Изделия из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве | МУ 2.1.4.013-03 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3 Инструкция № 4259-87 от 05.03.1987 г. по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве ГОСТ 32415-2013 | Внешний вид |  |  |  |  |  | МУ 2.1.4.013-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - водородный показатель (рН) |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 51232-98(ионометрич) |  |  |  | от 0 -14 ед.РН. |  |  |  |  |
|  |  |  | - формальдегид |  |  |  |  |  | Инструкция 880-71водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  | 0,004 -0,2 мг/дм³ 0,002-3,0 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | -пробоподготовка |  |  |  |  |  | МУ 2.1.4.013-03(моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - диметилфталат - диоктилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99 (ГХМС) МУК 4.1.738-99 (ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99 (ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - диэтилфталат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99 ( ГХМС) |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - толуол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХМС) |  |  |  | 0,05-20 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - бензол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХМС) |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.737-99 (ГХМС) |  |  |  | 0,0005-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - акрилонитрил |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - альфа-метилстирол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - этилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт пропиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт изобутиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - метилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - бутилацетат |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - гексан |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - гептан |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  |  |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,004-4,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - хлорбензол |  |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99 (ГХ) водной среде |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,005 - 0,3 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,0001 - 0,01 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 – 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка) |  |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 (биотестир.) Расширено с_________________ |  |  |  | 1-4 класса опасности Отсутствие или наличие: - клинических признаков интоксикации при экспозиции, - гибели животных |  |  |  |  |
| 31.3. | Посуда хозяйственная стальная и чугунная эмалированная | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам подлежащим санитарно эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ Р 51687-2000 ГН 2.3.3.972-00 ГОСТ 24295-80 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28973-91 | Внешний вид |  |  |  |  |  | ГОСТ 27002-86 ГОСТ 24303-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,005 - 0,3 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 – 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
| 31.4. | Посуда хозяйственная из листового алюминия | ГОСТ 17151-81 ГН 2.3.3.972-00 | Внешний вид |  |  |  |  |  | ГОСТ 17151-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,005 - 0,3 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005 -5,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0001-1мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  | 0,0005-10,0 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |  |  |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0,001 – 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  | 0, 001- 0,05 мг/дм³ |  |  |  |  |
| 31.5. | Посуда фарфоровая и фаянсовая | ГОСТ 28390-89 ГН 2.3.3.972-00 пп. 1.2.10; 1.2.11; 1.2.12. ГОСТ 28391-89 пп. 1.2.09; 1.2.10; 1.2.11. ГОСТ Р 53544-2009 ГОСТ Р 53547-2009 ГОСТ 32094-2013 | Внешний вид |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 53544-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - кислотостойкость |  |  |  |  | ГОСТ 28390-89; ГОСТ 24970-88 (визуал.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001-1мг/дм³ |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001-1,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 - 0,01 мг/дм3 |  |
| 31.6. | Посуда и декоративные изделия из стекла, стеклянная тара | ГОСТ 30407-2019 ГН 2.3.3.972-00 МУ № 2396-81 ТР ТС 005 «О безопасности упаковки» | Внешний вид -кислотостойкость |  |  |  |  | ГОСТ 30407-96(визуальный) |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,01-0,1 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 - 0,3 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтамперометр) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001-1мг/дм³ |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |
| 32. | Продукция текстильной и легкой промышленности | ТР ТС 017/2011 "О безопасности продук-ции легкой про-мышленности" ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ Р 50729-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свободный формальдегид |  |  |  |  | ГОСТ 25617-14(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 1000 мкг/г |  |
|  |  |  | - формальдегид |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  |  |  |  |  | 0,002-3,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - пробоподготовка |  |  |  |  | МУК4./4.3.1485-03 (моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - диоктилфталат |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005-0,01 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | - толуол |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - бензол |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - этилбензол |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,004-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - воздухопроницаемость |  |  |  |  | ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |  |  |  |  |  | 0-500 дм3/м2с |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  |  |  | МУК 4./4.3.1485-03(метод in vitro) МУ 1.1.037-95 |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |
|  |  |  | Токсикологические исследования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кожно-раздражающее действие |  |  |  |  | Инстр. 1.1.11-12-35-2004(битестиров) |  |  |  |  |  |  |  | от 0 до 4 баллов |  |
|  |  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ртуть |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.)(п 7.4.3) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00005 до 0,010 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 4152-89(фотоколор.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,1 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | ГОСТ 31870-2012(ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,005 до 0,3 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0001 до 1,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - кобальт |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  | ГОСТ 31866-2012(вольтампер.) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0005 до 5,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 - 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  | ГОСТ 31870- 2012 (ААС) (метод 1) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,001 до 0,05 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - Гигроскопичность |  |  |  |  | ГОСТ 3816-81 (метод 3), ГОСТ Р 57876-2017 Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 1-20% |  |
|  |  |  | -Устойчивость окраски к стиркам |  |  |  |  | ГОСТ 9733.4-83 Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 0т 0 до 5 баллов |  |
| 32.1. 32.2. | Изделия бельевые детские, в том числе для детей новорожденных, ясельного, школьного, до школьного возраста (детские пеленки, распашонки, ползунки, трусы, чулочно-носочные изделия и др.) Ткани одежные для детского ассортимента | " ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ Р 50729-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - свободный формальдегид |  |  |  |  | ГОСТ 25617-14(фотоколорим) |  |  |  |  |  |  |  | от 10 до 1000мкг/г |  |
|  |  |  | - пробоподготовка |  |  |  |  | МУК4./4.3.1485-03 (моделирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - диоктилфталат |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  | МУК 4.1.737-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0005-0,01 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | - толуол |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-20 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - бензол |  |  |  |  | МУК 4.1.739-99(ГХМС) |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м3 |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,004-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |
|  |  |  | - спирт бутиловый |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - воздухопроницаемость |  |  |  |  | ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |  |  |  |  |  | 0-500 дм3/м2с |  |
|  |  |  | - индекс токсичности |  |  |  |  | МУК4./4.3.1485-03 МУ 1.1.037-95(метод in vitro) |  |  |  |  |  |  |  | 0-200% |  |
|  |  |  | - Гигроскопичность |  |  |  |  | ГОСТ 3816-81 (метод 3), ГОСТ Р 57876-2017 Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | От 1-20% |  |
|  |  |  | -Устойчивость окраски к стиркам |  |  |  |  | ГОСТ 9733.4-83 Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | 0т 0 до 5 баллов |  |
| 33. | Обувь детская, взрослая | ТР ПКР №704 от 10.10.2012 г. МУ 1353-76 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 26167-2005 ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" | Внешний вид |  |  |  |  | ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 26167-2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Физико-химические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стирол |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - дибутилфталат |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.738-99(ГХМС) |  |  |  |  |  | 0,1-3 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  | 0,005-0,2 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетальдегид |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,005-0,12 мг/м3 |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  | 0,05-0,4 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - винилацетат |  |  |  |  |  |  | МР 2915-82 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,01- 0,2 мг/м³ |  |
|  |  |  | - ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - ацетон |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - диметилтерефталат |  |  |  |  |  |  | МР N 01.025-07 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  | 0,004-4,0 мг/дм³ |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3166-14 (ГХ) водной среде |  |  |  |  |  | 0,005-2,0 мг/м³ |  |
|  |  |  | - спирт метиловый |  |  |  |  |  |  | МУК 4.1.3170-14 (ГХ) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,08-0,60 мг/м³ |  |
|  |  |  | - формальдегид |  |  |  |  |  |  | Инструкция 880-71 водной среде (фотоколор) ГОСТ 30255-2014 воздушной среде(фотоколор) |  |  |  |  |  | 0,004 -0,2 мг/дм³ 0,002-3,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - фенол |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 30255-2014 (фотоколор) воздушной среде |  |  |  |  |  | 0,001 – 4,0 мг/м³ |  |
| 34. 34.1. | Промышленные, коммунальные и другие объекты, воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | Приложение №18 ППКР №201 от 11.04.2016 г. ГН: "Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Приложение №17 ППКР №201 от 11.04.2016 г. ГН: "Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе" Приложение №19 ППКР №201 от 11.04.2016 г. ГН: "Орентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ГОСТ 12.1.005-88 | Содержание вредных веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - отбор проб -водород хлористый - водород хлористый |  | Методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков.ч. II. -М., 1987 - с. 99(фотометрический) Методы определения вредных веществ в воздухе. М.С. Быховская.стр.68(колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 0,6 до 4,0 мг/м3 От 2,5до 25мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб - водород цианистый |  | Химический анализ воздуха промышленных предприятий .Перегуд Е.А., -с. 391(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 0,05 до 5,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб - азота диоксид |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе.-М., 1981, -с. 60(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 0,6 до 10,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб - аммиак |  | Методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков.ч. I. -М., 1987, -с. 6(фотометрический); (колориметр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 5,0 до 25,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб - индустриальные масла |  |  |  |  | Метод.указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 11, -с.78(колориметр.) |  |  |  |  |  |  |  | От 2,5 до 50,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб - уксусная кислота |  |  |  |  | Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе Вып.10.стр.-144(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | От 2,5до 25,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -марганец |  |  |  |  | Метод.указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по произ-у антибиотиков. ч. I. -М., 1987, -с. 97(фотометрический);(колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,08 до 0,6 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -ртуть |  |  |  |  | Метод.указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Вып. 9. -М., 1986, -с. 135(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,005 до 0,50 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -свинец |  |  |  |  | Метод.указания на методы измерения конц. вредных вещ. в воздухе. Выпуск XV. -М., 1979, -с. 108(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,004 до 0,04 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -серная кислота |  |  |  |  | Технические условия на методы определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. -М., -с. 59 |  |  |  |  |  |  |  | От 0,2 до 2,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -пыль (гравиметрический) |  |  |  |  | Методические указания на методы измерения концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны на предприятиях по производству антибиотиков. ч. II. -М., -с. 13(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 50,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -керосин |  |  |  |  | Быховская М.С. Методы определения вредных веществ в воздухе.с. 276(колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 100,0 до 1000,0 мг/дм3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -формальдегид |  |  |  |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. –Вып.17.-с. 68(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,5 до 5,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -формальдегид |  |  |  |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД52.04.186-89 стр.271. (фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,01 до 0,2 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -Хлор |  |  |  |  | Химический анализ воздуха промышленных предприятий Перегуд Е.А., стр.376(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,35 до 3,5 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -сернистый ангидрид |  |  |  |  | Методические указания на определение вредных веществ в воздухе . 1981, -с. 1(фотометрический) (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,6 до 6,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -щелочи едкие |  |  |  |  | Методические указания по измерению концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Вып. 12 с. 205(фотометрический); (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,2 до 2,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -фенол |  |  |  |  | Методические указания на определение вредных веществ .Вып.13.стр 24 Руководство по контролю заpагрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89, стр. 265(фотометрический) (колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | от 0,08до 2,5 мг/м3 от 0,004 до0,1 мг/м3 |  |
|  |  |  | - отбор проб -диэтиловый эфир |  |  |  |  | Сб. МУ Перегуд Е.А. Химический анализ воздуха промышленных предприятий, стр 215(колориметрический) |  |  |  |  |  |  |  | От 0,05 до 0,5 мг/м3 |  |
| 34.2. | Промышленные выбросы в атмосферу | Приложение №18 ППКР №201 от 11.04.2016 г. ГН: "Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Приложение №17 ППКР №201 от 11.04.2016 г. ГН: "Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе" Приложение №19 ППКР №201 от 11.04.2016 г. ГН: "Орентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны" ГОСТ 12.1.005-88 | - алюминий |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,050 до 50 мг/м3 |  |
|  |  |  | - барий |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,040 до 8 мг/м3 |  |
|  |  |  | - железо |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 100 мг/м3 |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0030 до 6 мг/м3 |  |
|  |  |  | - кобальт |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 20 мг/м3 |  |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 20 мг/м3 |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,015 до 30 мг/м3 |  |
|  |  |  | - молибден |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,10 до 10 мг/м3 |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,10 до 10 мг/м3 |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0020 до 10 мг/м3 |  |
|  |  |  | - олово |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,20 до 30 мг/м3 |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0010 до 10 мг/м3 |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,00150 до 15 мг/м3 |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0080 до 20 мг/м3 |  |
| 34.3. | Воздух рабочей зоны |  | - алюминий |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,050 до 50 мг/м3 |  |
|  |  |  | - барий |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,030 до 1,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - железо |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 20 мг/м3 |  |
|  |  |  | - кадмий |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 4 мг/м3 |  |
|  |  |  | - кобальт |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 5,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - марганец |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,010 до 5,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - медь |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,030 до 5,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - молибден |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,50 до 20 мг/м3 |  |
|  |  |  | - мышьяк |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,20 до 0,80 мг/м3 |  |
|  |  |  | - никель |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,020 до 50 мг/м3 |  |
|  |  |  | - олово |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,20 до 20 мг/м3 |  |
|  |  |  | - свинец |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0050 до 1,0 мг/м3 |  |
|  |  |  | - хром |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,0150 до 10 мг/м3 |  |
|  |  |  | - цинк |  |  |  |  | М-01В/2011 (ААС) (пункт 10.2) Расширено с_________________ |  |  |  |  |  |  |  | от 0,080 до 10 мг/м3 |  |

* методы испытаний заполняются в конкретном виде, например: фотоколориметрия, электрофотометрический метод, рНметрия,  спектрофотометрия, аргенометрия, титриметрия, ВЖЭХ, ГЖХ, ТСХ, вольтамперметрия, механические испытания (на разрыв, сплющивание, изгиб, прочностные характеристики и т.д.), см. гр. 5 формы 9 паспорта.

** заполняется для количественных определений.

Примечания:

1.На каждом листе области аккредитации в правом верхнем углу КЦА указывает номер аттестата аккредитации и дату его выдачи

2.  Начиная со 2-го листа, последующие листы заверяются штампом «Канцелярия» без подписи руководства КЦА.

3. Область аккредитации представляется в разрезе постоянной производственной площади и удаленной от постоянной производственной площади Лаборатории, при их наличии.